1. 一种VR全景直播装置，其特征在于：包括呈六面体的安装座（1），所述安装座（1）为镂空框架结构，且安装座（1）的六个面均安装有相机（2），所述安装座（1）的内部中心连接设置有一固定块（3），所述固定块（3）上设置有用于固定相机（2）的固定机构（4）；所述固定块（3）为中空结构，且固定块（3）的外表面均匀布置有透气孔（5）；

在安装座（1）的其中一个拐角（11）处设置有用于与支撑架（6）进行连接的安装孔（7），在安装座的剩余七个拐角（11）处开设有导流孔（111），所述导流孔（111）通过导流管（8）与固定块（3）进行连通，且拐角（11）处设置有用于向导流孔（111）内进行送风的送风装置（9）。

2. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述安装座（1）的每个面上均设置有用于箍套所述相机（2）镜头的环套件（12），所述环套件（12）上对称的两侧连接有一连接带（13），所述连接带（13）的自由端设置有一挂钩，并在安装座（1）上对应设置有与所述挂钩相配合的钩环。

3. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述环套件（12）的内环壁上开设有环槽（121），并在环套件（12）的一侧位于环槽（121）位置处设置有一开口（122），能够通过开口（122）向环槽（121）位置处插入辅助镜片，并在开口（122）处还可拆卸安装有一与所述开口（122）相适配的堵块（1221）。

4. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述固定机构（4）包括设置在固定块（3）上的凹部（31），所述相机（2）的背面置于所述凹部（31）内；所述凹部（31）的侧壁上开设有槽道（311），并在槽道（311）内放置有触杆（41），并在触杆（41）上设置有啮齿（411）；

所述槽道（311）的前侧连通有一用于容纳齿轮（42）的腔体（3111），所述齿轮（42）与所述啮齿（411）相啮合，且齿轮（42）由转杆（43）进行带动转动，所述转杆（43）的一端位于固定块（3）的外侧。

5. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述固定块（3）也设置为正六面体结构，且固定块（3）的每个面均与安装座（1）的每个面相平行设置。

6. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述导流管（8）的两端分别与安装座（1）的拐角（11）和固定块（3）可拆卸连接，并在连接处设置有密封圈，所述导流管（8）内间隔分布设置有滤网（81）。

7. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述透气孔（5）分布在固定块（3）上、位于所述相机（2）的位置处。

8. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：所述送风装置为微型风扇，且所述微型风扇与所述安装座（1）的拐角（11）可拆卸连接。

9. 根据权利要求1所述的VR全景直播装置，其特征在于：位于安装座（1）上的每个面的相机（2）的镜头均突出于其安装面。