一种道路工程材料运输车的卸料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及卸料装置技术领域，具体为一种道路工程材料运输车的卸料装置。

背景技术

道路工程材料包括道路施工材料，泛指用于道路和桥梁工程及其附属构造物所用的各类建筑材料，主要包括土、砂石、沥青、水泥、石灰、工业废料、 钢铁、工程聚合物、木材等材料及它们组成的混合料，在工程车对道路工程材料进行运输的后，需要将工程材料卸下放置在地面上，可以利用卸料装置来减少人工搬运，现有的卸料装置在使用的时候依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下所述：

- 现有的卸料装置，装置在卸料的过程中没有专门传动带的顶端进行稳定，削弱装置使用过程中的稳定性；

- 现有的卸料装置，装置无法便捷的对两个装置拼接，削弱了装置使用的灵活性；

3、现有的卸料装置，装置无法改变传动带倾斜的角度，从而无法改变材料卸料的速度，削弱装置在使用过程中的实用性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种道路工程材料运输车的卸料装置，以解决上述背景技术中提出的装置在卸料的过程中没有专门传动带的顶端进行稳定，削弱装置使用过程中的稳定性，装置无法便捷的对两个装置的拼接，削弱了装置使用的灵活性等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种道路工程材料运输车的卸料装置，包括支撑底杆、缓震机构、缓震杆、固定杆和承重横板，所述支撑底杆一侧的中间位置设置有电动推杆，电动推杆的输出端设置有伸缩架，支撑底杆的顶端连接有承重横板，所述承重横板顶部的一端设置有第三滑动槽，第三滑动槽内侧划定设置有滑动轮，且滑动轮的顶端连接有固定杆，滑动轮一侧的中心位置可拆卸设置有限位斜杆，所述承重横板顶部远离固定杆的一端设置有缓震机构，缓震机构一侧的承重横板顶端设置有缓震杆，缓震杆顶端的中间位置连接有第二连接杆，所述固定杆的顶端设置有动力齿轮，动力齿轮的外侧设置有传动带，且传动带内部远离动力齿轮的一端设置有旋转齿轮，且旋转齿轮一侧的中心位置设置有拼接板。

优选的，所述支撑底杆设置有两个，其中一个支撑底杆的顶端和底端皆设置有连接横杆，另一个支撑底杆一侧的顶端和底端皆设置有卡槽。

优选的，所述缓震机构一侧连接有第一连接杆，第一连接杆的一端与第二连接杆的底端连接，且第二连接杆的顶端连接有第三连接杆。

优选的，所述缓震机构内部顶端和底端的中间位置皆设置有缓压槽，缓压槽内侧设置有缓压弹簧，缓压弹簧的底端连接有内部连接杆，且内部连接杆一侧的中间位置与第一连接杆的一端连接，缓震机构内部的一侧设置有第一滑动槽，第一滑动槽的内侧与第一连接杆外侧的一端滑动设置，当传动带的顶端有道路材料下落的时候，传动带会由于材料重量下压，在下压的时候，由于第一连接杆的一端与缓震机构的内部连接，当第一连接杆下压的时候，第一连接杆的一端在第一滑动槽内侧上下滑动，内部连接杆通过缓压弹簧在缓压槽内侧上下抖动，利用第一滑动槽缓减第一连接杆的上下都抖动从而对传动带的顶端保证平稳。

优选的，所述拼接板内部的两侧横向设置有第二滑动槽，第二滑动槽的内侧贯穿设置有连接内杆，连接内杆的一端连接有限位块，且限位块外部的一侧设置有搭板。

优选的，所述传动带顶部的两侧等间距设置有纵向细杆，且纵向细杆的外侧可拆卸设置有挡板，通过固定杆底端设置的滑动轮在第三滑动槽内侧左右滑动，在滑动的过程中可以改变传动带倾斜的角度，装置可以通过改变传动带倾斜的角度来改变材料卸料的速度。

优选的，所述卡槽内部的一侧与连接横杆的一端连接，且卡槽和连接横杆交合位置处纵向贯穿设置有纵向限位杆，且纵向限位杆的底端转动连接有折叠杆，可以根据使用的需求对两个型号相同的装置进行拼接，从而对装置的长度进行延长，将连接横杆的一端推入至卡槽的内侧，再纵向插入纵向限位杆，使得连接横杆固定在卡槽的内部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种道路工程材料运输车的卸料装置，通过在缓震机构内部顶端和底端的中间位置皆设置有缓压槽，缓压槽内侧设置有缓压弹簧，缓压弹簧的底端连接有内部连接杆，且内部连接杆一侧的中间位置与第一连接杆的一端连接，缓震机构内部的一侧设置有第一滑动槽，第一滑动槽的内侧与第一连接杆外侧的一端滑动设置，当传动带的顶端有道路材料下落的时候，传动带会由于材料重量下压，在下压的时候，由于第一连接杆的一端与缓震机构的内部连接，当第一连接杆下压的时候，第一连接杆的一端在第一滑动槽内侧上下滑动，内部连接杆通过缓压弹簧在缓压槽内侧上下抖动，利用第一滑动槽缓减第一连接杆的上下都抖动从而对传动带的顶端保证平稳，增强装置使用过程中的稳定性；

（2）该种道路工程材料运输车的卸料装置，通过在卡槽内部的一侧与连接横杆的一端连接，且卡槽和连接横杆交合位置处纵向贯穿设置有纵向限位杆，且纵向限位杆的底端转动连接有折叠杆，该装置在使用的过程中，可以根据使用的需求对两个型号相同的装置进行拼接，从而对装置的长度进行延长，将连接横杆的一端推入至卡槽的内侧，再纵向插入纵向限位杆，使得连接横杆固定在卡槽的内部，完成两个装置的拼接，可以增强装置使用的灵活性；

（3）该种道路工程材料运输车的卸料装置，通过在承重横板顶部的一端设置有第三滑动槽，第三滑动槽内侧划定设置有滑动轮，且滑动轮的顶端连接有固定杆，滑动轮一侧的中心位置可拆卸设置有限位斜杆，装置在使用的时候，通过固定杆底端设置的滑动轮在第三滑动槽内侧左右滑动，在滑动的过程中可以改变传动带倾斜的角度，装置可以通过改变传动带倾斜的角度来改变材料卸料的速度，增强装置在使用过程中的实用性。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的纵向限位杆拼接结构示意图；

图3为本实用新型的缓震机构内部结构示意图；

图4为本实用新型的传动带俯视结构示意图；

图5为本实用新型的拼接板俯视结构示意图。

图中：1、支撑底杆；101、伸缩架；102、电动推杆；2、连接横杆；3、缓震机构；301、第一连接杆；302、第一滑动槽；303、缓压槽；304、缓压弹簧；305、内部连接杆；4、缓震杆；401、第二连接杆；402、第三连接杆；5、拼接板；501、第二滑动槽；502、连接内杆；503、限位块；504、搭板；6、旋转齿轮；601、传动带；602、动力齿轮；7、固定杆；8、承重横板；801、第三滑动槽；802、滑动轮；803、限位斜杆；9、卡槽；901、纵向限位杆；902、折叠杆；10、纵向细杆；1001、挡板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种道路工程材料运输车的卸料装置，包括支撑底杆1、缓震机构3、缓震杆4、固定杆7和承重横板8，支撑底杆1一侧的中间位置设置有电动推杆102，电动推杆102的输出端设置有伸缩架101，支撑底杆1的顶端连接有承重横板8，支撑底杆1设置有两个，其中一个支撑底杆1的顶端和底端皆设置有连接横杆2，另一个支撑底杆1一侧的顶端和底端皆设置有卡槽9，卡槽9内部的一侧与连接横杆2的一端连接，且卡槽9和连接横杆2交合位置处纵向贯穿设置有纵向限位杆901，且纵向限位杆901的底端转动连接有折叠杆902，可以根据使用的需求对两个型号相同的装置进行拼接，从而对装置的长度进行延长，将连接横杆2的一端推入至卡槽9的内侧，再纵向插入纵向限位杆901，使得连接横杆2固定在卡槽9的内部；

承重横板8顶部的一端设置有第三滑动槽801，第三滑动槽801内侧划定设置有滑动轮802，且滑动轮802的顶端连接有固定杆7，滑动轮802一侧的中心位置可拆卸设置有限位斜杆803，通过固定杆7底端设置的滑动轮802在第三滑动槽801内侧左右滑动，在滑动的过程中可以改变传动带601倾斜的角度，装置可以通过改变传动带601倾斜的角度来改变材料卸料的速度；

承重横板8顶部远离固定杆7的一端设置有缓震机构3，缓震机构3一侧连接有第一连接杆301，第一连接杆301的一端与第二连接杆401的底端连接，且第二连接杆401的顶端连接有第三连接杆402，缓震机构3内部顶端和底端的中间位置皆设置有缓压槽303，缓压槽303内侧设置有缓压弹簧304，缓压弹簧304的底端连接有内部连接杆305，且内部连接杆305一侧的中间位置与第一连接杆301的一端连接，缓震机构3内部的一侧设置有第一滑动槽302，第一滑动槽302的内侧与第一连接杆301外侧的一端滑动设置，传动带601会由于材料重量下压，在下压的时候，由于第一连接杆301的一端与缓震机构3的内部连接，当第一连接杆301下压的时候，第一连接杆301的一端在第一滑动槽302内侧上下滑动，内部连接杆305通过缓压弹簧304在缓压槽303内侧上下抖动，利用第一滑动槽302缓减第一连接杆301的上下都抖动从而对传动带601的顶端保证平稳；

缓震机构3一侧的承重横板8顶端设置有缓震杆4，缓震杆4顶端的中间位置连接有第二连接杆401，固定杆7的顶端设置有动力齿轮602，动力齿轮602的外侧设置有传动带601，且传动带601内部远离动力齿轮602的一端设置有旋转齿轮6，传动带601顶部的两侧等间距设置有纵向细杆10，且纵向细杆10的外侧可拆卸设置有挡板1001；

旋转齿轮6一侧的中心位置设置有拼接板5，拼接板5内部的两侧横向设置有第二滑动槽501，第二滑动槽501的内侧贯穿设置有连接内杆502，连接内杆502的一端连接有限位块503，且限位块503外部的一侧设置有搭板504。

工作原理：装置在使用的时候，将拼接板5的一端搭在运输车出料的一侧，并且拼接板5的长度是可以延伸的，推动连接内杆502将限位块503推进搭板504的一侧完成拼接板5长度的延长，将材料顺着拼接板5和传动带601推下进行卸料即可，传动带601会由于材料重量下压，在下压的时候，由于第一连接杆301的一端与缓震机构3的内部连接，当第一连接杆301下压的时候，第一连接杆301的一端在第一滑动槽302内侧上下滑动，内部连接杆305通过缓压弹簧304在缓压槽303内侧上下抖动，利用第一滑动槽302缓减第一连接杆301的上下都抖动从而对传动带601的顶端保证平稳，并且装置在使用的时候，通过固定杆7底端设置的滑动轮802在第三滑动槽801内侧左右滑动，在滑动的过程中可以改变传动带601倾斜的角度，装置可以通过改变传动带601倾斜的角度来做改变材料卸料的速度。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。