本实用新型公开了一种陡边坡联合支护结构，包括坡体、壕沟和钢管桩，所述坡体的底端固定连接有多个混泥土墙，且坡体底端的一侧设置有壕沟，所述坡体的一侧设置有路面，所述坡体顶端的一侧固定连接有多个钢管桩，且钢管桩的一侧设置有锚固件，所述钢管桩的外部活动连接有活动套，且活动套的一侧活动连接有花篮螺丝。本实用新型通过在钢管桩的外部活动连接的活动套，活动套可以在钢管桩上进行滑动，当活动套滑动到合适位置后，可以在固定螺母内部转动限位螺栓，使限位螺栓可以在固定螺母内部移动，并挤压钢管桩实现固定，且花篮螺丝的两侧的连接环之间的距离可以通过转动进行调节，则可以使钢管桩与锚固件适用于不同土坡进行使用，提高了其适用性。