1. 一种陡边坡联合支护结构，包括坡体（1）、壕沟（3）、路面（4）和钢管桩（6），其特征在于：所述坡体（1）的底端固定连接有多个混泥土墙（2），且坡体（1）底端的一侧设置有壕沟（3），所述坡体（1）的一侧设置有路面（4），且坡体（1）顶端的一侧固定连接有锚索框格梁（5），所述坡体（1）顶端的一侧固定连接有多个钢管桩（6），且钢管桩（6）的一侧设置有锚固件（7），所述钢管桩（6）的外部活动连接有活动套（8），且活动套（8）的一侧活动连接有花篮螺丝（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述钢管桩（6）外部的中间位置固定连接有固定块（602），且固定块（602）的一侧固定连接有第一卡钩（603），所述固定块（602）的两侧皆固定连接有钢索（601）。

3. 根据权利要求2所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述活动套（8）一侧的中间位置固定连接有第二卡钩（801），且第二卡钩（801）与第一卡钩（603）大小一致。

4. 根据权利要求1所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述活动套（8）外部两侧的中间位置皆固定连接有固定螺母（802），且固定螺母（802）的内部活动连接有限位螺栓（803）。

5. 根据权利要求3所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述花篮螺丝（9）内部的两侧皆活动连接有螺旋杆（903），且花篮螺丝（9）两侧的中间位置皆固定连接有螺旋套（902）。

6. 根据权利要求5所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述螺旋套（902）的内部设置有内螺纹，且螺旋杆（903）的外部设置有与螺旋套（902）内螺纹匹配的外螺纹。

7. 根据权利要求5所述的一种陡边坡联合支护结构，其特征在于：所述螺旋杆（903）的一侧固定连接有连接环（901），且连接环（901）的内径大小与第二卡钩（801）与第一卡钩（603）的外径大小相匹配。