一种防堆积的工程施工用搅拌设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工程施工设备技术领域，具体为一种防堆积的工程施工用搅拌设备。

背景技术

工程施工一般是属于国家的基础建设，是指城市建设中的各种公共交通设施、给水、排水、燃气、城市防洪、环境卫生及照明等基础设施建设，是城市生存和发展必不可少的物质基础，是提高人们生活水平和对外开放的基本条件，在对工程施工方面经常会使用到搅拌设备，现有的工程施工用搅拌设备依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题包括现有的工程施工用搅拌设备，内部的结构都是平整的造型，搅拌时会出现堆积在搅拌箱底部的问题；其次，现有的工程施工用搅拌设备，搅拌后的物料会出现拥堵在出料口的位置，导致设备无法使用；再有，现有的工程施工用搅拌设备，在出来的过程中，如若不进行出料处理，会导致出料的速度过慢，影响施工的效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种防堆积的工程施工用搅拌设备，以解决上述背景技术中提出的现有的工程施工用搅拌设备，内部的结构都是平整的造型，搅拌时会出现堆积在搅拌箱底部的问题等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种防堆积的工程施工用搅拌设备，包括外箱、震动圈、输送箱和倾倒机构，所述外箱的内部设置有搅拌箱，且搅拌箱的顶端设置有进料口，并且进料口的一侧设置有第一电机，所述第一电机的底端连接有转杆，且转杆的一侧连接有若干搅拌叶，并且搅拌箱的底端设置有震动圈，所述震动圈的底端连接有出料口，且出料口的一侧设置有手动阀，并且出料口的底端设置有输送箱，所述输送箱的内部设置有输送轴，且输送轴的一端连接有第二电机，并且输送箱的另一端设置有输送口，第一电机带动转杆和搅拌叶进行转动对搅拌箱内部的物料进行搅拌，防止物料在内部出现凝固结团的问题出现，影响后期的施工，震动圈可对出料口和搅拌箱进行震动输出，加快物料下降出料的速度，提高搅拌的效率。

优选的，所述震动圈的一侧连接有连接长杆，且连接长杆的一端连接有第四电机，并且震动圈的外侧设置有若干缓冲弹簧，第四电机固定在外箱的内侧壁，且通过启动第四电机可使震动圈带动对搅拌箱进行震动，加快物料从出料口处下落的速度，且避免物料藏附在搅拌箱的内部，缓冲弹簧可对震动中的搅拌箱和震动圈起到缓冲的作用。

优选的，所述输送箱的底端设置有底箱，且底箱的内部设置有倾倒机构，通过倾倒机构和伸缩杆的作用，可实现将输送箱进行角度的调节，加快物料输送的速度。

优选的，所述输送箱顶端的中间位置设置有第一空槽，且底箱顶端的中间位置设置有第二空槽，第一空槽设置在输送箱的顶面，方便物料从出料口处灌进输送箱的内部。

优选的，所述倾倒机构的内部设置有螺杆，且螺杆的一端设置有支撑座，支撑座的设置是对移动块在移动起到限位的作用。

优选的，所述螺杆的外侧设置有移动块，且移动块的中间位置连接有连接杆，并且连接杆的一端连接有活动轴座，连接杆可根据移动块的移动和活动轴座的作用进行转动，方便将输送箱抬高。

优选的，所述倾倒机构的一端连接有第三电机，且倾倒机构的一侧设置有伸缩杆，倾倒机构和伸缩杆都是设置在底箱的内部，且伸缩杆可通过配合倾倒机构可改变输送箱的角度变化。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种防堆积的工程施工用搅拌设备，通过在使用时，可通过进料口处将物料投进搅拌箱的内部，启动第一电机，使第一电机带动转杆转动，且转杆转动可带动搅拌叶进行旋转，可对搅拌箱内部的物料进行搅拌，放置出现凝固结团，且通过启动震动圈一侧连接的第四电机，使震动圈对搅拌箱的底端进行震动，且通过缓冲弹簧的作用，起到震动缓冲的作用，使震动的范围较均匀，且震动圈震动可避免物料不会拥堵在出料口处，之后打开手动阀使搅拌后的物料进入输送箱内部即可；

（2）该种防堆积的工程施工用搅拌设备，通过在进入输送箱内部物料，可通过启动第二电机，使带动输送轴进行转动输送，物料可从输送口处输送到外界，输送轴可防止物料在输送的过程中，出现输送速度过慢影响输送的效率，或者出现堵积在输送箱的内部，无法排出的问题；

（3）该种防堆积的工程施工用搅拌设备，通过在启动第三电机，使第三电机带动螺杆进行转动，可实现移动块可进行移动，且实现通过移动块移动的作用配合活动轴座的作用使连接杆进行主动将输送箱的左端抬高，则输送箱的右端通过伸缩杆的作用降低，使输送箱呈现倾倒的状态，可加快物料从输送口处输送的速度，提高效率。

附图说明

图1示意性的给出了防堆积的工程施工用搅拌设备的正视结构示意图；

图2示意性的给出了防堆积的工程施工用搅拌设备的震动圈俯视结构示意图；

图3示意性的给出了防堆积的工程施工用搅拌设备的输送箱俯视结构示意图；

图4示意性的给出了防堆积的工程施工用搅拌设备的图1中A处放大结构示意图；

图5示意性的给出了防堆积的工程施工用搅拌设备的底箱俯视结构示意图。

图中：1、外箱；2、搅拌箱；3、进料口；4、第一电机；5、转杆；6、搅拌叶；7、震动圈；8、出料口；9、手动阀；10、输送箱；11、输送轴；12、第二电机；13、输送口；14、底箱；15、倾倒机构；1501、螺杆；1502、支撑座；1503、移动块；1504、连接杆；1505、活动轴座；16、第三电机；17、伸缩杆；18、连接长杆；19、第四电机；20、缓冲弹簧；21、第一空槽；22、第二空槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种防堆积的工程施工用搅拌设备，包括外箱1、震动圈7、输送箱10和倾倒机构15，所述外箱1的内部设置有搅拌箱2，且搅拌箱2的顶端设置有进料口3，并且进料口3的一侧设置有第一电机4，且第一电机4的型号可为Y90S-2，所述第一电机4的底端连接有转杆5，且转杆5的一侧连接有若干搅拌叶6，并且搅拌箱2的底端设置有震动圈7，震动圈7的一侧连接有连接长杆18，且连接长杆18的一端连接有第四电机19，且第四电机19的型号可为Y90S-2，并且震动圈7的外侧设置有若干缓冲弹簧20，第四电机19固定在外箱1的内侧壁，且通过启动第四电机19可使震动圈7带动对搅拌箱2进行震动，加快物料从出料口8处下落的速度，且避免物料藏附在搅拌箱2的内部，缓冲弹簧20可对震动中的搅拌箱2和震动圈7起到缓冲的作用；

所述震动圈7的底端连接有出料口8，且出料口8的一侧设置有手动阀9，并且出料口8的底端设置有输送箱10，输送箱10的底端设置有底箱14，且底箱14的内部设置有倾倒机构15，倾倒机构15的内部设置有螺杆1501，螺杆1501的外侧设置有移动块1503，且移动块1503的中间位置连接有连接杆1504，并且连接杆1504的一端连接有活动轴座1505，连接杆1504可根据移动块1503的移动和活动轴座1505的作用进行转动，方便将输送箱10抬高；

倾倒机构15的一端连接有第三电机16，且第三电机16的型号可为Y160M1-2，且倾倒机构15的一侧设置有伸缩杆17，倾倒机构15和伸缩杆17都是设置在底箱14的内部，且伸缩杆17可通过配合倾倒机构15可改变输送箱10的角度变化；

螺杆1501的一端设置有支撑座1502，支撑座1502的设置是对移动块1503在移动起到限位的作用；

通过倾倒机构15和伸缩杆17的作用，可实现将输送箱10进行角度的调节，加快物料输送的速度；

输送箱10顶端的中间位置设置有第一空槽21，且底箱14顶端的中间位置设置有第二空槽22，第一空槽21设置在输送箱10的顶面，方便物料从出料口8处灌进输送箱10的内部；

所述输送箱10的内部设置有输送轴11，且输送轴11的一端连接有第二电机12，且第二电机12的型号可为Y315M-2，并且输送箱10的另一端设置有输送口13，第一电机4带动转杆5和搅拌叶6进行转动对搅拌箱2内部的物料进行搅拌，防止物料在内部出现凝固结团的问题出现，影响后期的施工，震动圈7可对出料口8和搅拌箱2进行震动输出，加快物料下降出料的速度，提高搅拌的效率。

工作原理：使用时，可通过进料口3处将物料投进搅拌箱2的内部，启动第一电机4，使第一电机4带动转杆5转动，且转杆5转动可带动搅拌叶6进行旋转，可对搅拌箱2内部的物料进行搅拌，放置出现凝固结团，且通过启动震动圈7一侧连接的第四电机19，使震动圈7对搅拌箱2的底端进行震动，且通过缓冲弹簧20的作用，起到震动缓冲的作用，使震动的范围较均匀，且震动圈7震动可避免物料不会拥堵在出料口8处，之后打开手动阀9使搅拌后的物料进入输送箱10内部即可，进入输送箱10内部物料，可通过启动第二电机12，使带动输送轴11进行转动输送，物料可从输送口13处输送到外界，输送轴11可防止物料在输送的过程中，出现输送速度过慢影响输送的效率，或者出现堵积在输送箱10的内部，无法排出的问题，启动第三电机16，使第三电机16带动螺杆1501进行转动，可实现移动块1503可进行移动，且实现通过移动块1503移动的作用配合活动轴座1505的作用使连接杆1504进行主动将输送箱10的左端抬高，则输送箱10的右端通过伸缩杆17的作用降低，使输送箱10呈现倾倒的状态，可加快物料从输送口13处输送的速度，提高效率。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。