1. 一种防堆积的工程施工用搅拌设备，包括外箱（1）、震动圈（7）、输送箱（10）和倾倒机构（15），其特征在于：所述外箱（1）的内部设置有搅拌箱（2），且搅拌箱（2）的顶端设置有进料口（3），并且进料口（3）的一侧设置有第一电机（4），所述第一电机（4）的底端连接有转杆（5），且转杆（5）的一侧连接有若干搅拌叶（6），并且搅拌箱（2）的底端设置有震动圈（7），所述震动圈（7）的底端连接有出料口（8），所述出料口（8）的一侧设置有手动阀（9），所述出料口（8）的底端设置有所述输送箱（10），所述输送箱（10）的内部设置有输送轴（11），且输送轴（11）的一端连接有第二电机（12），并且输送箱（10）的另一端设置有输送口（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述震动圈（7）的一侧连接有连接长杆（18），且连接长杆（18）的一端连接有第四电机（19），并且震动圈（7）的外侧设置有若干缓冲弹簧（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述输送箱（10）的底端设置有底箱（14），所述底箱（14）的内部设置有倾倒机构（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述输送箱（10）顶端的中间位置设置有第一空槽（21），且底箱（14）顶端的中间位置设置有第二空槽（22）。

5. 根据权利要求3所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述倾倒机构（15）的内部设置有螺杆（1501），且螺杆（1501）的一端设置有支撑座（1502）。

6. 根据权利要求5所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述螺杆（1501）的外侧设置有移动块（1503），且移动块（1503）的中间位置连接有连接杆（1504），并且连接杆（1504）的一端连接有活动轴座（1505）。

7. 根据权利要求6所述的一种防堆积的工程施工用搅拌设备，其特征在于：所述倾倒机构（15）的一端连接有第三电机（16），且倾倒机构（15）的一侧设置有伸缩杆（17）。