1. 一种高密封性综合管廊，包括第一廊体（1）、第一连接件（2）、第二连接件（3）、第二廊体（8）和第二夹板（15），其特征在于：所述第一廊体（1）的一侧安装有第二廊体（8），且第一廊体（1）与第二廊体（8）一侧的内壁上皆固定有承载板（7），并且承载板（7）两端的第一廊体（1）与第二廊体（8）内部皆设有安置框（5），所述安置框（5）靠近承载板（7）一侧的外壁上安装有第二连接件（3），第二连接件（3）远离安置框（5）的一端与承载板（7）的一端固定连接，且第二连接件（3）一侧的安置框（5）外壁上安装有第一连接件（2），第一连接件（2）远离安置框（5）的一端与第一廊体（1）以及第二廊体（8）的内壁固定连接，并且安置框（5）一侧的承载板（7）一端皆设有导向结构（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述第一廊体（1）两端的内壁上皆固定有第二夹板（15），且第二夹板（15）一侧的第二廊体（8）内壁上固定有第一夹板（14），并且第一夹板（14）靠近第二夹板（15）一侧的外壁上设有橡胶垫片（13），橡胶垫片（13）远离第一夹板（14）一侧的外壁与第二夹板（15）的外壁相触碰。

3. 根据权利要求1所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述安置框（5）的内侧设有两组管卡（4），且安置框（5）两端的内壁上皆固定有等间距的定位筒（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述导向结构（6）的内部依次设有承载架（601）、海绵防护环（602）、导向槽（603）以及限位板（604），所述安置框（5）一侧的承载板（7）一端设有承载架（601），且承载架（601）远离承载板（7）的一端安装有限位板（604）。

5. 根据权利要求4所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述限位板（604）的内部设有等间距的导向槽（603），导向槽（603）的两端皆延伸至限位板（604）的外部，且导向槽（603）两端的内壁上皆设有海绵防护环（602），海绵防护环（602）的一端延伸至导向槽（603）的外部。

6. 根据权利要求3所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述定位筒（10）一端的内壁上安装有复位弹簧（11），且复位弹簧（11）远离安置框（5）的一端安装有T型杆（9），T型杆（9）远离复位弹簧（11）的一端延伸至定位筒（10）的外部并与管卡（4）的外壁固定连接。

7. 根据权利要求2所述的一种高密封性综合管廊，其特征在于：所述第二夹板（15）远离橡胶垫片（13）一侧的外壁上固定有两组锁紧螺母（12），且第一夹板（14）远离橡胶垫片（13）一侧的外壁上安装有两组锁紧螺栓（16），锁紧螺栓（16）的一端依次贯穿第一夹板（14）、橡胶垫片（13）以及第二夹板（15）并与锁紧螺母（12）螺纹连接。