1. 一种24kV高压穿墙套管，包括管体（1）和位于管体（1）内的母排进出孔（2），在管体（1）的管腔中部设置有母排固定方孔（3）；其特征在于：所述母排进出孔（2）处穿插有一屏蔽线（4），所述屏蔽线（4）与母排进行连接；所述管体（1）设置为椭圆形，并在管体（1）内并行设置有内屏蔽罩（11）和外屏蔽罩（12），所述内屏蔽罩（11）与母排相连接；在管体（1）的外壁上设置有伞裙（5），且在管体（1）的管壁内设置有散热结构（6）。

2. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述管体（1）的中部设置有套管法兰（7），所述套管通过套管法兰（7）与柜体进行安装，所述外屏蔽罩（12）与套管法兰（7）的法兰安装嵌件（71）进行连接。

3. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述屏蔽线（4）与管体（1）相平行的位于所述母排进出孔（2）内，且所述屏蔽线（4）与母排的中心连接处相接。

4. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：临近管体（1）中部的所述伞裙（5）与管体（1）中部外壁之间的凹处的深度D1大于相邻两个所述伞裙（5）之间的凹处的深度D2。

5. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述管体（1）与所述伞裙（5）一体成型，且均有环氧树脂制成。

6. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述内屏蔽罩（11）通过内屏蔽罩嵌件（111）安装在管体（1）上，所述内屏蔽罩嵌件（111）为对称设置的两个。

7. 根据权利要求2所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：用于与外屏蔽罩（12）相连接的所述法兰安装嵌件（71）为四个，且均匀间隔布置在四个转角处。

8. 根据权利要求1所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述散热结构（6）包括设置在管体（1）管壁内的腔道（61），所述腔道（61）沿着管体（1）的长度方向进行布置，并在腔道（61）内填充有冷却物。

9. 根据权利要求8所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：设置在所述管体（1）中部位置处的腔道（61）布置在内屏蔽罩（11）与外屏蔽罩（12）之间。

10. 根据权利要求8或9所述的24kV高压穿墙套管，其特征在于：所述腔道（61）上间隔连通有分腔体（8），所述分腔体（8）位于所述伞裙（5）内壁中。