本实用新型公开了一种24kV高压穿墙套管，其包括管体和位于管体内的母排进出孔，在管体的管腔中部设置有母排固定方孔；母排进出孔处穿插有屏蔽线，屏蔽线与母排进行连接；管体设置为椭圆形，并在管体内并行设置有内屏蔽罩和外屏蔽罩，内屏蔽罩与母排相连接；在管体的外壁上设置有伞裙，且在管体的管壁内设置有散热结构。该结构改进设计，使绝缘最薄弱的位置大大加强，提高了孔内的屏蔽效果，减小了电晕现象；并且改善了电场分布，解决了套管集中在某一处放电的问题，解决了在运行过程中有放电声音的问题。同时，消除了套管与母排之间空气放电，绝缘性能和安全性能均较高，还避免了高量使用时，发热严重影响母排载流量和整体元件的工作性能的问题。