一种电流互感器一次出线端子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电流互感器领域，具体涉及一种电流互感器一次出线端子。

背景技术

电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。互感器的一次出线端子是10kV高压电流互感器较重要的零部件，并且，在整个互感器的所有零部件中，其材料成本也较高。目前，端子统一采用为大带小的方式，存在着导电面积余度较大的情况，材料成本浪费，且适用性不强。并且，在长时间使用后，环境灰尘等会附着堆积在一次出线端子处，会影响其使用性能。因此既要保证产品质量，又要考虑产品材料成本，对现有互感器一次结构进行改进无疑是是一个非常重要的研究课题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种电流互感器一次出线端子，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种电流互感器一次出线端子，其包括互感器本体和位于互感器本体上的一次出线端子；一次出线端子为导电板，且一次出线端子通过定位嵌件安装在互感器本体上；一次出线端子的边缘设置有连接部，连接部用于连接扩端件，在互感器本体上、位于一次出线端子的部位处还设置有用于保护一次出线端子的保护结构。

进一步地，连接部为设置在一次出线端子的边缘的凹部，一次出线端子为“凸”字形结构；扩端件的纵截面呈“7”字形，扩端件适配贴合在连接部上。

进一步地，连接部为设置在一次出线端子的边缘的凹部，一次出线端子为“凸”字形结构；扩端件的纵截面呈“Z”字形，扩端件适配贴合在连接部上。

进一步地，连接部上设置有定位槽，并在扩端件上设置有与定位槽相配合的定位凸起。

进一步地，连接部上设置有连接孔，在扩端件上上、下贯穿有安装孔，扩端件适配贴合在连接部上后，安装孔与连接孔重合，并通过插杆进行穿插连接。

进一步地，一次出线端子、扩端件和插杆的材质相同，安装孔与连接孔采用为螺纹孔形式，插杆的尺寸与安装孔和连接孔的尺寸相适配。

进一步地，保护结构包括设置在互感器本体上的罩盖，一次出线端子被罩盖相罩扣；在罩盖的一侧开设有一开口，并在开口处活动连接有一遮板，罩盖设置为透明罩。

进一步地，遮板通过转轴与开口的上端进行连接，并在遮板的边缘设置有密封垫。

进一步地，遮板的外侧设置有把手，罩盖的上端设置有用于容纳把手的槽体。

进一步地，扩端件为尺寸不同的多个。

本实用新型的有益效果为：该电流互感器一次出线端子将原来常规地整体式拆分为导电板与定位嵌件两部分，便于合理安装优化端子结构；在一次出线端子的边缘设置有连接部，连接部用于连接扩端件，扩端件的连接设置可用于扩展调节端子的整体截面，以满足不同分段额定电流所需的最小截面，取消了一次出线端子原来统一的大带小模式，减小了导电面积余度较大的情况，既保证产品质量，又解决了材料成本较高的问题。并且，保护结构的设计在不影响有效使用的前提下，可对一次出线端子进行保护，起到防尘和防水的功能，确保使用效率，提高使用性能与寿命。

附图说明

图1为电流互感器一次出线端子的结构示意图。

图2为电流互感器一次出线端子的侧视结构示意图。

图3为实施例二中电流互感器一次出线端子的扩端件的安装示意图。

图4为实施例三中电流互感器一次出线端子的扩端件的安装示意图。

图5为电流互感器一次出线端子的保护结构的结构示意图。

图6为电流互感器一次出线端子的槽体的设置结构示意图。

其中：1、互感器本体；11、保护结构；2、一次出线端子；21、连接部；211、定位槽；212、连接孔；3、定位嵌件；4、扩端件；41、定位凸起；42、安装孔；5、插杆；6、罩盖；61、开口；611、遮板；6111、把手；62、槽体；7、转轴；8、密封垫。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

常规地，该电流互感器一次出线端子包括互感器本体1和位于互感器本体1上的一次出线端子2。

如图1和图2所示，在本申请中，一次出线端子2采用为导电板，且一次出线端子2通过定位嵌件3安装在互感器本体1上。

其设计将原来常规地整体式拆分为导电板与定位嵌件3两部分，便于合理安装优化端子结构。

在一次出线端子2的边缘设置有连接部21，连接部21用于连接扩端件4；其中，扩端件4的连接设置可用于扩展调节端子的整体截面。

该结构设计取消了一次出线端子2原来统一的大带小模式，减小了导电面积余度较大的情况，其既保证产品质量，又解决了材料成本较高的问题。

其中，可优选扩端件4为尺寸不同的多个，根据一次额定电流进行选择连接，当然，也可采用扩端件4外贴合连接另一较大尺寸扩端件4的方式，增加端子的整体截面尺寸。

具体地，尺寸可对应为20-600A、750-1000A、1200A-2000A、2500A该四个分段额定电流所需的最小截面。

该电流互感器一次出线端子的一次出线端子2整体截面可按额定电流大小分段进行调节，克服了截面积余度较大的问题。

其一次出线端子2的结构更加合理，适用性强，既保证了质量，又降低了成本。

在互感器本体1上、位于一次出线端子2的部位处还设置有保护结构11，保护结构11用于保护一次出线端子2。

具体地，保护结构11的设计在不影响有效使用的前提下，可对一次出线端子2进行保护，起到防尘和防水的功能，确保使用效率，提高使用性能与寿命。

实施例二

在本实施例中，在上述实施例一的基础上，对连接部21的结构设计进行了限定。

具体地，参见图3，令连接部21为设置在一次出线端子2的边缘的凹部，一次出线端子2为“凸”字形结构，但连接部21的尺寸远小于一次出线端子2尺寸的尺寸，仅起到一个对应连接的作用。

扩端件4的纵截面呈“7”字形，扩端件4适配贴合安装在连接部21上，以增加端子的整体截面尺寸。

其中，在贴合安装时，扩端件4的上横端贴合安装在凹部位置处，而扩端件4的竖直端贴合安装在一次出线端子2的边缘，进而增大端子的整体截面。

可优选地，令扩端件4为尺寸不同的四个，且分别连接一次出线端子2后对应于20-600A、750-1000A、1200A-2000A、2500A该四个分段额定电流所需的最小截面。

实施例三

在本实施例中，在上述实施例一的基础上，对连接部21的结构设计进行了限定。

具体地，参见图4，令连接部21为设置在一次出线端子2的边缘的凹部，一次出线端子2为“凸”字形结构，但连接部21的尺寸远小于一次出线端子2尺寸的尺寸，仅起到一个对应连接的作用。

扩端件4的纵截面呈“Z”字形，扩端件4适配贴合在连接部21上，以增加端子的整体截面尺寸。

其中，在贴合安装时，扩端件4的上横端贴合安装在凹部位置处，而扩端件4的竖直端贴合安装在一次出线端子2的边缘，进而增大端子的整体截面。

在一次出线端子2边缘安装连接扩端件4后又形成一整体“凸”形端子结构，当需要进而增大端子的整体截面时，再按上述操作，再在其外部边缘安装连接扩端件4，以满足不同分段额定电流所需的最小截面。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，对连接部21与扩端件4的安装连接方式进行了设计。

具体地，可在连接部21上设置有定位槽211，并在扩端件4上设置有与定位槽211相配合的定位凸起41，通过定位槽211与定位凸起41起到一个快速定位安装的作用。

并且，在连接部21上设置有连接孔212，在扩端件4上上、下贯穿有安装孔42，当扩端件4适配贴合在连接部21上后，安装孔42与连接孔212重合，此时，可通过插杆5进行穿插连接。

在定位槽211与定位凸起41的作用下，也可实现对安装孔42与连接孔212重合的定位，便于快速安装连接。

当然，一次出线端子2、扩端件4和插杆5的材质相同，其安装孔42与连接孔212采用为螺纹孔形式，并且插杆5的尺寸与安装孔42和连接孔212的尺寸相适配，整体性强。

在此，应该说明的是，连接部21与扩端件4的安装连接方式以及扩端件4的结构设计不仅仅限定于本申请设计，其它用以调节一次出线端子2截面，以满足不同分段额定电流所需的最小截面这一目的的设计也在本申请的保护范围内。

实施例五

在本实施例中，对一次出线端子2的使用环境及条件进行了保护设计，提高了其使用性能和寿命。

如图5和图6所示，该电流互感器一次出线端子的保护结构11可包括设置在互感器本体1上的罩盖6，一次出线端子2被罩盖6相罩扣进行保护。

在罩盖6的一侧开设有一开口61，并在开口61处活动连接有一遮板611，罩盖6设置为透明罩，便于使用操作。

其中，遮板611通过转轴7与开口61的上端进行连接，并在遮板611的边缘设置有密封垫8，在遮板611翻折过程中，避免遮板611边缘与电流互感器的硬性碰撞，且未使用时，也便于密封遮挡。

在实际操作中，罩盖6与电流互感器的连接采用为可拆卸的连接方式，在此，具体方式不做限制于赘述。

并且，在遮板611的外侧设置有把手6111，罩盖6的上端设置有槽体62，用于容纳把手6111。

在未使用时，遮板611对开口61处进行遮挡，避免灰尘堆积影响使用性能，起到防尘和防水的问题。

在使用时，通过把手6111将遮板611翻折到罩盖6上端外侧，遮板611搭在罩盖6上端；此时，把手6111置于槽体62内，结构紧凑有效。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。