1. 一种电流互感器一次出线端子，包括互感器本体（1）和位于互感器本体（1）上的一次出线端子（2）；其特征在于：所述一次出线端子（2）为导电板，且一次出线端子（2）通过定位嵌件（3）安装在互感器本体（1）上；所述一次出线端子（2）的边缘设置有连接部（21），连接部（21）用于连接扩端件（4），在所述互感器本体（1）上、位于一次出线端子（2）的部位处还设置有用于保护一次出线端子（2）的保护结构（11）。

2. 根据权利要求1所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述连接部（21）为设置在一次出线端子（2）的边缘的凹部，所述一次出线端子（2）为“凸”字形结构；所述扩端件（4）的纵截面呈“7”字形，扩端件（4）适配贴合在所述连接部（21）上。

3. 根据权利要求1所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述连接部（21）为设置在一次出线端子（2）的边缘的凹部，所述一次出线端子（2）为“凸”字形结构；所述扩端件（4）的纵截面呈“Z”字形，扩端件（4）适配贴合在所述连接部（21）上。

4. 根据权利要求2或3所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述连接部（21）上设置有定位槽（211），并在所述扩端件（4）上设置有与所述定位槽（211）相配合的定位凸起（41）。

5. 根据权利要求4所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述连接部（21）上设置有连接孔（212），在扩端件（4）上上、下贯穿有安装孔（42），所述扩端件（4）适配贴合在连接部（21）上后，所述安装孔（42）与连接孔（212）重合，并通过插杆（5）进行穿插连接。

6. 根据权利要求5所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述一次出线端子（2）、扩端件（4）和插杆（5）的材质相同，所述安装孔（42）与连接孔（212）采用为螺纹孔形式，所述插杆（5）的尺寸与所述安装孔（42）和连接孔（212）的尺寸相适配。

7. 根据权利要求1所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述保护结构（11）包括设置在互感器本体（1）上的罩盖（6），所述一次出线端子（2）被罩盖（6）相罩扣；在罩盖（6）的一侧开设有一开口（61），并在开口（61）处活动连接有一遮板（611），所述罩盖（6）设置为透明罩。

8. 根据权利要求8所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述遮板（611）通过转轴（7）与开口（61）的上端进行连接，并在遮板（611）的边缘设置有密封垫（8）。

9. 根据权利要求7或8所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述遮板（611）的外侧设置有把手（6111），所述罩盖（6）的上端设置有用于容纳所述把手（6111）的槽体（62）。

10. 根据权利要求7所述的电流互感器一次出线端子，其特征在于：所述扩端件（4）为尺寸不同的多个。