一种断路器合闸弹簧快速装配装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及高压设备技术领域，具体涉及一种断路器合闸弹簧快速装配装置。

背景技术

目前，高压真空断路器的操作机构以弹簧储能机构为主，真空断路器的合闸操作是靠释放合闸弹簧拉伸后的势能完成合闸操作，合闸弹簧必须能提供足够的合闸功。高压真空断路器合闸弹簧为满足可靠的合闸要求，在装配时合闸弹簧需要具备一定的拉伸与安装长度，具备一定预拉力，以满足装配的需要。现对于高压真空断路器的合闸弹簧的装配，存在装配困难、装配时间较长、装配效率低等问题，不适用于大批量生产。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种断路器合闸弹簧快速装配装置，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种断路器合闸弹簧快速装配装置，其包括底板和设置在底板一侧、用于连接合闸弹簧一端的卡接部a；底板的另一侧设有用于套穿活动杆的安装板，并还配合设置有用于调节活动杆沿其长度方向进行移动的调节部；活动杆上、位于底板处的一端上连接有活动机构，活动机构上配合设置有用于连接合闸弹簧另一端的卡接部b。

进一步地，合闸弹簧的两端均连接有弹簧挂板，且合闸弹簧两端连接的弹簧挂板分别与卡接部a和卡接部b进行可拆卸连接。

进一步地，弹簧挂板上设置有用于防止合闸弹簧拉伸时，弹簧挂板从卡接部a和/或卡接部b上脱落的防脱落结构。

进一步地，弹簧挂板上设置有安装孔，用于与断路器操作机构进行安装；在弹簧挂板的两侧并排对称设置有套孔，合闸弹簧的端部依次从弹簧挂板两侧的套孔处交错穿过，与弹簧挂板进行连接。

进一步地，活动杆为螺杆结构，调节部为位于安装板背向底板一侧的旋转螺母，且旋转螺母套设在活动杆上。

进一步地，在调节部上还设置有用于转动调节部的旋转把。

进一步地，活动杆上、位于底板处的一端与活动机构固定连接，活动杆能带动活动机构沿着底板的长度方向进行移动，且卡接部a、安装板、活动机构和合闸弹簧的中心位于同一水平线上。

进一步地，活动机构包括与活动杆进行固定连接的板体，在板体的两端连接有与底板平行设置的连接板，卡接部b设置在连接板的自由端。

进一步地，卡接部a和卡接部b采用为钩槽结构。

进一步地，底板上、沿着底板的长度方向上设置有定位行道，活动机构上设置有与定位行道相配合的定位部，定位行道对定位部的移动方位进行限定。

本实用新型的有益效果为：该断路器合闸弹簧快速装配装置结构新颖、简单，实现了合闸弹簧的快速拉伸安装；且操作便捷，拉伸安装方式简单可靠，可有效地缩短装配时间、提高装配效率，降低人工成本，适用于大批量生产。

附图说明

图1示意性地给出了断路器合闸弹簧快速装配装置的俯视结构示意图。

图2示意性地给出了断路器合闸弹簧快速装配装置的结构示意图。

图3示意性地给出了断路器合闸弹簧快速装配装置的调节部的结构示意图。

图4示意性地给出了断路器合闸弹簧快速装配装置的左视结构示意图。

其中：1、底板；11、定位行道；2、合闸弹簧；21、弹簧挂板；211、安装孔；212、套孔；3、卡接部a；4、活动杆；5、安装板；6、调节部；61、旋转把；7、卡接部b；8、板体；81、连接板；811、自由端；82定位部。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请的一种实施方式，如图1和图3所示，该断路器合闸弹簧2快速装配装置包括底板1和设置在底板1一侧的卡接部a3，卡接部a3用于连接合闸弹簧2的一端。

在底板1的另一侧设有安装板5，安装板5用于套穿活动杆4。并且，在底板1的另一侧还配合设置有调节部6，调节部6用于调节活动杆4沿其长度方向进行移动。

活动杆4上、位于底板1处的一端上连接有活动机构，活动机构可配合活动杆4的移动进行带动移动。

该断路器合闸弹簧2快速装配装置的活动机构上配合设置有卡接部b7，卡接部b7用于连接合闸弹簧2的另一端。

在实际操作中，将合闸弹簧2的两端分别与卡接部a3和卡接部b7进行连接，接着通过调节部6调节活动杆4位于底板1上方的长度，使活动杆4位于底板1上方的长度逐渐变短。

在通过调节部6调节活动杆4位于底板1上方的长度时，活动杆4带动活动机构进行对应移动。此时，活动机构朝着安装板5的位置处进行移动，与卡接部a3之间的间距逐渐增大，卡接部a3和卡接部b7之间的距离逐渐增大，进而实现对合闸弹簧2的拉伸。

当合闸弹簧2被拉伸到设定的安装长度后，将合闸弹簧2安装在断路器操作机构相应的位置即可。

当将合闸弹簧2安装在断路器操作机构相应的位置后，再通过调节部6调节活动杆4位于底板1上方的长度，使活动杆4位于底板1上方的长度变长，使得活动机构与卡接部a3之间的距离变小，合闸弹簧2两端与卡接部a3和卡接部b7分离，取下装置即可。

该断路器合闸弹簧2快速装配装置实现了合闸弹簧2的快速拉伸安装，且操作简单便捷，可有效缩短装配时间、装配效率也会随之提高，人工成本也会降低，适用于大批量生产。

实施例二

在本实施例中，在上述实施例的基础上，对合闸弹簧2及其安装结构做出了进一步地限定，使得合闸弹簧2的安装更为便捷，且操作结构更加的稳定可靠。

具体地，在合闸弹簧2的两端均连接有弹簧挂板21，且合闸弹簧2两端连接的弹簧挂板21分别与卡接部a3和卡接部b7进行可拆卸连接。

通过弹簧挂板21与卡接部a3和卡接部b7进行可拆卸连接，避免在操作挂接时，对合闸弹簧2上的保护漆层进行刮损。

并且，在弹簧挂板21上设置有安装孔211，安装孔211用于与断路器操作机构进行安装。在弹簧挂板21的两侧还并排对称设置有套孔212，合闸弹簧2的端部依次从弹簧挂板21两侧的套孔212处交错穿过，与弹簧挂板21进行连接，确保合闸弹簧2与弹簧挂板21连接的牢固可靠。

当然，可优选卡接部a3和卡接部b7采用为钩槽结构，在对合闸弹簧2进行拉伸时，将合闸弹簧2卡置在钩槽中，对弹簧挂板21进行卡接定位；确保在拉伸合闸弹簧2的过程中，弹簧挂板21不发生偏移的问题。

在当合闸弹簧2安装在断路器操作机构相应的位置后，通过调节部6调节活动杆4位于底板1上方的长度，使活动杆4位于底板1上方的长度变长，使得活动机构与卡接部a3之间的距离变小。

此时，合闸弹簧2两端连接的弹簧挂板21直接从钩槽中脱离，合闸弹簧2与卡接部a3和卡接部b7分离，直接取下该装置即可。

同时，为了进一步避免在拉伸操作时，弹簧挂板21从卡接部a3和/或卡接部b7上移动或脱落的情况，在弹簧挂板21上设置有防脱落结构。

其中，防脱落结构可采用为挂钩或内设防滑垫的形式，具体结构不做限制。

实施例三

根据本申请的一种实施方式，对活动杆4、活动机构以及调节部6的具体结构做出了改进设计，使其结构简单、调节便捷。

具体地，将活动杆4为螺杆结构，并令调节部6为位于安装板5背向底板1一侧的旋转螺母，且旋转螺母套设在活动杆4上。

在具体实施中，可通过顺时针或逆时针转动旋转螺母，即实现对活动杆4沿其长度方向上的移动的调节，从而实现活动杆4位于底板1上方的长度的调节。

且参见图3，为了便于完成对调节部6的转动，在调节部6上还设置有旋转把61，可通过旋转把61带动调节部6进行转动。

活动杆4上、位于底板1处的一端与活动机构固定连接，活动杆4能带动活动机构沿着底板1的长度方向进行移动。

同时，卡接部a3、安装板5、活动机构和合闸弹簧2的中心位于同一水平线上，确保移动过程的稳定可靠。

实施例四

在本申请中，在上述实施例的基础上，对活动机构的结构及安装方式进行了限定。

在本申请中，令活动机构包括与活动杆4进行固定连接的板体8，活动杆4与板体8的中心位置进行连接。

在板体8的两端连接有与底板1平行设置的连接板81，其中，卡接部b7设置在连接板81的自由端811，用以与合闸弹簧2的另一端进行连接。

为了确保活动机构移动过程中的稳定性和有效性，避免活动机构发生偏移，从而导致卡接部a3、安装板5、活动机构和合闸弹簧2的中心不位于同一水平线上的情况。参见图2，在底板1上、沿着底板1的长度方向上设置有定位行道11，并且活动机构上设置有与定位行道11相配合的定位部82，通过定位行道11对定位部82的移动方位进行限定。

具体地，定位行道11可设置为沿着两条与底板1平行设置的槽道，活动机构的定位部82置于槽道内，在槽道内进行移动，避免活动机构在其纵向位置上的偏移，使卡接部a3、安装板5、活动机构和合闸弹簧2的中心始终位于同一水平线上，确保合闸弹簧2拉伸安装操作的稳定可靠。

当然，定位部82可采用为置于定位行道11内的滚轮的形式，减小移动摩擦，提高合闸弹簧2的拉伸安装使用效率，其定位部82可与板体8上朝向底板1的一面进行连接。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。