1. 一种断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：包括底板（1）和设置在底板（1）一侧、用于连接合闸弹簧（2）一端的卡接部a（3）；所述底板（1）的另一侧设有用于套穿活动杆（4）的安装板（5），并还配合设置有用于调节活动杆（4）沿其长度方向进行移动的调节部（6）；所述活动杆（4）上、位于所述底板（1）处的一端上连接有活动机构，所述活动机构上配合设置有用于连接合闸弹簧（2）另一端的卡接部b（7）。

2. 根据权利要求1所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述合闸弹簧（2）的两端均连接有弹簧挂板（21），且合闸弹簧（2）两端连接的弹簧挂板（21）分别与所述卡接部a（3）和卡接部b（7）进行可拆卸连接。

3. 根据权利要求2所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述弹簧挂板（21）上设置有用于防止合闸弹簧（2）拉伸时，弹簧挂板（21）从卡接部a（3）和/或卡接部b（7）上脱落的防脱落结构。

4. 根据权利要求2或3所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述弹簧挂板（21）上设置有安装孔（211），用于与断路器操作机构进行安装；在弹簧挂板（21）的两侧并排对称设置有套孔（212），所述合闸弹簧（2）的端部依次从弹簧挂板（21）两侧的套孔（212）处交错穿过，与弹簧挂板（21）进行连接。

5. 根据权利要求1所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述活动杆（4）为螺杆结构，所述调节部（6）为位于安装板（5）背向底板（1）一侧的旋转螺母，且旋转螺母套设在活动杆（4）上。

6. 根据权利要求5所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：在所述调节部（6）上还设置有用于转动所述调节部（6）的旋转把（61）。

7. 根据权利要求1所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述活动杆（4）上、位于底板（1）处的一端与所述活动机构固定连接，所述活动杆（4）能带动活动机构沿着底板（1）的长度方向进行移动，且所述卡接部a（3）、安装板（5）、活动机构和所述合闸弹簧（2）的中心位于同一水平线上。

8. 根据权利要求1所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述活动机构包括与活动杆（4）进行固定连接的板体（8），在板体（8）的两端连接有与底板（1）平行设置的连接板（81），所述卡接部b（7）设置在连接板（81）的自由端（811）。

9. 根据权利要求2所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述卡接部a（3）和卡接部b（7）采用为钩槽结构。

10. 根据权利要求1所述的断路器合闸弹簧快速装配装置，其特征在于：所述底板（1）上、沿着底板（1）的长度方向上设置有定位行道（11），所述活动机构上设置有与所述定位行道（11）相配合的定位部（82），所述定位行道（11）对定位部（82）的移动方位进行限定。