1. 一种用于红皮花生的发芽装置，包括培养箱和放置在培养箱内的培养盘（1），其特征在于：所述培养盘（1）的培养板（2）上至少上、下贯穿有一个通孔（3），通孔（3）用于穿插管道（4），且在管道（4）的侧壁设置漏水口（5），并令漏水口（5）位于培养板的上方；在培养板（2）上、位于所述通孔（3）的边沿处设置有凸棱（6），凸棱（6）对培养板（2）上的花生进行遮挡；所述培养板（2）上均匀布置有若干个细孔（7），在培养盘（1）的周边上设置有定位部（8），通过定位部（8）与其余培养盘（1）进行限位摞叠。

2. 根据权利要求1所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述管道（4）内纵向设有一腔道（41），所述腔道（41）的上端与管道（4）相连通，腔道（41）的下端未与管道（4）进行连通，所述漏水口（5）与所述腔道（41）相连通，从腔道（41）上端向腔道（41）内注入水，并从漏水口（5）流出。

3. 根据权利要求1所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述漏水口（5）为横向和纵向间隔设置的多个，且上、下相临两个所述漏水口（5）之间的间距与培养盘（1）的高度相等。

4. 根据权利要求1所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述管道（4）由电机（9）进行驱动转动，所述电机（9）的输出轴上套设有主啮齿盘（91），所述管道（4）上套设有副啮齿盘（42），且主啮齿盘（91）与副啮齿盘（42）相啮合，转动电机（9），在主啮齿盘（91）与副啮齿盘（42）的传动作用下，带动管道（4）进行转动。

5. 根据权利要求1所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述定位部（8）包括设置在培养盘（1）周边上端的凹槽（81），且在培养盘（1）周边下端还设置有与所述凹槽（81）相配合的凸块（82），所述凹槽（81）与凸块（82）位于同一竖直线上。

6. 根据权利要求4所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：在所述培养箱的上端设置有一开口，所述管道（4）上端从所述开口处穿过，并与位于培养箱上端的电机（9）进行传动连接；所述管道（4）与培养箱开口处的连接为通过轴承连接。

7. 根据权利要求4或6所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述管道（4）的上端通过轴承与一蓄水罐的排水管进行连接，且在排水管上设置有阀门，控制蓄水罐内水的排放。

8. 根据权利要求5所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：多个所述培养盘（1）摞叠放置在培养箱后，位于最下方的培养盘（1）放置在接水盘（10）上，所述接水盘（10）上、位于通孔（3）的正下端设置有一抵触块（11），所述抵触块（11）的尺寸大于所述通孔（3）的尺寸，所述抵触块（11）的上端与位于最下方的培养盘（1）的培养板（2）下端抵触接触。

9. 根据权利要求8所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述接水盘（10）边沿的凸起部（12）上端也设置有所述凹槽（81），该凹槽（81）插接位于最下方培养盘（1）上的凸块（82）。

10. 根据权利要求9所述的用于红皮花生的发芽装置，其特征在于：所述接水盘（10）上、位于凸起部（12）的外侧延伸设置有一套筒（13），所述套筒（13）的高度高于摞叠的培养盘（1）的整体高度；且在所述凸起部（12）上横向开设有连通孔（14）。