1. 一种材料化学用恒温式反应容器，包括容器罐（1）、安全盖（2）、吊环（3）、换热箱（7）和丝杆（18），其特征在于：所述容器罐（1）的外壁上安装有换热箱（7），且换热箱（7）的内壁与容器罐（1）固定连接，并且换热箱（7）的外壁上安装有出水管（8），所述出水管（8）的一端延伸至换热箱（7）的内部，且出水管（8）下方的换热箱（7）外壁上安装有进水管（9），并且进水管（9）的一端延伸至换热箱（7）的内部，所述换热箱（7）一侧的容器罐（1）外壁上安装有加热箱（28），且加热箱（28）的内部安装有辅翅片（12），并且辅翅片（12）下方的加热箱（28）内部安装有主翅片（13），所述主翅片（13）的顶端安装有传动轴（14），所述传动轴（14）的一端与所述主翅片（13）固定连接，并且传动轴（14）一侧的加热箱（28）外壁上安装有所述伺服电机（16），所述伺服电机（16）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（15），且第一转轴（15）上方的容器罐（1）顶端安装有控制面板（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种材料化学用恒温式反应容器，其特征在于：所述加热箱（28）一侧的外壁上安装有动力泵（11），且动力泵（11）的两端皆安装有管道（10），并且管道（10）的一端延伸至进水管（9）的内部，管道（10）另一端延伸至加热箱（28）的内部。

3. 根据权利要求1所述的一种材料化学用恒温式反应容器，其特征在于：所述容器罐（1）的外壁上安装有安全盖（2），且安全盖（2）的顶端安装有吊环（3），并且吊环（3）一侧的容器罐（1）外壁上安装有支撑框架（5），支撑框架（5）的顶端安装有吊扣（4）。

4. 根据权利要求1所述的一种材料化学用恒温式反应容器，其特征在于：所述容器罐（1）的底端安装有主支架（21），且主支架（21）的一侧的容器罐（1）底端安装有辅支架（22），并且辅支架（22）一侧的外壁上安装有驱动座（17）。

5. 根据权利要求1所述的一种材料化学用恒温式反应容器，其特征在于：所述驱动座（17）下方的主支架（21）外壁上安装有螺纹座（19），且螺纹座（19）的内部设有丝杆（18），并且丝杆（18）的一端延伸至驱动座（17）的内部，丝杆（18）远离驱动座（17）的一端固定有手柄（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种材料化学用恒温式反应容器，其特征在于：所述容器罐（1）的内部安装有传动杆（24），且传动杆（24）的外壁上安装有支撑架（23），并且支撑架（23）的外壁上安装有搅拌叶（27）,传动杆（24）一侧的容器罐（1）内部安装有步进电机（26），且步进电机（26）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（25）。