1. 一种物联网的会话发起协议通知的方法，用于物联网网络中的第一设备向第二设备发起会话协议通知，其特征在于，包括以下步骤：

第一设备向集线器设备发送事件请求URI；

集线器设备接收所述事件请求URI，并将第二设备相对应的事件响应URI发送给第一设备；

第一设备向第二设备发送用于所述事件的出站发起会话协议通知；

所述第一设备向集线器设备发送事件请求URI，具体包括：

识别出第一设备上的传感器生成的事件；

响应所述事件；

向集线器设备发送事件请求URI；

所述集线器设备中存储与事件响应URI相对应的设备相关的信息。

2. 根据权利要求1所述的一种物联网的会话发起协议通知的方法，其特征在于，还包括：

第二设备生成与所述事件的出站发起会话协议通知相对应的动作。

3. 一种物联网的会话发起协议通知的系统，其特征在于，包括集线器设备、物联网网络中的第一设备和第二设备；

第一设备，用于向集线器设备发送事件请求URI；

集线器设备，用于接收所述事件请求URI，并将第二设备相对应的事件响应URI发送给第一设备；

并且，第一设备还用于接收所述事件响应URI，并向第二设备发送用于所述事件的出站发起会话协议通知；

所述第一设备包括：

识别引擎，用于识别出第一设备上的传感器生成的事件，并将与所述事件相关的信息与事件引擎通信；

事件引擎，用于响应所述事件，并向集线器设备发送事件请求URI；

集线器设备中存储与事件响应URI相对应的设备相关的信息。

4. 根据权利要求3所述的一种物联网的会话发起协议通知的系统，其特征在于，所述第一设备还包括：

接收引擎，用于接收事件响应URI；

通知引擎，用于生成并向第二设备发送用于所述事件的出站发起会话协议通知。

5. 根据权利要求3所述的一种物联网的会话发起协议通知的系统，其特征在于，所述第二设备用于生成与所述事件的出站发起会话协议通知相对应的动作。