1. 一种用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，包括铲头（1）、铲把（2）以及用于连接铲头（1）与铲把（2）的铲杆（3）；其特征在于：所述铲杆（3）的下端设有一安装槽（31），安装槽（31）的侧方上对称贯穿有安装孔（311）；在铲头（1）上端设置有与所述安装槽（31）相适配的安装块（11），并在安装块（11）的侧壁上对称设置有与所述安装孔（311）相配合的连接孔（111）；

所述铲头（1）与铲杆（3）之间还连接设置有一呈“7”字形的踏杆（4），所述踏杆（4）与所述铲头（1）和铲杆（3）可拆卸安装；所述铲头（1）上设置有凹道（5），并在凹道（5）内刻设有刻度线（51），所述凹道（5）上还设有保护层（6），且保护层（6）的外表面与所述铲头（1）的外表面齐平。

2. 根据权利要求1所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述铲杆（3）包括与铲头（1）连接的第一铲杆（32）和与所述铲把（2）连接的第二铲杆（33），所述踏杆（4）与所述第一铲杆（32）连接，所述第二铲杆（33）设置为伸缩杆。

3. 根据权利要求2所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：在第一铲杆（32）上也设置有所述凹道（5），并在凹道（5）内刻设有所述刻度线（51），所述凹道（5）上透明保护层（6）的外表面与所述第一铲杆（32）的外表面齐平；所述铲头（1）安装在第一铲杆（32）上时，所述铲头（1）上的凹道（5）端部与第一铲杆（32）上的凹道（5）端部重合接触。

4. 根据权利要求2或3所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述第二铲杆（33）包括固定杆（34）和活动杆（35），所述活动杆（35）位于在固定杆（34）内，并能够沿着固定杆（34）的长度方向进行移动；所述固定杆（34）上贯穿开设有定位孔（341），在活动杆（35）上沿着其长度方向间隔设置有孔体（351）。

5. 根据权利要求4所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述活动杆（35）的杆壁上设置有定位条（352），所述定位条（352）沿着活动杆（35）的长度方向进行布置；所述固定杆（34）的内壁上对应设置有与所述定位条（352）相配合的定位槽（342）。

6. 根据权利要求1所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述刻度线（51）上设置有荧光层。

7. 根据权利要求1所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述铲把（2）上设置有护套（21），并在所述护套（21）上设置有防滑凸棱（211）。

8. 根据权利要求1所述的用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其特征在于：所述踏杆（4）与所述铲杆（3）插接连接，所述踏杆（4）与所述铲头（1）螺栓连接。