一种用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农用工具领域，具体涉及一种用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲。

背景技术

铁铲作为一种常用的工具，无论是在生产还是生活中都有广泛的使用。在挖取高寒草甸植物根系的时会有这样的不便，当我们需要将根系取样铲插入土壤深部，约40cm-60 cm的位置处，需要使用较大的力，并且还需明确根系取样铲插入土层深度。目前，根系取样铲的铲杆和铲头，以及设置有踏杆的，均采用一体焊接的方式，不可拆卸更换，使用场景受限。而部分可拆卸更换的又存在使用时连接处结构强度不高或结构复杂等问题。同时，为了便于观察插入土层深度，会在铲头上设置刻度线，但是在长时间取样使用后，存在刻度线磨损消失的情况。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲，其包括铲头、铲把以及用于连接铲头与铲把的铲杆；铲杆的下端设有一安装槽，安装槽的侧方上对称贯穿有安装孔；在铲头上端设置有与安装槽相适配的安装块，并在安装块的侧壁上对称设置有与安装孔相配合的连接孔；铲头与铲把之间还连接设置有一呈“7”字形的踏杆，踏杆与铲头和铲把可拆卸安装；铲头上设置有凹道，并在凹道内刻设有刻度线，凹道上还设有透明保护层，且保护层的外表面与铲头的外表面齐平。

进一步地，铲杆包括与铲头连接的第一铲杆和与铲把连接的第二铲杆，踏杆与第一铲杆连接，第二铲杆设置为伸缩杆。

进一步地，在第一铲杆上也设置有凹道，并在凹道内刻设有刻度线，凹道上透明保护层的外表面与第一铲杆的外表面齐平；铲头安装在第一铲杆上时，铲头上的凹道端部与第一铲杆上的凹道端部重合接触。

进一步地，第二铲杆包括固定杆和活动杆，活动杆位于在固定杆内，并能够沿着固定杆的长度方向进行移动；固定杆上贯穿开设有定位孔，在活动杆上沿着其长度方向间隔设置有孔体。

进一步地，活动杆的杆壁上设置有定位条，定位条沿着活动杆的长度方向进行布置；固定杆的内壁上对应设置有与定位条相配合的定位槽。

进一步地，刻度线上设置有荧光层。

进一步地，铲把上设置有护套，并在护套上设置有防滑凸棱。

进一步地，踏杆与铲杆插接连接，踏杆与铲头螺栓连接。

本实用新型的有益效果为：该用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲采用铲头的安装块固定在铲杆的安装槽中的方式，在倾斜下压根系取样铲把撬出土方的过程中，确保铲头与铲杆连接处的强度。在安装块的外表面上还可设置一垫层，在后续使用时，减小应力。

该取样铲配合踏杆设置，将根系取样铲插入土壤更加省力，且踏杆与铲头和铲把可拆卸安装，可拆卸，便于收纳，多种使用场景，可站立踩踏，也可用手独立握持铲杆；其宽度可设置为可调整的方式，以适应不同实验人员踩踏。

而刻度线设置在凹道内，在凹道上设有透明保护层，并且令保护层的外表面与铲头的外表面齐平，在不影响取样铲整体结构的基础上，对刻度线的设置进行了有效的保护，防止长时间使用后刻度线消失的现象；且还在刻度线上设置有荧光层，便于观察刻度，即使是在光线不好的情况或夜晚作业时。

附图说明

图1为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的铲头的安装示意图。

图2为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的结构示意图。

图3为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的铲头的结构示意图。

图4为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的铲杆的结构示意图。

图5为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的第二铲杆的结构示意图。

图6为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的第二铲杆截面结构示意图。

图7为用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的插件的结构示意图。

其中：1、铲头；11、安装块；111、连接孔；12、垫层；2、铲把；21、护套；211、防滑凸棱；3、铲杆；31、安装槽；311、安装孔；32、第一铲杆；33、第二铲杆；34、固定杆；341、定位孔；342、定位槽；35、活动杆；351、孔体；352、定位条；4、踏杆；5、凹道；51、刻度线；6、保护层；7、插件；71、插槽；72、开口；8、插板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

在以下描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

实施例一

如图1~图4所示，该用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲包括铲头1、铲把2以及用于连接铲头1与铲把2的铲杆3，应用于植物根系挖取。

在铲杆3的下端设有一安装槽31，安装槽31的侧方上对称贯穿有安装孔311；并且在铲头1上端设置有与安装槽31相适配的安装块11，铲头1上的安装块11用于置于铲杆3的安装槽31内。

在安装块11的侧壁上对称设置有与安装孔311相配合的连接孔111，在将安装块11置于 安装槽31内后，安装块11的连接孔111与安装槽31的安装孔311重合，此时，便可穿插螺钉进行固定连接。

且连接孔111对称设置在安装块11上，确保连接的牢固。在实际操作中，可优选连接孔111为四个，且均匀间隔分布；同时，在安装块11的外表面上还可设置一垫层12，可选用为橡胶垫层12，在后续使用时，减小应力。

在铲头1与铲把2之间还连接设置有一呈“7”字形的踏杆4，且踏杆4与铲头1和铲把2可拆卸安装；使其可拆卸，便于收纳，以及多种使用场景，可站立踩踏，可用手独立握持铲杆3，其宽度可调整，以适应不同实验人员踩踏。

在本申请中，在铲头1上还设置有凹道5，并且凹道5沿着铲头1的长度方向进行设置。在凹道5内刻设有刻度线51，便于观察插入的土层深度；在凹道5上还设有透明保护层6，对刻度线51的设置进行保护，且保护层6的外表面与铲头1的外表面齐平。

在使用时，使用者首先将根系取样铲头1底部对准目标土表，双手握住根系取样铲把2，一只脚踏于根系取样铲踏杆4上，按需根据铲身的刻度将根系取样铲插入土壤中，插入理想土层深度后，双手用力倾斜下压根系取样铲把2，直至根系取样铲头1露出土壤，撬出土方。

其中，采用铲头1的安装块11固定在铲杆3的安装槽31中的方式，在倾斜下压根系取样铲把2撬出土方的过程中，确保铲头1与铲杆3连接处的强度。且配合踏杆4设置，将根系取样铲插入土壤更加省力，踏杆4与铲头1和铲把2可拆卸安装，可拆卸，便于收纳，以及多种使用场景，可站立踩踏，也可用手独立握持铲杆3，其宽度可调整，以适应不同实验人员踩踏。

而刻度线51设置在凹道5内，在凹道5上设有透明保护层6，并且令保护层6的外表面与铲头1的外表面齐平，在不影响取样铲整体结构的基础上，对刻度线51的设置进行了有效的保护，防止长时间使用后刻度线51消失的现象。

实施例二

根据本申请的一种事实方式，在上述实施例的基础上，对铲杆3的结构做出了进一步地改进设计。

如图5所示，该用于高寒草甸植物根系挖取的取样铲的铲杆3包括与铲头1连接的第一铲杆32和与铲把2连接的第二铲杆33，踏杆4与第一铲杆32连接，第二铲杆33设置为伸缩杆。

具体地，第二铲杆33包括固定杆34和活动杆35，活动杆35位于在固定杆34内，并能够沿着固定杆34的长度方向进行移动，进而实现第二铲杆33整体长度的调节，可伸缩，便于收纳。

在固定杆34上贯穿开设有定位孔341，在活动杆35上沿着其长度方向间隔设置有孔体351。在具体实施中，活动杆35在固定杆34上进行移动，进而改变第二铲杆33的长度。当需要定位固定时，将螺钉依次穿过定位孔341和孔体351，即完成第二铲杆33长度的固定。

当然，参见图6，为了防止活动杆35在固定杆34内的转动，确保在活动杆35上下运动的过程中，能够有效地适配安装。在活动杆35的杆壁上设置有定位条352，定位条352沿着活动杆35的长度方向进行布置。

并且，在固定杆34的内壁上对应设置有与定位条352相配合的定位槽342，活动杆35的定位条352位于固定杆34的定位槽342中，防止活动杆35相对固定杆34的转动，确保在上下移动活动杆35时，活动杆35上的孔体351能够与固定杆34上的定位孔341配合重合固定。

实施例三

在本实施例中，在上述实施例的基础上，在第一铲杆32上也设置有凹道5，并在凹道5内刻设有刻度线51，凹道5上透明保护层6的外表面与第一铲杆32的外表面齐平。

当铲头1安装在第一铲杆32上时，铲头1上的凹道5端部与第一铲杆32上的凹道5端部重合接触，增加下插深度范围。

同时，在本申请中，还在刻度线51上设置有荧光层，便于观察刻度，即使是在光线不好的情况或夜晚作业时。

至铲把2上还设置有护套21，对手进行保护；并在护套21上设置有防滑凸棱211，其中，防滑凸棱211的设置便于握把使用。

实施例四

根据本申请的一种实施方式，在上述实施例的基础上，令踏杆4与铲杆3插接连接，而踏杆4与铲头1螺栓连接，即方便安装，又确保了其使用强度。

具体地，使用者一只脚踏于根系取样铲踏杆4上，按需根据铲身的刻度将根系取样铲插入土壤中时，踏杆4为受到一个向下的力的作用。

在本申请中，参见图7，可在铲杆3上设置一插件7，在踏杆4的横向杆的端部设置一插板8，踏杆4与铲杆3插接连接。其中，插件7内从上至下设置有一插槽71，且插槽71的下端未与插件7下端连通。同时，在插件7的外面板上开设一开口72，开口72与插槽71相连通。

其中，插槽71的尺寸与所述插板8的尺寸相适配，而开口72的尺寸与所述踏杆4的直径尺寸相适配。在插接时，只需将踏杆4上的插板8从上至下插入在插槽71内即可，操作连接简单便捷。

在本实施例中，还可优选将踏杆4的横向杆设置为可伸缩的形式，满足不用脚型大小的使用人员的踩踏。

在踏杆4的横向杆设置为可伸缩形式的基础上，那么踏杆4的斜向杆则不可采用与横向杆一体成型的方式。此时，踏杆4的斜向杆可与踏杆4的横向杆通过螺栓连接（图未示），便于调节踏杆4的斜向杆可与踏杆4的横向杆之间的角度，以满足踏杆4与铲头1和铲杆3的安装固定需要。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。