本实用新型公开了一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，包括第一钳柄、钳头、第二钳柄和调节杆，所述第一钳柄的中央位置处通过铰接轴铰接有第二钳柄，且第二钳柄和第一钳柄的顶端均固定有安装套，所述安装套的内部设置有安装块，且安装块远离安装套的一端均固定有钳头，所述第一钳柄和第二钳柄的内部均设置有插槽，且插槽的内部均插入有调节杆，所述第一钳柄和第二钳柄侧壁的内部均设置有加强层，且第一钳柄和第二钳柄的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层。本实用新型通过安装有第一钳柄、第二钳柄、钳头、安装套、安装块、凹槽、第二复位弹簧、按压珠以及预留孔，便于钳头根据实际情况进行更换，满足不同的手术需求。