1. 一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，包括第一钳柄（4）、钳头（6）、第二钳柄（8）和调节杆（9），其特征在于：所述第一钳柄（4）的中央位置处通过铰接轴（7）铰接有第二钳柄（8），且第二钳柄（8）和第一钳柄（4）的顶端均固定有安装套（11），所述安装套（11）的内部设置有安装块（5），且安装块（5）远离安装套（11）的一端均固定有钳头（6），所述第一钳柄（4）和第二钳柄（8）的内部均设置有插槽（2），且插槽（2）的内部均插入有调节杆（9），所述调节杆（9）远离第一钳柄（4）和第二钳柄（8）的一端均固定有握柄（1），且第一钳柄（4）和第二钳柄（8）之间的底端设置有第一复位弹簧（3），所述第一钳柄（4）和第二钳柄（8）侧壁的内部均设置有加强层（21），且第一钳柄（4）和第二钳柄（8）的外侧均匀涂覆有聚合物抗菌涂层（19）。

2. 根据权利要求1所述的一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，其特征在于：所述握柄（1）均呈圆环形结构，且握柄（1）的内壁均匀设置有橡胶凸起（10）。

3. 根据权利要求1所述的一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，其特征在于：所述第一钳柄（4）和第二钳柄（8）的一侧均设置有固定孔（18），所述调节杆（9）上均匀设置有与固定孔（18）相匹配的螺孔（16），且螺孔（16）与固定孔（18）均通过调节螺栓（17）固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，其特征在于：所述安装块（5）的两侧均设置有凹槽（15），且凹槽（15）的内部均匀通过第二复位弹簧（12）设置有按压珠（14），所述安装套（11）的两侧均设置有预留孔（13），所述按压珠（14）穿过预留孔（13）延伸至安装套（11）的外部。

5. 根据权利要求1所述的一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，其特征在于：所述加强层（21）的内部均匀设置有加强筋（22），且加强筋（22）均呈“H”型结构。

6. 根据权利要求1所述的一种肺癌肿瘤干细胞分离用组织钳，其特征在于：所述加强层（21）的两侧均设置有抗压层（20），且抗压层（20）的纵截面均呈半圆弧型。