1. 一种胎盘间充质干细胞提取装置，包括器体（1）、扣合在器体（1）上的器盖（2），以及向器体（1）内加入实验液的添加机构（3）；其特征在于：所述器体（1）内横设有一切割网（4），所述切割网（4）与器体（1）上端开口之间存在间距；所述器盖（2）扣合在器体（1）上时，位于器体（1）内的器盖（2）下端与切割网（4）上端抵触接触；所述器体（1）内位于切割网（4）的下方设置有细胞筛（5），所述器体（1）的周侧环设有一圈加热部件（6），通过加热部件（6）令器体（1）内的温度保持在35度~39度，所述器体（1）的下端还连接有一带动器体（1）转动的旋转组件（7）。

2. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述添加机构（3）包括橡胶块（31）和装有实验液的针管，所述橡胶块（31）设置在器盖（2）上，在橡胶块（31）上纵向切割有一裂纹（32）。

3. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述切割网（4）为由多个刀片焊接而成的网格状结构。

4. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述加热部件（6）为内嵌在所述器体（1）瓶壁内的电热阻丝，所述电热阻丝呈螺旋状的布置在瓶壁内，并通过导线连接外部电源，由外部电源进行供电加热。

5. 根据权利要求4所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述器体（1）为双层壁结构，且在内壁（11）与外壁（12）之间形成有一腔体（13），所述腔体（13）内填充有水溶液，所述电热阻丝内嵌在所述外壁（12）内。

6. 根据权利要求5所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述外壁（12）上涂设有一保温层（14）。

7. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述旋转组件（7）包括与器体（1）下端中心固接有转盘（71），所述转盘（71）由电机进行驱动转动。

8. 根据权利要求6所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述器体（1）的外周还设置有一用于围套器体（1）的筒体（8），所述筒体（8）的内侧均匀设置有槽体（81），所述槽体（81）内容置有滚珠（82），所述滚珠（82）的一部分凸出于所述槽体（81）外，且在槽体（81）的敞口端设置有用于防止滚珠脱落的挡环（83）。

9. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述器体（1）的下端还设有一出口（9），并在出口处设置有控制出口（9）开闭的阀门。

- 10. 根据权利要求1所述的胎盘间充质干细胞提取装置，其特征在于：所述细胞筛（5）的目数为200目。