1. 一种临床护理可调式肢体支架，包括安装环（1）、挂钩（2）、卡块（3）、旋转杆（4）和支撑杆（5），其特征在于：所述安装环（1）两侧的中间位置设置有挂钩（2），所述安装环（1）顶端的中间位置设置有卡块（3），卡块（3）内侧的中间位置旋转设置有旋转杆（4），且旋转杆（4）顶端的中间位置设置有支撑杆（5），所述支撑杆（5）的顶端贯穿设置有第一旋转轴（501），且第一旋转轴（501）的顶端转动设置有支撑架（502），所述支撑架（502）两端皆设置有第二旋转轴（503），且第二旋转轴（503）的一侧转动设置有拨动杆（504），所述拨动杆（504）的顶端设置有限位块（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述安装环（1）两侧的顶端和底端皆设置有安装横架（10），且安装横架（10）的内侧可拆卸设置有限位钩（1001）。

3. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述安装环（1）内侧的两端皆设置有连接槽（101），连接槽（101）的内侧可拆卸设置有突出杆（301），且突出杆（301）内部的一侧与卡块（3）的外侧壁连接。

4. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述挂钩（2）顶部的一段设置有限位杆（901），限位杆（901）底部的一端连接有连接弹簧（9），且连接弹簧（9）的底端与挂钩（2）的顶端连接。

5. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述支撑架（502）顶端的中间位置设置有支撑环（7），且支撑环（7）的两端皆设置有内旋转轴（703）。

6. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述支撑环（7）顶部的两端皆设置有微型旋转轴（701），微型旋转轴（701）的顶端转动设置有微型连接杆（702），且微型连接杆（702）的顶端设置有接触环（6）。

7. 根据权利要求1所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述安装横架（10）两侧的中间位置纵向贯穿设置有第一连接杆（11），且第一连接杆（11）顶端的中心位置旋转设置有旋转手柄（1101）。

8. 根据权利要求7所述的一种临床护理可调式肢体支架，其特征在于：所述安装横架（10）设置有两个，安装横架（10）和安装横架（10）内侧的限位钩（1001）皆呈中心线对称结构。