1. 一种固体微生物发酵箱，包括微型空调（3）、箱体（6）、置物槽（10）和发酵槽（11），其特征在于：所述箱体（6）的底端焊接有固定盘（14），所述固定盘（14）上方的箱体（6）上安装有真空泵（7），所述箱体（6）的一端安装有微型空调（3），且箱体（6）的一侧活动连接有盖体（21），并且盖体（21）上安装有控制器（22），所述箱体（6）内部的底端安装有导气板（8），且导气板（8）上方箱体（6）的内部安装有置物槽（10），并且置物槽（10）的内部均匀设置有环形限位槽（12），环形限位槽（12）的内部安装有发酵槽（11），所述置物槽（10）的两端皆焊接有预留滑条（4），所述箱体（6）的内部设置有与预留滑条（4）相匹配的预留滑槽（2），且箱体（6）内部的底端安装有温度传感器（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述微型空调（3）和箱体（6）之间构成一体化焊接结构，且箱体（6）侧壁的内部设置有中空层，所述中空层的内部填充物优选保温岩棉，所述预留滑槽（2）的内部固定有壳体（18），壳体（18）的内部安装有电磁线圈（19），预留滑条（4）上镶嵌有与电磁线圈（19）相匹配的强力磁铁。

3. 根据权利要求3所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述微型空调（3）的输入端通过抽气管（1）与箱体（6）内部的顶端相连通，且微型空调（3）的输出端通过排气管（5）与导气板（8）内部的底端相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述真空泵（7）的输入端通过连接管和固定盘（14）的内部相连通，所述固定盘（14）的底部均匀设置有吸附孔（20），吸附孔（20）的内部设置有防尘滤布。

5. 根据权利要求4所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述导气板（8）的顶端均匀安装有呈等间距排列的喷头（9），且导气板（8）的顶端设置有与喷头（9）相匹配的装配管，装配管和喷头（9）之间构成螺纹连接。

6. 根据权利要求5所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述置物槽（10）呈中空结构，且置物槽（10）和环形限位槽（12）之间构成一体化焊接结构，发酵槽（11）的外壁均匀焊接有呈同心圆排列的插条（16），环形限位槽（12）的内部设置有与插条（16）相匹配的插槽（15）。

7. 根据权利要求6所述的一种固体微生物发酵箱，其特征在于：所述发酵槽（11）的底端固定有多孔底板（17），且多孔底板（17）的顶端和底端皆设置有防水透气膜。