1. 一种酵母菌培养用发酵罐装置，包括发酵罐主体（1）、储油框（2）、出油口（3）、立柱（8）和调节机构（10），其特征在于：所述发酵罐主体（1）一侧的外壁上固定有储油框（2），且储油框（2）的两侧外壁上皆安装有进油口（7），储油框（2）底端的两侧皆安装有出油口（3），所述出油框（2）的内部填充有导热油（5），所述发酵罐主体（1）内部的一侧固定有内胆（4），所述内胆（4）一侧的发酵罐主体（1）内壁上安装有电加热板（6），所述内胆（4）顶端的两侧皆固定有立柱（8），且立柱（8）表面的一侧滑动安装有连接板（9），所述发酵罐主体（1）顶端的一侧设置有调节机构（10），发酵罐主体（1）一侧的外壁上固定有吸附箱（11），且吸附箱（11）底部的一侧固定有活性炭滤网（20），所述内胆（4）顶部的一侧转动安装有搅拌轴（17），且搅拌轴（17）表面的一侧固定有第一搅拌棒（12），且第一搅拌棒（12）下方的第一搅拌棒（12）表面固定有第二搅拌棒（14），所述储油框（2）一侧的外壁上安装有控制面板（13），控制面板（13）内部单片机的输出端与电加热板（6）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述连接板（9）底端的中心位置处安装有驱动电机（15），且驱动电机（15）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（16），驱动转轴（16）的顶端与搅拌轴（17）的顶端固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述调节机构（10）的内部依次设置有支撑箱（1001）、限位柱（1002）、双向螺纹轴（1003）、滑动块（1004）、限位卡块（1005）、限位板（1006）、第二电机（1007）和连接柱（1008），所述发酵罐主体（1）顶端的一侧固定有支撑箱（1001），且支撑箱（1001）一侧的内壁上固定有限位柱（1002），并且限位柱（1002）一侧的支撑箱（1001）内壁上转动安装有双向螺纹轴（1003）。

4. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述支撑箱（1001）一侧的外壁上安装有第二电机（1007），第二电机（1007）的输入端通过联轴器与双向螺纹轴（1003）的一端固定连接，双向螺纹轴（1003）表面的两侧螺纹处安装有滑动块（1004），滑动块（1004）与支撑箱（1001）的顶部滑动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述滑动块（1004）顶端的一侧固定有限位卡块（1005），且滑动块（1004）上方的支撑箱（1001）内部滑动安装有限位板（1006），限位板（1006）底端的一侧固定有连接柱（1008），连接柱（1008）的底端延伸至支撑箱（1001）的外部并与连接板（9）的顶端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述吸附箱（11）内部的一侧安装有高效微粒滤网（18），且高效微粒滤网（18）一侧的吸附箱（11）底部安装有生物膜过滤板（19）。

7. 根据权利要求1所述的一种酵母菌培养用发酵罐装置，其特征在于：所述吸附箱（11）一侧的外壁上安装有通气管（21），通气管（21）的一端延伸至内胆（4）的内部，且通气管（21）表面的一侧安装有开关阀（22）。