一种黄粉虫多级烘干装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘干装置技术领域，具体涉及为一种用于黄粉虫多级烘干的装置。

背景技术

黄粉虫俗名面包虫，是一种蛋白质非常高的昆虫，为鞘翅目拟步行科粉甲属的昆虫。黄粉虫是完全变态的昆虫，即成虫、卵、幼虫、蛹4种变态。成虫体长而，长1.4~1.8厘米，黑褐色具有金属光泽，头部为前口式，唇基两侧不超过触觉基部。由于黄粉虫体内含有蜕黑素，如果用干炒、日晒等方法都会使黄粉虫变黑，因此一般黄粉虫生产出来需要用到烘干装置，但是，经过发明人调研发现，目前市面上也有一些用于黄粉虫烘干的装置，但是大都有缺陷或存在技术不足，比如有的黄粉虫烘干装置进料效果不方便，影响进料，有的黄粉虫烘干装置烘干效果不好，烘干不均匀；还有的烘干装置没有对烘干产生的水分进行处理，上述技术问题都导致现有的一些烘干装置实用性不强，有待改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种黄粉虫烘干装置以解决上述背景技术中提出的进料不方便、烘干效果不好和没有对产生的水分进行处理的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种黄粉虫多级烘干装置，包括第一电机、储料箱、提升装置和机体，所述机体的底部固定安装有支脚，所述支脚在机体的底部设置有四个，所述机体一侧的顶部固定安装有进料口，所述机体的一侧设置有提升装置，所述提升装置一侧的外部设置有机架，所述机架之间焊接有紧固件，所述机架的顶部焊接有储料箱，所述储料箱的底部连接到提升装置上。

优选的，所述提升装置上通过轴承活动连接有第一旋转轴，第一旋转轴上设置有提升器，提升装置顶部的一侧通过螺钉固定安装有第二电机，第二电机的一端通过连轴器与第一旋转轴的一端相互连接，第二电机起到了提供动力的目的。

优选的，所述机体外部的一侧通过轴活动连接有防护门，防护门的外部通过螺钉固定安装有控制面板，控制面板的内部镶嵌有单片机，控制面板起到了控制的目的。

优选的，所述机体内部的底部通过螺钉固定安装有防护罩，防护罩的内部镶嵌有第一风机，防护罩内部靠近第一风机的一侧镶嵌有第一加热块，第一风机起到了吹风的目的。

优选的，所述机体的内部通过轴承活动设置有第一辊轮，第一辊轮在机体的内部设置有多个，第一辊轮之间活动设置有输送带，机体内部的壁上通过螺钉固定安装有第三电机，第三电机的一端与第一辊轮的一端相互连接，输送带起到了输送的目的。

优选的，所述机体内部的侧壁上通过螺钉固定安装有第二电热丝，第二电热丝在机体的内部设置有两个，第二电热丝起到了加热的目的。

优选的，所述机体顶部通过螺钉固定安装有第一电机，第一电机的一端连接有扇叶，扇叶设置在机体的内部，机体内部的顶部连接有风口，机体顶部的外部连接有连接管，连接管上连接有第二风机，连接管的一端连接有冷凝箱，冷凝箱的内部盘绕有冷凝管，冷凝管与连接管相互连接，冷凝箱的底部设置有出水口，第一电机起到了提供动力的目的。

优选的，所述机体的一侧设置有输送器，输送器外部的一侧通过螺钉固定安装有第四电机，输送器内部活动设置有第二辊轮，第二辊轮上连接有传送钢带，第四电机的一端与第二辊轮相互连接，第四电机起到了提供动力的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该黄粉虫烘干装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第二电机、储料箱、第一旋转轴、提升装置、和提升器实现了上料方便的目的，现有的装置上料不放便，因此，使用时，通过把物料倒入到储料箱的内部，然后黄粉虫就会进入到提升器上，然后通过启动第二电机，第二电机就会带动第一旋转轴进行转动，第一旋转轴就会带动提升器转动，提升器就会把黄粉虫带入到进料口中，从而进入到机体中，从而实现了上料方便的目的。

（2）通过设置有第一辊轮、输送带、第三电机和第二电热丝实现了烘干效果好的目的，现有的装置烘干效果不好，因此，使用时，通过黄粉虫进入到机体中落入到输送带上，通过启动第三电机，第三电机就会带动第一辊轮转动，第一辊轮就会带动输送带进行转动，输送带就会把黄粉虫进行移动，通过启动第一电机，第一电机带动 扇叶转动，通过带动第一风机，通过启动第一加热块和第二电热丝加热空气，通过黄粉虫在各个输送带中移动，起到了分级烘干的目的，从而实现了烘干效果更好。

（3）通过设置有风口、连接管、第二风机、冷凝管、冷凝箱和出水口实现了对产生的水分进行的处理的目的，现有的装置，没有对水分进行处理，因此，使用时，通过启动第二风机，第二风机就会把机体的水分吸出，然后水分进入到冷凝管中进行冷凝成液体，然后通过出水口排出，从而实现了对产生的水分进行处理。

附图说明

图1为本实用新型黄粉虫烘干装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型黄粉虫烘干装置的提升装置侧视结构示意图；

图3为本实用新型黄粉虫烘干装置的输送器俯视结构示意图；

图4为本实用新型黄粉虫烘干装置的正视外部结构示意图；

图5为本实用新型黄粉虫烘干装置的侧视结构示意图；

图6为本实用新型黄粉虫烘干装置的系统框图。

图中：1、风口；2、扇叶；3、第一电机；4、进料口；5、第二电机；6、储料箱；7、紧固件；8、机架；9、第一旋转轴；10、提升装置；11、第一辊轮；12、防护罩；13、第一加热块；14、第一风机；15、输送带；16、第三电机；17、支脚；18、机体；19、第四电机；20、输送器；21、第二电热丝；22、提升器；23、传送钢带；24、第二辊轮；25、防护门；26、单片机；27、控制面板；28、连接管；29、第二风机；30、冷凝管；31、冷凝箱；32、出水口。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅说明书附图1-6，本实用新型提供的一种实施例：一种黄粉虫多级烘干装置，包括第一电机3、储料箱6、提升装置10和机体18，机体18的底部固定安装有支脚17，支脚17在机体18的底部设置有四个，机体18一侧的顶部固定安装有进料口4，机体18的一侧设置有提升装置10，提升装置10一侧的外部设置有机架8，机架8之间焊接有紧固件7，机架8的顶部焊接有储料箱6，储料箱6的底部连接到提升装置10上；

提升装置10上通过轴承活动连接有第一旋转轴9，第一旋转轴9上设置有提升器22，提升装置10顶部的一侧通过螺钉固定安装有第二电机5，第二电机5的一端通过连轴器与第一旋转轴9的一端相互连接；

机体18外部的一侧通过轴活动连接有防护门25，防护门25的外部通过螺钉固定安装有控制面板27，控制面板27的内部镶嵌有单片机26；

使用时，通过把物料倒入到储料箱6的内部，然后黄粉虫就会进入到提升器22上，然后通过启动第二电机5，第二电机5就会带动第一旋转轴9进行转动，第一旋转轴9就会带动提升器22转动，提升器22就会把黄粉虫带入到进料口4中，从而进入到机体18中，从而实现了上料方便的目的；

机体18内部的底部通过螺钉固定安装有防护罩12，防护罩12的内部镶嵌有第一风机14，防护罩12内部靠近第一风机14的一侧镶嵌有第一加热块13；

机体18的内部通过轴承活动设置有第一辊轮11，第一辊轮11在机体18的内部设置有多个，第一辊轮11之间活动设置有输送带15，机体18内部的壁上通过螺钉固定安装有第三电机16，第三电机16的一端与第一辊轮11的一端相互连接；

机体18内部的侧壁上通过螺钉固定安装有第二电热丝21，第二电热丝21在机体18的内部设置有两个；

使用时，通过黄粉虫进入到机体18中落入到输送带15上，通过启动第三电机16，第三电机16就会带动第一辊轮11转动，第一辊轮11就会带动输送带15进行转动，输送带15就会把黄粉虫进行移动，通过启动第一电机3，第一电机3带动 扇叶2转动，通过带动第一风机14，通过启动第一加热块13和第二电热丝21加热空气，通过黄粉虫在各个输送带15中移动，起到了分级烘干的目的，从而实现了烘干效果更好；

机体18顶部通过螺钉固定安装有第一电机3，第一电机3的一端连接有扇叶2，扇叶2设置在机体18的内部，机体18内部的顶部连接有风口1，机体18顶部的外部连接有连接管28，连接管28上连接有第二风机29，连接管28的一端连接有冷凝箱31，冷凝箱31的内部盘绕有冷凝管30，冷凝管30与连接管28相互连接，冷凝箱31的底部设置有出水口32；

机体18的一侧设置有输送器20，输送器20外部的一侧通过螺钉固定安装有第四电机19，输送器20内部活动设置有第二辊轮24，第二辊轮24上连接有传送钢带23，第四电机19的一端与第二辊轮24相互连接；

使用时，通过启动第二风机29，第二风机29就会把机体18的水分吸出，然后水分进入到冷凝管30中进行冷凝成液体，然后通过出水口32排出，从而实现了对产生的水分进行处理。

控制面板27的输出端通过导线与单片机26的输入端电性连接，单片机26的输出端通过导线与第一电机3、第二电机5、第三电机16、第四电机19、第一风机14、第二风机29、第一加热块13和第二电热丝21的输入端电性连接，单片机26的型号可为HT66F018，第一电机3的型号可为Y90S-2，第二电机5的型号可为Y90L-2，第三电机16的型号可为Y80M1-2，第四电机19的型号可为Y80M2-2，第一风机14的型号可为TA12025，第二风机29的型号可为SF-126PZ01。

工作原理：使用时，通过把物料倒入到储料箱6的内部，然后黄粉虫就会进入到提升器22上，然后通过启动第二电机5，第二电机5就会带动第一旋转轴9进行转动，第一旋转轴9就会带动提升器22转动，提升器22就会把黄粉虫带入到进料口4中，从而进入到机体18中，从而实现了上料方便的目的，黄粉虫进入到机体18中落入到输送带15上，通过启动第三电机16，第三电机16就会带动第一辊轮11转动，第一辊轮11就会带动输送带15进行转动，输送带15就会把黄粉虫进行移动，通过启动第一电机3，第一电机3带动 扇叶2转动，通过带动第一风机14，通过启动第一加热块13和第二电热丝21加热空气，通过黄粉虫在各个输送带15中移动，起到了分级烘干的目的，从而实现了烘干效果更好，现有的装置，没有对水分进行处理，因此，使用时，通过启动第二风机29，第二风机29就会把机体18的水分吸出，然后水分进入到冷凝管30中进行冷凝成液体，然后通过出水口32排出，从而实现了对产生的水分进行处理。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。