1. 一种用于管理物联网设备的方法，其特征在于，包括以下步骤：

由网络安全系统的分析层从多个数据源收集物联网设备的数据，并从收集的数据中提取物联网设备的配置分析元素基线；

由网络安全系统的执行层从网络安全系统的分析层检索所述物联网设备的配置分析元素基线，或将所述物联网设备的配置分析元素基线推送到网络安全系统的适配层；

通过网络安全系统的执行层生成所述物联网设备的安全策略；

通过网络安全系统的执行层控制专用网络的物联网设备的网络流量以符合所述安全策略；

所述网络安全系统的执行层被配置为用于控制专用网络的物联网设备的网络流量；

所述通过网络安全系统的执行层生成所述物联网设备的安全策略，包括：

通过网络安全系统的适配层收集专用网络的环境信息；

通过网络安全系统的适配层根据本地网络环境信息定制从分析层提取的物联网设备的配置分析元素基线中定义的特性来生成物联网设备的修改的配置分析元素基线；

通过网络安全系统的执行层从适配层检索物联网设备的安全策略或修改的安全策略；

通过网络安全系统的执行层创建用于基于物联网设备的安全策略或修改的安全策略来生成所述物联网设备的安全策略。

2. 根据权利要求1所述的一种用于管理物联网设备的方法，其特征在于，所述数据源包括日志管理系统。

3. 根据权利要求1所述的一种用于管理物联网设备的方法，其特征在于，所述物联网设备的数据包括网络流量日志、数据包样本、包头样本和物联网设备的软硬件信息。

4. 根据权利要求1所述的一种用于管理物联网设备的方法，其特征在于，所述网络安全系统的分析层提取的物联网设备的配置分析元素基线存储在网络安全系统的适配层的本地数据库中。