一种孔雀捕捉网

技术领域

[0001] 本申请属于动物养殖技术领域，具体地说，涉及一种孔雀捕捉网。

[0002]

背景技术

[0003] 孔雀全长达2米以上，其中尾屏约1.2-1.5米，为鸡形目体型最大者。头顶翠绿，羽冠蓝绿而呈尖形；尾上覆羽特别长，形成尾屏，鲜艳美丽；真正的尾羽很短，呈黑褐色。雌鸟无尾屏，羽色暗褐而多杂斑。在饲养场内，无论是对笼内还是场地散跑的孔雀，对其捕捉一直是一个难题，通常需要近身使用尼龙袋或片状的捕捉网进行捕捉，使用尼龙袋会造成孔雀的剧烈反抗，在反抗过程中容易受伤，并且极易引起孔雀的热应激，甚至造成其死亡；使用片状的捕捉网需要罩住其全身完成捕捉，往往会对其尾羽造成损伤，影响其观赏价值，造成养殖者的经济损失。因此，有必要提供一种改进的孔雀捕捉网。

[0004]

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种新型的孔雀捕捉网。

[0006] 根据本实用新型的一个方面，本方案提供一种孔雀捕捉网，包括头颈圈、头颈网、撑网圈、主体网、固定圈和连接杆，所述头颈圈、撑网圈和固定圈均为环形，所述头颈圈的直径小于所述撑网圈和固定圈，所述头颈网的两端分别连接所述头颈圈和撑网圈围成第一腔体，所述主体网的两端分别连接所述撑网圈和固定圈围成第二腔体，所述第一腔体与所述第二腔体连通，所述头颈网的网孔径大于所述主体网的网孔径，所述连接杆与所述固定圈连接。

[0007] 可选地，所述头颈圈、撑网圈和固定圈均为圆环形。

[0008] 可选地，所述头颈圈的直径为15cm，所述固定圈的直径为60cm，所述撑网圈的直径大于所述头颈圈的直径且小于或等于所述固定圈的直径。

[0009] 可选地，所述头颈圈、撑网圈和固定圈采用金属材料制成。

[0010] 可选地，所述头颈圈至固定圈的长度为80cm。

[0011] 可选地，所述头颈网或/和主体网采用尼龙网制成。

[0012] 可选地，所述头颈网的网孔径为5cm，所述主体网的网孔径为2cm。

[0013] 可选地，所述固定圈上设置有螺纹连接座，所述连接杆通过所述螺纹连接座与所述固定圈连接。

[0014] 可选地，所述连接杆与所述固定圈的端面平行。

[0015] 可选地，所述连接杆为3级伸缩杆，每级长度为1m。

[0016] 本实用新型的一个技术效果在于，本实用新型能够用于捕捉孔雀，减少对孔雀尾羽和头颈部的伤害。

[0017]

附图说明

[0018] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请一些实施例的结构示意图；

图中：1头颈圈，2头颈网，3撑网圈，4主体网，5固定圈，6螺纹连接座，7连接杆。

[0019]

具体实施方式

[0020] 以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，藉此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0021] 本实用新型提供的一种孔雀捕捉网，参考图1，在一些实施例中，包括头颈圈1、头颈网2、撑网圈3、主体网4、固定圈5和连接杆7。

[0022] 所述头颈圈1、撑网圈3和固定圈5均为环形。通常情况下，所述头颈圈1、撑网圈3和固定圈5均为圆环形。在一些其他的实施例中，所述头颈圈1、撑网圈3和固定圈5也可以是椭圆形或其他形式的环形；或者部分为椭圆形或其他形式的环形，本实用新型对此并不限制。

[0023] 所述头颈网2的两端分别连接所述头颈圈1和撑网圈3围成第一腔体，第一腔体的两端贯通，用于套入后套住孔雀的颈部，孔雀的头部由头颈圈伸出至第一腔体外。以所述头颈圈1、撑网圈3和固定圈5均为圆环形为例，所述头颈网2。头颈圈1和撑网圈3构成一个圆台形，圆台形的底面和顶面贯通。

[0024] 所述主体网4的两端分别连接所述撑网圈3和固定圈5围成第二腔体，用于套入后套住孔雀身体。所述第一腔体与所述第二腔体连通，构成一个完整的网兜来网套住孔雀。

[0025] 所述头颈圈1的直径小于所述撑网圈3和固定圈5，便于套住并相对的固定孔雀头部，即相对于同样粗细的网兜更契合孔雀的身体形状。所述头颈圈1的直径优选为15cm，便于孔雀头部的伸出，不将孔雀的头部网住，减少在捕捉后孔雀的紧张感，减少其挣扎反抗的强度和时间。所述固定圈5的直径为60cm，便于孔雀的头部伸入后套住孔雀的身体；所述撑网圈3的直径等于或略小于所述固定圈5的直径，将整个捕捉网按照孔雀的体型进行分割，头颈部位于头颈网2的位置，身体大部分位于主体网4的位置，尾羽位于网兜外，减少对尾羽的损伤。撑网圈3即用于按照比例分隔网兜，也用于支撑网兜的顺利张开，维持网兜的形态，便于套捕孔雀，并引导着将孔雀的头部套入头颈网2内，尽可能的完成一次性的顺利套入。

[0026] 所述头颈圈1至固定圈5的长度为80cm，基本能够适合网住各种成年孔雀的体型。当然，本领域技术人员可以根据不同的孔雀体型进行适当的放大或者缩小。进一步的，头颈网2与主体网4的长度比约为1:2-1:3，

所述头颈网2的网孔径大于所述主体网4的网孔径。进一步的，所述头颈网2的网孔径为5cm，对头颈部具有一定的保护作用且利于散热，防止捕捉过程中的热应激。所述主体网4的网孔径为2cm，能够承受捕捉过程中孔雀身体以及爪子的物理损坏，并且有更好的固定作用

所述连接杆7与所述固定圈5连接，便于操作人员使用连接杆进行发力进行稍远距离的捕捉。进一步的，所述固定圈5上设置有螺纹连接座6，所述连接杆7通过所述螺纹连接座6与所述固定圈5连接，便于在不使用时将连接杆与固定圈分离，易于收纳。进一步的，所述连接杆7为多级伸缩杆，便于收纳，可以按照实际捕捉情况调节长短；其可以是采用金属带材、碳纤维或塑料片材卷制而成的可伸缩空心圆柱体杆，其特征是金属带材、碳纤维和塑料片材预先定型为具有记忆功能的小于杆体外径的弹力卷曲层，从而具有自紧功能，使卷曲层始终具有对伸缩杆施加压力的弹性势能。进一步的，优选为3级伸缩杆，每级长度为1m。

[0027] 本实用新型结构简单，可拆卸，易收纳，能方便的捕捉孔雀，减少对孔雀尾羽和头颈部的伤害以及热应激，提高了工作效率，增加了养殖者的经济效益，适宜推广使用。

[0028] 在一些实施例中，所述头颈圈1、撑网圈3和固定圈5采用金属材料制成，保证其支撑强度。

[0029] 在一些实施例中，所述头颈网2或/和主体网4采用尼龙网制成，材料易获取，成本低廉，并且相对柔软，能够减少捕捉孔过程中对孔雀造成伤害。

[0030] 在一些实施例中，所述连接杆7与所述固定圈5的端面平行。在一些其他的实施例中，也可以是略微倾斜的，本实用新型对此并不限制。

[0031] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0032] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

- [0033] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。