1. 一种组合式可独立移动的铅衣衣架，包括底座（1）、固定板（2）和活动衣架（6），其特征在于：所述底座（1）的顶端固定连接有横板（3），所述横板（3）顶端的中间位置活动连接有转杆（301），所述横板（3）的两侧皆固定连接有固定板（2），且固定板（2）两侧的中间位置皆活动连接有活动杆（4），所述活动杆（4）的一侧设置有架体（5），且架体（5）的顶端固定连接有挂钩（501），所述架体（5）的中间位置固定连接有横轴（503），且横轴（503）的顶端设置有卡套（502），所述架体（5）的一侧活动连接有活动衣架（6），且活动衣架（6）顶端的中间位置固定连接有连接钩（601）。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架，其特征在于：所述底座（1）顶端的中间位置活动连接有螺旋杆（101），且螺旋杆（101）的外部活动连接有螺旋套（102），所述螺旋杆（101）的外部设置有外螺纹，且螺旋套（102）的内部设置有与螺旋杆（101）外螺纹匹配的内螺纹。

3. 根据权利要求2所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架，其特征在于：所述螺旋套（102）的两侧皆固定连接有连接板（103），且连接板（103）的底端固定连接有滑轮（104）。

4. 根据权利要求1所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架，其特征在于：所述固定板（2）内部的底端活动连接有收卷轮（201），且收卷轮（201）的外部活动连接有连接绳（202）。

5. 根据权利要求4所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架 ，其特征在于：所述收卷轮（201）的一侧固定连接有转动盘（203），且转动盘（203）的内部等距离均匀设置有多个第一插孔（204）。

6. 根据权利要求5所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架，其特征在于：所述第一插孔（204）的内部设置有插杆（206），且插杆（206）底端的外部设置有第二插孔（205）。

7. 根据权利要求1所述的一种组合式可独立移动的铅衣衣架，其特征在于：所述活动杆（4）的底端设置有转轴（401），且活动杆（4）的内部等距离均匀设置有多个放置孔（402）。