1. 一种便携式用于应急指示的聚光罩，其特征在于：包括由多个聚光片组成的罩体，罩体整体呈圆台状，所述罩体的上端边缘处设置为倾斜结构，且由临近中心位置处向边缘进行倾斜，呈倾斜设置的所述聚光片将罩体内的光线聚焦到竖直方向偏移3度~5度的范围内。

2. 根据权利要求1所述的便携式用于应急指示的聚光罩，其特征在于：所述罩体的侧壁倾角为4度，聚光片的透光率至少为95%。

3. 根据权利要求1所述的便携式用于应急指示的聚光罩，其特征在于：在所述聚光片的内部还设置有多个用于改变光线方向的透镜结构，所述透镜结构呈倾斜设置。

4. 一种便携式用于应急指示的指示灯，其特征在于：包括壳体，安装在壳体上的灯头，以及权利要求1~3任一项中所述的聚光罩，所述聚光罩用于罩扣所述灯头；所述壳体内安装有电池和遥感控制电路；

所述遥感控制电路包括用于接收射频信号的接收器，所述接收器将接收到的信号传输给依次连接的带通滤波器和低噪声放大器，信号经过滤、放大后与正交本振进行混频，得到正交中频信号；中频信号经第二放大器放大后，进入ADC采样，得到数字中频信号，并由DSP对所述数字中频信号进行滤波、解调后得到数字解调信号；所述数字解调信号经DAC转换得到解调后的模拟信号，模拟信号经第三放大器放大后由DTMF解码器进行DTMF解码，得到控制信号；所述DTMF解码将控制信号发送给连接的微处理器，微处理器接收到该控制信号后，控制与微处理器连接的灯光驱动板进行相应动作控制灯头的工作状态。

5. 根据权利要求4所述的便携式用于应急指示的指示灯，其特征在于：所述壳体的外壁安装有按键，所述按键与所述微处理器相连接，所述微处理器中存储有设定匹配数据库，所述微处理器连接有一发射模块；所述微处理器根据接收到的按键操作动作信号，匹配转换为1与0特定信息组合的数字信号，并将该组合的数字信号发送至发射模块进行外发。

6. 根据权利要求5所述的便携式用于应急指示的指示灯，其特征在于：所述发射模块包括连接的DTMF编码器和前置放大器，用以对所述组合的数字信号进行编码和放大；放大后的DTMF码经调制器调制到载波中，载波信号与本振信号经混频器进行混频后得到发射频率，所述发射频率进入至功率放大单元进行放大再由发射器进行发射。

7. 根据权利要求6所述的便携式用于应急指示的指示灯，其特征在于：所述调制器与混频器之间的连接线路上和/或混频器与功率放大单元之间的连接线路上设置有带通滤波器，用以滤除产生的谐波。

8. 根据权利要求4所述的便携式用于应急指示的指示灯，其特征在于：所述壳体的下端可拆卸安装有一固定支架，所述固定支架包括用于套装所述壳体的套筒，在套筒的侧壁上间隔对称铰接有架脚，多个架脚形成三角结构；在所述架脚的下端还设置有防滑垫，且在架脚的下端处还设置有固定孔。

9. 一种便携式用于应急指示的灯光设备，其特征在于：包括箱体以及放置在所述箱体内的上述权利要求4所述的指示灯，在箱体的一侧设置有透气孔，所述箱体内设有一储电部，用于对指示灯内的电池进行充电；所述储电部通过电源转换模块与外接接口连接。

10. 根据权利要求9所述的便携式用于应急指示的灯光设备，其特征在于：所述箱体的上盖内侧间隔排布有用于放置指示灯的放置槽，在放置槽内设置有插座，所述插座与位于箱体下盖内侧的储电部连接；所述指示灯的下端设置有与所述插座配合的插件，所述插件与指示灯内的电池进行连接。