1. 一种玉米种植用根部施肥装置，包括装置底架（1）、移动轮（3）、拨土片（5）、施肥管（11）和肥料箱（14），其特征在于：所述装置底架（1）底端的两侧皆安装有移动轮（3），且装置底架（1）的内部设置有蓄电池（2），所述装置底架（1）的顶端固定有支撑台（4），且支撑台（4）的顶端固定有装置箱体（8），并且装置箱体（8）的顶端设置有进料口（9），所述装置箱体（8）的内部固定有肥料箱（14），肥料箱（14）与进料口（9）相连通，所述装置箱体（8）一侧的支撑台（4）顶端固定有推杆（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用根部施肥装置，其特征在于：所述装置底架（1）两侧的外壁上皆转动安装有转杆（17），所述转杆（17）的一端焊接有所述拨土片（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用根部施肥装置，其特征在于：所述支撑台（4）两侧的外壁上皆固定有固定杆（6），且固定杆（6）的一端固定有管夹（7），并且管夹（7）的内部设置有施肥管（11），施肥管（11）的一端与装置箱体（8）相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用根部施肥装置，其特征在于：所述拨土片（5）位置处的装置底架（1）内部安装有步进电机（12），且步进电机（12）的输出端通过联轴器安装有转轴（13），转轴（13）的一端与转杆（17）固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用根部施肥装置，其特征在于：所述装置箱体（8）的上方设置有拉杆（15），拉杆（15）的底端皆延伸至装置箱体（8）的内部，且拉杆（15）内部的两侧皆固定有弹簧（16），弹簧（16）的底端与装置箱体（8）的顶端固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种玉米种植用根部施肥装置，其特征在于：所述肥料箱（14）两侧的外壁上皆固定有导料管（18），导料管（18）的一端与肥料箱（14）相连通，导料管（18）的另一端与施肥管（11）相连通，且导料管（18）的底部设置有卡槽（19），并且导料管（18）的内部设置有挡片（20），挡片（20）的底端延伸至卡槽（19）的内部，挡片（20）的顶端延伸至导料管（18）的上方并与拉杆（15）的底端固定连接。