一种玉米种植用根部施肥装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及玉米种植技术领域，具体为一种玉米种植用根部施肥装置。

背景技术

玉米是禾本科玉蜀黍属一年生草本植物，是重要的粮食作物和饲料作物。含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素等，具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力。玉米植株含有16种元素，除C、H²O²其它元素均通过根系从土壤中吸收，需要大量的N、P、K、S、Ca和Mg，少量的Fe、Mn、Zn、Cu、Ba和Cl2等。

玉米在种植期间需要在不同时期进行多次施肥，农户传统增施肥多采用人工撒施，肥料利用率低，且费时费力。为了提高施肥的工作效率和施肥效果，需要借助施肥装置来完成玉米的施肥工作。

现今市场上的此类施肥装置种类繁多，基本可以满足农户的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类施肥装置在使用时一般难以控制施肥的量，因此容易造成施肥不足或过度施肥的情况；

- 现有的此类施肥装置一般需要一人将玉米根附近的土拨开，另一人进行施肥，该方式不仅操作不够便捷，而且效率不高，因此存在改进的空间；

- 现有的此类施肥装置在使用时由于玉米叶片具有一定的宽度，能够很完整的覆盖住玉米秸秆的根部，因此容易导致施肥不精准，影响了玉米对肥料的吸收。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种玉米种植用根部施肥装置，以解决上述背景技术中提出施肥装置在使用时难以控制施肥的量，施肥操作不便且效率不高和施肥不够精准的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种玉米种植用根部施肥装置，包括装置底架、移动轮、拨土片、施肥管和肥料箱，所述装置底架底端的两侧皆安装有移动轮，且装置底架的内部设置有蓄电池，所述装置底架的顶端固定有支撑台，且支撑台的顶端固定有装置箱体，并且装置箱体的顶端设置有进料口，所述装置箱体的内部固定有肥料箱，肥料箱与进料口相连通，所述装置箱体一侧的支撑台顶端固定有推杆。

优选的，所述装置底架两侧的外壁上皆转动安装有转杆，且转杆的一端焊接有拨土片，用于施肥时的翻土和覆土工作。

优选的，所述支撑台两侧的外壁上皆固定有固定杆，且固定杆的一端固定有管夹，并且管夹的内部设置有施肥管，施肥管的一端与装置箱体相连通，提高了施肥的精准性。

优选的，所述拨土片位置处的装置底架内部安装有步进电机，且步进电机的输出端通过联轴器安装有转轴，转轴的一端与转杆固定连接，用于拨土片的驱动工作。

优选的，所述装置箱体的上方设置有拉杆，拉杆的底端皆延伸至装置箱体的内部，且拉杆内部的两侧皆固定有弹簧，弹簧的底端与装置箱体的顶端固定连接，便于驱动挡片使其上下移动。

优选的，所述肥料箱两侧的外壁上皆固定有导料管，导料管的一端与肥料箱相连通，导料管的另一端与施肥管相连通，且导料管的底部设置有卡槽，并且导料管的内部设置有挡片，挡片的底端延伸至卡槽的内部，挡片的顶端延伸至导料管的上方并与拉杆的底端固定连接，便于控制施肥量。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该玉米种植用根部施肥装置不仅实现了自动翻土和覆土的功能、提高了施肥工作的便捷性与效率，便于对施肥量进行控制，而且提高了施肥的精准性。

- 通过设置有步进电机、转轴、转杆和拨土片，步进电机通过转轴驱动转杆使其旋转，转杆带动拨土片旋转半圈，拨土片转动将玉米秸秆根部的附近的土壤挑起，使得土壤暂存与拨土片的内部，待施肥完毕后，步进电机驱动拨土片使其继续旋转半圈，使得拨土片内部的土壤掉落至原位，从而实现了自动翻土和覆土的功能，进而提高了施肥工作的便捷性与效率；

- 通过设置有拉杆、弹簧、导料管、卡槽和挡片，向上拉动拉杆使其带动挡片上移，使得肥料箱内部的肥料通过导料管进入到施肥管的内部，肥料从施肥管的底端排出，对玉米秸秆的根部进行施肥，再松开拉杆使其在弹簧的弹性作用下恢复至原位，拉杆推动挡片使其卡入卡槽的内部，此时停止施肥，此操作便于对施肥量进行控制，从而减少了施肥不足或过度施肥情况的出现；

- 通过设置有固定杆、管夹和施肥管，由于固定杆一端的管夹对施肥管起到了支撑的作用，调整施肥管的位置将其对准玉米秸秆的根部，施肥管可穿过玉米叶子将肥料直接导入玉米根部，从而提高了施肥的精准性。

附图说明

图1为本实用新型的正视结构示意图；

图2为本实用新型的装置箱体剖视放大结构示意图；

图3为本实用新型的拨土片侧视放大结构示意图；

图4为本实用新型的图2中A处放大结构示意图。

图中：1、装置底架；2、蓄电池；3、移动轮；4、支撑台；5、拨土片；6、固定杆；7、管夹；8、装置箱体；9、进料口；10、推杆；11、施肥管；12、步进电机；13、转轴；14、肥料箱；15、拉杆；16、弹簧；17、转杆；18、导料管；19、卡槽；20、挡片。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种玉米种植用根部施肥装置，包括装置底架1、移动轮3、拨土片5、施肥管11和肥料箱14，装置底架1底端的两侧皆安装有移动轮3，且装置底架1的内部设置有蓄电池2；

装置底架1两侧的外壁上皆转动安装有转杆17，且转杆17的一端焊接有拨土片5，用于施肥时的翻土和覆土工作；

拨土片5位置处的装置底架1内部安装有步进电机12，该步进电机12的型号可为35BYG250B-0081，且步进电机12的输出端通过联轴器安装有转轴13，转轴13的一端与转杆17固定连接，用于拨土片5的驱动工作；

装置底架1的顶端固定有支撑台4，且支撑台4的顶端固定有装置箱体8，并且装置箱体8的顶端设置有进料口9；

装置箱体8的上方设置有拉杆15，拉杆15的底端皆延伸至装置箱体8的内部，且拉杆15内部的两侧皆固定有弹簧16，弹簧16的底端与装置箱体8的顶端固定连接，便于驱动挡片20使其上下移动；

支撑台4两侧的外壁上皆固定有固定杆6，且固定杆6的一端固定有管夹7，并且管夹7的内部设置有施肥管11，施肥管11的一端与装置箱体8相连通，提高了施肥的精准性；

装置箱体8的内部固定有肥料箱14，肥料箱14与进料口9相连通，装置箱体8一侧的支撑台4顶端固定有推杆10；

肥料箱14两侧的外壁上皆固定有导料管18，导料管18的一端与肥料箱14相连通，导料管18的另一端与施肥管11相连通，且导料管18的底部设置有卡槽19，并且导料管18的内部设置有挡片20，挡片20的底端延伸至卡槽19的内部，挡片20的顶端延伸至导料管18的上方并与拉杆15的底端固定连接，便于控制施肥量。

工作原理：使用时，使用者首先通过推杆10推动该装置使其在移动轮3的作用下在玉米地的间隙内行走，其次，当拨土片5位于玉米秸秆的根部时，通过操作外部控制设备使其控制步进电机12工作，步进电机12通过转轴13驱动转杆17使其旋转，转杆17带动拨土片5旋转半圈，拨土片5转动将玉米秸秆根部的附近的土壤挑起，使得土壤暂存与拨土片5的内部，接着，由于固定杆6一端的管夹7对施肥管11起到了支撑的作用，调整施肥管11的位置将其对准玉米秸秆的根部，施肥管11可穿过玉米叶子将肥料直接导入玉米根部，从而提高了施肥的精准性，然后，向上拉动拉杆15使其带动挡片20上移，使得肥料箱14内部的肥料通过导料管18进入到施肥管11的内部，肥料从施肥管11的底端排出，对玉米秸秆的根部进行施肥，再松开拉杆15使其在弹簧16的弹性作用下恢复至原位，拉杆15推动挡片20使其卡入卡槽19的内部，此时停止施肥，此操作便于对施肥量进行控制，从而减少了施肥不足或过度施肥情况的出现，最后，步进电机12通过转轴13驱动转杆17并带动拨土片5继续旋转半圈，使得拨土片5内部的土壤掉落至原位，从而实现了自动翻土和覆土的功能，进而提高了施肥工作的便捷性与效率，完成玉米种植用根部施肥装置的工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。