1. 一种农作物秸秆回收装置，包括拖箱（1）、拖拽扣（2）、主动轮（3）、破碎箱（5）和从动轮（18），其特征在于：所述拖箱（1）的顶端安装有破碎箱（5），且破碎箱（5）的底端与拖箱（1）固定连接，并且破碎箱（5）一侧的拖箱（1）顶端安装有储料箱（10），并且储料箱（10）的底端与拖箱（1）固定连接，所述破碎箱（5）下方的拖箱（1）外壁上安装有拖拽扣（2），且拖拽扣（2）的一端与拖箱（1）固定连接，并且拖拽扣（2）的顶端安装有加强筋扣（4），所述加强筋扣（4）的底端与拖拽扣（2）固定连接，且加强筋扣（4）上方的破碎箱（5）顶端安装有进料座（6），并且进料座（6）的顶端安装有挡板（8），所述挡板（8）的外壁上安装有两组微型气缸（7），且微型气缸（7）的底端与进料座（6）相铰接，并且微型气缸（7）的顶端与挡板（8）相铰接，所述微型气缸（7）一侧的储料箱（10）外壁上安装有控制面板（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种农作物秸秆回收装置，其特征在于：所述储料箱（10）的外壁上安装有挡料板（13），且挡料板（13）的外壁上设有铰接轴（15），并且挡料板（13）通过铰接轴（15）与储料箱（10）相铰接。

3. 根据权利要求1所述的一种农作物秸秆回收装置，其特征在于：所述储料箱（10）的外壁上安装有支撑座（14），且支撑座（14）一侧的挡料板（13）外壁上安装有驱动气缸（12），并且驱动气缸（12）的底端延伸至支撑座（14）的内部。

4. 根据权利要求1所述的一种农作物秸秆回收装置，其特征在于：所述破碎箱（5）的内部安装有破碎滚筒（9），且破碎滚筒（9）下方的破碎筒（5）内部安装有驱动筒（17），并且驱动筒（17）的表面设有破碎刀（16）,驱动筒（17）一侧的外壁上安装有从动轮（18），且从动轮（18）的表面缠绕有皮带（19），并且破碎箱（5）的外壁上安装有主动轮（3）,所述主动轮（3）一侧的破碎箱（5）外壁上安装有伺服电机（22），且伺服电机（22）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（21），并且第一转轴（21）的一端安装有传动轴（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种农作物秸秆回收装置，其特征在于：所述拖箱（1）的内部安装有两组链齿轮（23），所述链齿轮（23）的表面结缠绕有所述链条（27），并且链条（27）的外壁上固定有拨板（28）。

6. 根据权利要求1所述的一种农作物秸秆回收装置，其特征在于：所述链齿轮（23）的外壁上安装有驱动轴（24），且驱动轴（24）一侧的拖箱（1）外壁上安装有步进电机（25），并且步进电机（25）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（26）。