一种便于药物分类的药物储存橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗药品放置设备技术领域，具体为一种便于药物分类的药物储存橱柜。

背景技术

药物储存橱柜是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、热补偿系统、温度传感器等组成，放入药品根据所需要设置将温度调节到最佳冷藏温度即可运行，当环境温度低于所设置温度时，通过热补偿系统将温度升到所设置温度，当温度低于所设置温度时，通过制冷系统将温度自动调节到所需温度，当机器制冷系统发生故障或温差大于偏离值时，警报系统开始发出警报声，提醒使用者及时对箱内药品作出处理，降低不必要的损失，但是目前的一些药物储存橱柜存在以下的缺陷：一、现有的一些药物储存橱柜在操作使用的过程中，装置不能对存储的药物进行明确的分类，导致医护人员在取药的过程中花费大量的时间去找需要的药品，给医护人员的工作造成了很大的影响，二、现有的一些药物储存橱柜在操作使用的过程中不能很好的对药物进行隔离，不同种类的药物存放在一起的时候有可能会产生化学反应，给药物储存的效果造成了很大的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于药物分类的药物储存橱柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于药物分类的药物储存橱柜，包括固定底板，所述固定底板的下端固定连接有转动轴，所述转动轴的侧端面转动连接有脚踏，所述转动轴的下端转动连接有滚轮，所述固定底板的上端固定安装有电动机，所述电动机的前端面固定安装有物品放置篮，所述电动机的上端固定连接有金属外壳，所述金属外壳的侧端面固定安装有操作平台，所述金属外壳的前端面转动连接有金属门，所述金属门的表面固定连接有玻璃标签，所述金属门的表面固定安装有第一金属把手，所述金属外壳的上端固定安装有显示器，所述显示器的前端面固定安装有显示屏，所述金属外壳的内侧右端滑动连接有固体药物放置板，所述固体药物放置板背离金属外壳的一侧卡接有隔离板，所述隔离板背离固体药物放置板的一侧卡接有液体药物放置箱主体，所述液体药物放置箱主体包括液体药物放置箱、金属卡条和第二金属把手，所述金属卡条对称固定安装在液体药物放置箱的侧端面，所述第二金属把手固定安装在液体药物放置箱的前端面。

优选的，所述隔离板和液体药物放置箱通过金属卡条相卡接。

优选的，所述金属卡条左侧卡接在金属外壳的内部。

优选的，所述金属外壳和金属门通过转动连接轴相转动连接。

优选的，所述固体药物放置板的左侧卡接在隔离板的表面。

优选的，所述隔离板固定安装在金属外壳的内部。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）本实用新型通过设有多个存储箱、玻璃标签、第一金属把手和金属门，装置设有多个存储箱，每个存储箱都有独立的金属门，玻璃标签固定安装在金属门的表面，可以明确的标明内部储存的药物，医护人员可以对照标签上的文字进行取药，通过金属门上设有的第一金属把手可以方便的打开金属门，取出药物，有效的解决了现有的一些药物储存橱柜在操作使用的过程中，装置不能对存储的药物进行明确的分类，导致医护人员在取药的过程中花费大量的时间去找需要的药品，给医护人员的工作造成了很大的影响的问题。

（2）本实用新型设有隔离板，隔离板开设在固体药物放置板和液体药物放置箱之间，隔离板有效的将固、液存储箱分离开，可以有效的保证在存储过程中两边不受干扰，有效的解决了现有的一些药物储存橱柜在操作使用的过程中不能很好的对药物进行隔离，不同种类的药物存放在一起的时候有可能会产生化学反应，给药物储存的效果造成了很大的影响的问题。

（3）本实用新型通过设有物品放置篮，物品放置篮固定安装在电动机的前端面，医护人员从装置内部取药的时候，可以先从物品放置篮内部取出医用手套带上，使得装置更加方便了医护人员的使用。

附图说明

图1为本实用新型主体结构示意图；

图2为本实用新型金属外壳内部结构示意图；

图3为本实用新型液体药物放置箱主体结构示意图。

图中：1-显示屏；2-显示器；3-金属外壳；4-操作平台；5-物品放置篮；6-固定底板；7-脚踏；8-滚轮；9-转动轴；10-电动机；11-玻璃标签；12-第一金属把手；13-金属门；14-隔离板；15-固体药物放置板；16-液体药物放置箱主体；17-液体药物放置箱；18-金属卡条；19-第二金属把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于药物分类的药物储存橱柜，包括固定底板6，固定底板6的下端固定连接有转动轴9，转动轴9的侧端面转动连接有脚踏7，转动轴9的下端转动连接有滚轮8，固定底板6的上端固定安装有电动机10，电动机10的前端面固定安装有物品放置篮5，物品放置篮固5定安装在电动机10的前端面，医护人员从装置内部取药的时候，可以先从物品放置篮5内部取出医用手套带上，使得装置更加方便了医护人员的使用，电动机10的上端固定连接有金属外壳3，金属外壳3的侧端面固定安装有操作平台4，金属外壳3的前端面转动连接有金属门13，金属门13的表面固定连接有玻璃标签11，金属门13的表面固定安装有第一金属把手12，装置设有多个存储箱，每个存储箱都有独立的金属门13，玻璃标签11固定安装在金属门13的表面，可以明确的标明内部储存的药物，医护人员可以对照标签上的文字进行取药，通过金属门13上设有的第一金属把手12可以方便的取出药物，金属外壳3的上端固定安装有显示器2，显示器2的前端面固定安装有显示屏1，金属外壳3的内侧右端滑动连接有固体药物放置板15，固体药物放置板15背离金属外壳3的一侧卡接有隔离板14，隔离板14开设在固体药物放置板15和液体药物放置箱17之间，隔离板14有效的将固、液存储箱分离开，可以有效的保证在存储过程中两边不受干扰，隔离板14背离固体药物放置板15的一侧卡接有液体药物放置箱主体16，液体药物放置箱主体16包括液体药物放置箱17、金属卡条18和第二金属把手19，金属卡条18对称固定安装在液体药物放置箱17的侧端面，第二金属把手19固定安装在液体药物放置箱17的前端面。

隔离板14和液体药物放置箱17通过金属卡条18相卡接，金属外壳3和金属门13通过转动连接轴相转动连接，金属卡条18左侧卡接在金属外壳3的内部，固体药物放置板15的左侧卡接在隔离板14的表面，隔离板14固定安装在金属外壳3的内部。

工作原理：首先接通电源，打开电动机10，使装置整体运转起来，医护人员通过拖动第一金属把手12，可以将金属门13打开，将不同的需要放置装置内部，将需要储存的液体药物，放置到左侧液体药物放置箱17内部，将需要储存的固体药物，放置到右侧固体药物放置板15的上端，中间有隔离板14对其进行隔离，可以有效的保证在存储过程中两边不受干扰，待医护人员需要使用药物的时候，可以先从物品放置篮5内部取出医用手套带上，对应着玻璃标签11取出相应的药物，最后关闭电源。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。