一种组合式中药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及药品存放设备技术领域，具体为一种组合式中药柜。

背景技术

一般中药柜柜体采用用优质冷轧钢板精工制作，表面处理为聚能脂静电粉末喷涂（环保无毒害、无气味），柜体可以颜色为经木红、灰白色，每个小抽屉固定分成三格，可放一百多种中草药，有的下部抽屉可放较大药材，柜体内部全封闭，可防鼠、防潮、防串药，自制抽屉平导轨，推拉自如，但是目前的中药柜使用过程中存在的问题如下：

一是传统装置摆放的空间狭小，存放药品极少，且不便使用者区分，二是传统装置不易移动或搬运，对使用者的使用带来不便，三是传统装置设备单一，药品量少量多无法更改装置的大小，需要改进。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种组合式中药柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种组合式中药柜，包括单一药柜主体，所述单一药柜主体包括药柜外壳、卡夹、伸缩手柄、置物槽、卡槽、药盒槽和滑动槽，所述药柜外壳固定连接在单一药柜主体的外端，所述卡夹固定连接在药柜外壳的上端，所述伸缩手柄滑动连接在药柜外壳的侧端，所述卡槽开设在药柜外壳的下端，所述药盒槽均匀等距开设在药柜外壳的前端面，所述滑动槽固定连接在药盒槽的内段侧面，所述置物槽开设在药柜外壳的前端面上端，所述单一药柜主体的上端卡接有防护顶盖，所述单一药柜主体的下端螺纹连接有防护架主体，所述防护架主体包括保护架、支撑架、支撑柱、伸缩柱和垫圈，所述保护架等距固定在防护架主体的外端，所述支撑架固定连接在保护架的下端，所述支撑柱均匀分布在保护架的下端，所述伸缩柱卡接在支撑柱的下端，所述垫圈固定连接在伸缩柱的下端，所述药盒槽的内端滑动连接有盛药盒主体，所述盛药盒主体包括药盒外壳、滑动轴、防护顶盖、拉动手柄和命名卡套，所述药盒外壳固定连接在盛药盒主体的外端，所述滑动轴固定连接在盛药盒主体的侧端，所述防护顶盖固定连接在盛药盒主体的前端面，所述拉动手柄固定连接在防护顶盖的前端面，所述命名卡套固定连接在拉动手柄的上端。

优选的，所述单一药柜主体有三组，且呈竖直排列在一起。

优选的，所述单一药柜主体之间通过卡夹与卡槽实现相互卡接。

优选的，所述盛药盒主体通过滑动轴和滑动槽与药盒槽滑动连接。

优选的，所述卡夹与卡槽均有四组，且均匀分布在卡槽的四角。

优选的，所述支撑柱、伸缩柱、垫圈均有四组，且均匀分布在保护架的四角下端。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 本实用新型通过单一药柜主体的安装，实现药柜的单一使用或拼装使用，使用者可通过药品的数量选择使用单一药柜主体的数量，从而节省占用空间和使用者的时间，通过药柜外壳的设置，防护单一药柜主体不被侵蚀，通过卡夹和卡槽的设置，将卡夹和卡槽相卡接实现单一药柜主体之间的相互拼接，通过伸缩手柄的设置，实现单一药柜主体单一使用时的移动，拼装使用时，可通过滑动轴收回伸缩手柄，不影响单一药柜主体的拼装，通过置物槽的设置，实现使用者对盛放药品器皿的放置。

（2）本实用新型通过盛药盒主体的安装，实现对药品的存放或提取，通过药盒外壳的设置，实现对盛药盒主体的防护且增大盛药盒主体的存放药品的空间，通过滑动槽和滑动槽的设置，滑动槽和滑动槽之间的滑动连接保证盛药盒主体在药盒槽的内端顺利滑动，实现药品的存放，通过拉动手柄的设置，提高使用者使用盛药盒主体的效率，通过拉动手柄的设置，使用者为盛药盒主体内部的药品做标记，提高使用者识别药品的能力及效率。

（3）本实用新型通过防护架主体的安装，实现对单一装置或拼装装置的防护，通过保护架的设置，保护单一药柜主体之间卡接的部位，提高拼装装置的安全性，通过单一药柜主体的设置，实现对边角的保护，且保护使用者不被边角所刮伤，通过支撑柱和伸缩柱的设置，实现对装置的高度或因地面不平的调整，通过垫圈的设置，增大接触面，防止压力过大，损坏防护架主体。

附图说明

图1为本实用新型主体结构示意图；

图2为本实用新型单一药柜主体结构示意图；

图3为本实用新型防护架主体结构示意图；

图4为本实用新型盛药盒主体结构示意图。

图中：1-防护顶盖；2-单一药柜主体；3-防护架主体；4-盛药盒主体；5-药柜外壳；6-卡夹；7-伸缩手柄；8-置物槽；9-卡槽；10-药盒槽；11-滑动槽；12-保护架；13-支撑架；14-支撑柱；15-伸缩柱；16-垫圈；17-药盒外壳；18-滑动轴；19-防护顶盖；20-拉动手柄；21-命名卡套。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种组合式中药柜，包括单一药柜主体2，通过单一药柜主体2的安装，实现药柜的单一使用或拼装使用，使用者可通过药品的数量选择使用单一药柜主体2的数量，从而节省占用空间和使用者的时间，单一药柜主体2包括药柜外壳5、卡夹6、伸缩手柄7、置物槽8、卡槽9、药盒槽10和滑动槽11，药柜外壳5固定连接在单一药柜主体2的外端，通过药柜外壳5的设置，防护单一药柜主体2不被侵蚀，卡夹6固定连接在药柜外壳5的上端，伸缩手柄7滑动连接在药柜外壳5的侧端，通过伸缩手柄7的设置，实现单一药柜主体2单一使用时的移动，拼装使用时，可通过滑动轴收回伸缩手柄7，不影响单一药柜主体2的拼装，卡槽9开设在药柜外壳5的下端，通过卡夹6和卡槽9的设置，将卡夹6和卡槽9相卡接实现单一药柜主体2之间的相互拼接，药盒槽10均匀等距开设在药柜外壳5的前端面，滑动槽11固定连接在药盒槽10的内端侧面，置物槽8开设在药柜外壳5的前端面上端，单一药柜主体2的上端卡接有防护顶盖1，单一药柜主体2的下端螺纹连接有防护架主体3，通过防护架主体3的安装，实现对单一装置或拼装装置的防护，防护架主体3包括保护架12、支撑架13、支撑柱14、伸缩柱15和垫圈16，保护架12等距固定在防护架主体3的外端，通过保护架12的设置，保护单一药柜主体2之间卡接的部位，提高拼装装置的安全性，支撑架13固定连接在保护架12的下端，通过单一药柜主体13的设置，实现对边角的保护，且保护使用者不被边角所刮伤，支撑柱14均匀分布在保护架12的下端，伸缩柱15卡接在支撑柱14的下端，通过支撑柱14和伸缩柱15的设置，实现对装置的高度或因地面不平的调整，垫圈16固定连接在伸缩柱15的下端，药盒槽10的内端滑动连接有盛药盒主体4，通过盛药盒主体4的安装，实现对药品的存放或提取，盛药盒主体4包括药盒外壳17、滑动轴18、防护顶盖19、拉动手柄20和命名卡套21，药盒外壳17固定连接在盛药盒主体4的外端，通过药盒外壳17的设置，实现对盛药盒主体4的防护且增大盛药盒主体4的存放药品的空间，滑动轴18固定连接在盛药盒主体4的侧端，通过滑动槽11和滑动槽18的设置，滑动槽11和滑动槽18之间的滑动连接保证盛药盒主体4在药盒槽10的内端顺利滑动，实现药品的存放，防护顶盖19固定连接在盛药盒主体4的前端面，拉动手柄20固定连接在防护顶盖19的前端面，通过拉动手柄20的设置，提高使用者使用盛药盒主体4的效率，命名卡套21固定连接在拉动手柄20的上端。

单一药柜主体2有三组，且呈竖直排列在一起，单一药柜主体2之间通过卡夹6与卡槽9实现相互卡接，盛药盒主体4通过滑动轴18和滑动槽11与药盒槽10滑动连接，卡夹6与卡槽9均有四组，且均匀分布在卡槽5的四角，支撑柱14、伸缩柱15、垫圈16均有四组，且均匀分布在保护架12的四角下端。

工作原理：使用者先考虑自己有多少药品，通过药品的数量来选择单一药柜主体2的数量，当药品少量时，一个单一药柜主体2即可完成工作，当药品数量较大时，由多个单一药柜主体2拼装呈竖直状，再多个拼装装置并排可完成药品的盛放，通过伸缩手柄7，使用者可移动单一药柜主体2，完成使用者的单一使用或拼装装置，通过伸缩手柄6和卡槽9，可以对两个单一药柜主体2之间进行上下拼装，再由卡槽12保护接口，最底端的卡槽12包括卡槽14、卡槽15和卡槽16，可调整装置的平衡性，完成工作。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。