一种便于分类和取放的中药柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗药品放置设备技术领域，具体为一种便于分类和取放的中药柜。

背景技术

中药（“传统中医”或“传统中医药”）是指以中医药理论为指导，有着独特的理论体系和应用形式，用于预防和治疗疾病并具有康复与保健作用的天然药物及其加工代用品，主要包括植物药、动物药、矿物药，中药柜是一种专门对中药进行储存的装置，但是目前的一些中药储存柜存在以下的缺陷：一、现有的一些中药储存柜在操作使用的过程中，装置不能对存储的中药进行明确的分类，导致医护人员在取中药的过程中花费大量的时间去找需要的中药，给医护人员的工作造成了很大的影响，二、现有的一些药物储存柜在操作使用的过程中不能很好的对药物进行方便的取放，医护人员在取放的过程中往往不能方便的对中药进行取放，给医护人员的工作造成了很大的影响。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种便于分类和取放的中药柜，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于分类和取放的中药柜，包括底端金属外壳，所述底端金属外壳下端两侧均固定安装有转动轴，所述转动轴的侧端面转动连接有脚踏，所述转动轴的下端转动连接有滚轮，所述底端金属外壳下端四周均固定安装有固定伸缩杆，所述底端金属外壳前端面滑动连接有金属门，所述金属门的表面左上端固定连接有玻璃标签，所述金属门的前端面对称固定安装有金属把手，所述底端金属外壳的内部开设有卡槽，所述卡槽内侧卡接有金属卡条，所述金属卡条背离卡槽的一侧固定连接有中药放置箱，所述底端金属外壳的后端固定安装有电动机，所述底端金属外壳的侧端面固定安装有物品放置箱，所述底端金属外壳的上端右侧固定安装有电子秤，所述底端金属外壳的顶端固定连接有干燥储存箱主体，所述干燥储存箱主体的内侧两端均固定安装有干燥器，所述干燥储存箱主体的下端滑动连接有载药板，所述载药板的上端固定安装有中药烘干箱，所述干燥储存箱主体的顶端固定安装有显示器，所述显示器的前端面左侧固定安装有显示屏，所述显示器的前端面右侧固定安装有操作平台。

优选的，所述转动轴对称固定安装在电动机的下端。

优选的，所述中药放置箱固定安装在金属门的后端面。

优选的，所述固定伸缩杆对称固定安装在电动机的下端。

优选的，所述底端金属外壳和中药放置箱通过金属卡条相卡接。

优选的，所述干燥储存箱主体固定连接在电动机的上端。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）本实用新型通过设有多个存储箱、玻璃标签、金属把手和金属门，装置设有多个存储箱，每个存储箱都有独立的金属门，玻璃标签固定安装在金属门的左上端，可以明确的标明内部储存的药物，医护人员可以对照标签上的文字进行取药，通过金属门上设有的金属把手可以方便的打开金属门，取出药物，有效的解决了现有的一些中药储存柜在操作使用的过程中，装置不能对存储的中药进行明确的分类，导致医护人员在取中药的过程中花费大量的时间去找需要的中药，给医护人员的工作造成了很大影响的问题。

（2）本实用新型设有中药放置箱、金属卡条和卡槽，金属卡条对称固定连接在中药放置箱的侧端面，卡槽开设在金属外壳的内部，金属外壳和中药放置箱通过金属卡条相卡接，医护人员拉动金属把手便可以方便的打开装置，对内部的中药进行取放，有效的解决了现有的一些药物储存柜在操作使用的过程中不能很好的对药物进行取放，医护人员在取放的过程中往往不能方便的对中药进行取放，给医护人员的工作造成了很大影响的问题。

（3）本实用新型通过设有电子秤和物品放置篮，电子秤固定安装在底端金属外壳的上端，医护人员取出中药的时候可以方便对其进行称量，物品放置箱固定安装在底端金属外壳的侧端面，医护人员从装置内部取药的时候，可以先从物品放置箱内部取出医用手套带上，使得装置更加方便了医护人员的使用。

附图说明

图1为本实用新型主体结构示意图；

图2为本实用新型中药放置箱结构示意图；

图3为本实用新型干燥储存箱主体结构示意图。

图中：1-显示屏；2-显示器；3-操作平台；4-电子秤；5-物品放置箱；6-脚踏；7-滚轮；8-固定伸缩杆；9-金属把手；10-金属门；11-玻璃标签；12-转动轴；13-底端金属外壳；14-电动机；15-干燥储存箱主体；16-中药放置箱；17-金属卡条；18-卡槽；19-干燥器；20-中药烘干箱；21-载药板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于分类和取放的中药柜，包括底端金属外壳13，底端金属外壳13下端两侧均固定安装有转动轴12，转动轴12的侧端面转动连接有脚踏6，转动轴12的下端转动连接有滚轮7，底端金属外壳13下端四周均固定安装有固定伸缩杆8，底端金属外壳13前端面滑动连接有金属门10，金属门10的表面左上端固定连接有玻璃标签11，金属门10的前端面对称固定安装有金属把手9，装置设有多个存储箱，每个存储箱都有独立的金属门10，玻璃标签11固定安装在金属门10的左上端，可以明确的标明内部储存的药物，医护人员可以对照标签上的文字进行取药，通过金属门上设有的金属把手9可以方便的打开金属门，取出药物，底端金属外壳13的内部开设有卡槽18，卡槽18内侧卡接有金属卡条17，金属卡条17背离卡槽18的一侧固定连接有中药放置箱16，金属卡条17对称固定连接在中药放置箱16的侧端面，卡槽18开设在金属外壳的内部，金属外壳和中药放置箱16通过金属卡条17相卡接，医护人员拉动金属把手9便可以方便的打开装置，对内部的中药进行取放，底端金属外壳13的后端固定安装有电动机14，底端金属外壳13的侧端面固定安装有物品放置箱5，底端金属外壳13的上端右侧固定安装有电子秤4，底端金属外壳13的顶端固定连接有干燥储存箱主体15，干燥储存箱主体15的内侧两端均固定安装有干燥器19，干燥储存箱主体15的下端滑动连接有载药板21，载药板21的上端固定安装有中药烘干箱20，干燥储存箱主体15的顶端固定安装有显示器2，显示器2的前端面左侧固定安装有显示屏1，显示器2的前端面右侧固定安装有操作平台3，电子秤4固定安装在底端金属外壳13的上端，医护人员取出中药的时候可以方便对其进行称量，物品放置箱5固定安装在底端金属外壳13的侧端面，医护人员从装置内部取药的时候，可以先从物品放置箱5内部取出医用手套带上，使得装置更加方便了医护人员的使用。

转动轴12对称固定安装在电动机14的下端，中药放置箱16固定安装在金属门10的后端面，固定伸缩杆8对称固定安装在电动机14的下端，底端金属外壳13和中药放置箱16通过金属卡条17相卡接，干燥储存箱主体15固定连接在电动机14的上端。

工作原理：首先接通电源，打开电动机14，使装置整体运转起来，医护人员通过拖动金属把手9，可以将金属门10打开，将不同的中药放置到装置内部进行保存，将需要干燥保存的中药，放置到干燥储存箱主体15的内部，将需要常温储存的中药，放置到底端金属外壳13内部的上端，金属外壳和中药放置箱16通过金属卡条17相卡接，医护人员拉动金属把手9便可以方便的打开装置，对内部的中药进行取放，待医护人员需要使用药物的时候，可以先从物品放置箱5内部取出医用手套带上，对应着玻璃标签11取出相应的药物，最后关闭电源。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。