一种试管架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种实验器材，具体涉及一种试管架。

背景技术

试管架是实验室常用的工具，用于直立呈放试管。目前实验室常见的试管架具有一定的局限性，如：体积较大，携带不便；高度不可调节，无法适应于不同长度试管的需要，且取放试管时存在错放和磨损试管的风险；同时，在放置使用过程中，还存在稳定性较差的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种试管架，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种试管架，其包括通过支撑柱支撑、用于放置试管的置放板，置放板上设有若干个通孔；置放板上端在临近每一个通孔处均刻设有标识符，置放板的正下方设有一辅助板，辅助板上设置有与通孔相配合、用于接托试管底部的凹部；辅助板与支撑柱的连接方式为可拆卸连接，便于调节辅助板与支撑柱的连接位置。

凹部内铺设有一硅胶层a，且通孔的边缘也环设有一圈硅胶层b；置放板的下端固定有用于卡接支撑柱的卡接件，卡接件呈“冂”字形，且在卡接件的抵触端设置有磁铁片a；支撑柱的上端设有与卡接件相匹配的卡块，卡块的侧壁设有用于与磁铁片a相吸附的磁铁片b，支撑柱的下端安装有吸盘。

进一步地，卡接件包括与置放板连接的连接板，连接板的下端连接有一挡板，挡板的宽度大于连接板的宽度，且挡板的外边缘与连接板的外边缘重合，磁铁片a设置在连接板的抵触端处。

进一步地，述辅助板与支撑柱的可拆卸连接为搭设连接，支撑柱上纵向间隔设置有搭块，辅助板的边缘放置在搭块上，且相临两个搭块之间的间距大于辅助板的厚度。

进一步地，位于辅助板同一侧方的两个支撑柱上设置有挡件，挡件位于搭块的一侧，用于抵触限定辅助板；挡件上设置有磁铁片c，辅助板的一侧设置有与磁铁片c相配合吸附的磁铁片d。

进一步地，辅助板与支撑柱的可拆卸连接为滑动连接，支撑柱上纵向设置有电滑轨，电滑轨的电滑块上设有一呈“U”字型的连接件，辅助板的外边缘设置有与连接件相配合的凸块，凸块放置在呈“U”字型连接件的承接部上。

进一步地，支撑柱上挖设有一容纳槽，容纳槽内放置有电池盒，电滑轨通过导线与放置在电池盒内的电池组连接，通过电池组为电滑轨提供电能。

进一步地，辅助板与支撑柱的可拆卸连接为插接连接，支撑柱上纵向设置有若干个孔体，辅助板的侧边上设置有与孔体相匹配的凹槽，通过插块穿过孔体置于凹槽内，将辅助板固定在支撑柱上，插块的长度大于孔体的长度和凹槽的深度之和。

进一步地，辅助板的下端设有一用于放置插块的收纳盒。

进一步地，凹部的底端直径小于凹部的开口端直径。

进一步地，凹部的侧壁包括竖直段和倾斜段，竖直段与凹部开口端相接，倾斜段与凹部底端相接。

本实用新型的有益效果为：

该试管架通过对其整体结构的有效设计，可实现支撑柱、辅助板和置放板的拆卸安装，便于叠放携带；同时可调节辅助板与支撑柱的连接位置，改变辅助板与置放板之间的间距，实现不同高度试管的放置需要，且还避免了使用时磨损试管的现象。

该试管架的凹部的设置，可与通孔相配合，用于接托试管底部，提高放置的稳定性。同时，标识符的设置，使得置放板上放置试管的每个点位，均有特殊标记标识，避免实验过程试管错放错取的现象。且吸盘的设置，进一步确保该试管架整体放置的稳定性，避免使用过程的晃动，影响使用效果。

该试管架通过对卡接件上的磁铁片a和卡块上的磁铁片b的配合设计，在将支撑柱上的卡块从卡接件的开口处插入卡接件内后，磁铁片a和磁铁片b相吸附，避免使用过程中支撑柱发生相对位移的情况，提高连接的稳定性。

附图说明

图1示意性地给出了试管架的结构示意图。

图2示意性地给出了试管架的置放板底部的结构示意图。

图3示意性地给出了试管架的置放板的主视结构示意图。

图4示意性地给出了实施例二中试管架的辅助板的结构示意图。

图5示意性地给出了实施例二中试管架的支撑柱的结构示意图。

图6示意性地给出了实施例三中试管架的辅助板的结构示意图。

图7示意性地给出了实施例三中试管架的支撑柱的结构示意图。

图8示意性地给出了实施例四中试管架的辅助板的主视结构示意图。

图9示意性地给出了实施例四中试管架的辅助板的结构示意图。

图10示意性地给出了实施例四中试管架的支撑柱的结构示意图。

图11示意性地给出了试管架的凹部的结构示意图。

图12示意性地给出了试管架的卡接件的结构示意图。

其中：1、支撑柱；2、置放板；3、通孔；4、标识符；5、辅助板；6、凹部；7、硅胶层a；8、硅胶层b；9、卡接件；10、抵触端；11、磁铁片a；12、卡块；13、磁铁片b；14、吸盘；15、搭块；16、挡件；17、磁铁片c；18、磁铁片d；19、电滑轨；20、电滑块；21、连接件；22、凸块；23、凹槽；24、孔体；25、收纳盒；26、竖直段；27、倾斜段；28、连接板；29、挡板；30、容纳槽。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

试管架是实验室常用的工具，用于直立呈放试管；试管架包括通过支撑柱1支撑、用于放置试管的置放板2。具体地，支撑柱1为4个，分别与与置放板2的四个角部连接；同时，在置放板2上设有若干个通孔3，用于套穿试管。

在本申请中，如图1和图2所示，该试管架的置放板2上端在临近每一个通孔3处均刻设有标识符4，具体地，标识符4可为数字、字母或其它图形标志。标识符4的设置，使得置放板2上放置试管的每个点位，均有特殊标记标识，避免实验过程试管错放错取的现象。

在置放板2的正下方还设有一辅助板5，辅助板5上设置有凹部6，凹部6与通孔3相配合、用于接托试管底部。在具体实施中，凹部6可设置为约3mm厚，均匀分布在辅助板5上，辅助板5的每个凹部6与位于其正上方的置放板2的每个孔洞一一对应，试管可通过置放板2的通孔3后直立于辅助板5的凹部6中。

同时，凹部6内铺设有一硅胶层a7，且通孔3的边缘也环设有一圈硅胶层b8；在实际操作中，由于试管架的材料常采用为铝制材料，铝制材料虽然耐酸、耐碱、耐高温，但存在磨损试管的风险；因此，在此硅胶层a7和硅胶层b8的设置，可保护试管，避免试管的磨损。

在本申请中，辅助板5与支撑柱1的连接方式采用为可拆卸连接，便于调节辅助板5与支撑柱1的连接位置，进而改变辅助板5与置放板2之间的间距，便于实现不同高度试管的放置需要。在置放板2的下端固定有卡接件9，用于卡接支撑柱1；具体地，卡接件9呈“冂”字形，在支撑柱1的上端设有与卡接件9相匹配的卡块12。

在具体实施中，将支撑柱1上的卡块12从卡接件9的开口处插入卡接件9内，即可完成支撑柱1与置放板2的安装，安装拆卸操作便捷，便于收纳携带。具体地，如图12所示，卡接件9可设置为包括与置放板2连接的连接板28，在连接板28的下端连接有一挡板29，且挡板29的宽度大于连接板28的宽度，挡板29的外边缘与连接板28的外边缘重合。

该试管架的卡接件9的抵触端10设置有磁铁片a11，同时，卡块12的侧壁设有用于与磁铁片a11相吸附的磁铁片b13，通过磁铁片a11和磁铁片b13的配合设计，在将支撑柱1上的卡块12从卡接件9的开口处插入卡接件9内后，磁铁片a11和磁铁片b13相吸附，避免使用过程中支撑柱1发生相对位移的情况，提高安装的稳定性；具体地，磁铁片a11设置在连接板28的抵触端10处。

在本申请中，为了进一步确保该试管架放置的稳定性，避免使用过程的晃动，影响使用效果，在支撑柱1的下端还安装有吸盘14。该试管架通过对其整体结构的有效设计，可实现支撑柱1、辅助板5和置放板2的拆卸安装，便于叠放携带；同时可调节辅助板5与支撑柱1的连接位置，改变辅助板5与置放板2之间的间距，实现不同高度试管的放置需要，且还避免了使用时磨损试管的现象；其凹部6的设置，可与通孔3相配合，用于接托试管底部，提高放置的稳定性；标识符4的设置，使得置放板2上放置试管的每个点位，均有特殊标记标识，避免实验过程试管错放错取的现象。

实施例二

在本实施例中，对辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接进行了进一步限定；如图4和图5所示，令辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接为搭设连接，支撑柱1上纵向间隔设置有搭块15，辅助板5的边缘放置在搭块15上，且相临两个搭块15之间的间距大于辅助板5的厚度，确保辅助板5能搭放在搭块15上。在具体实施中，通过调节辅助板5所放搭块15的不同，即可实现对辅助板5与置放板2之间间隔距离的调整，进而实现对不同长度试管的有效使用。

为进一步提高辅助板5搭放的稳定性，同时，使得在搭放过程中，辅助板5上的凹部6与置放板2上的通孔3能够上下对应；在位于辅助板5同一侧方的两个支撑柱1上设置有挡件16，挡件16位于搭块15的一侧，用于抵触限定辅助板5；同时，在挡件16上设置有磁铁片c17，辅助板5的一侧设置有与磁铁片c17相配合吸附的磁铁片d18。

在实际操作中，将辅助板5从设有挡件16的支撑柱1的相对方放入至置放板2下方，在放入前，根据所需放置的试管的高度，确定所搭的搭块15位置；在放入时，移动辅助板5，使辅助板5的一端放置在设有挡件16的支撑柱1的搭块15上，再继续缓慢移动辅助板5，使辅助板5的一端与挡件16抵触接触，此时磁铁片c17与磁铁片d18相吸附，操作便捷，拆卸方便。

实施例三

在本实施例中，对辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接进行了进一步限定；如图6和图7所示，令辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接为滑动连接。具体地，在支撑柱1上纵向设置有电滑轨19，电滑轨19的电滑块20上设有一呈“U”字型的连接件21，辅助板5的外边缘设置有凸块22，凸块22与连接件21相配合，放置在呈“U”字型连接件21的承接部上。

在实际操作中，可将凸块22设置为弧形结构，且凸块22的下端与呈“U”字型连接件21的下端相适配。在安装时，直接将辅助板5外边缘上的凸块22放置在呈“U”字型的连接件21中即可，通过控制电滑块20的高度，即可实现对辅助板5与置放板2之间间隔距离的调整，进而实现对不同长度试管的有效使用。

当然，在此，也可在呈“U”字型连接件21的内凹部6和凸块22的下端安装相互吸附的磁铁片，确保在滑动电滑块20时放置的稳定性。且还可进一步优选地，在支撑柱1上挖设有一容纳槽30，容纳槽30可挖设在电滑轨19的下方，并在容纳槽30内放置有电池盒，电滑轨19通过导线与放置在电池盒内的电池组连接，通过电池组为电滑轨19提供电能。

在该实施例中，还可通过调节左右两侧的电滑块20的高度，使位于置放板2下的辅助板5呈倾斜状，实现同一时刻对不同高度试管的有效放置。当然，在此，需将凹部6的尺寸设置为大于置放板2上的通孔3的尺寸，并令凹部6的中心与通孔3的中心位于同一竖直线上。

实施例四

在本实施例中，对辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接进行了进一步限定；如图8~图10所示，令辅助板5与支撑柱1的可拆卸连接为插接连接，支撑柱1上纵向设置有若干个孔体24，辅助板5的侧边上设置有与孔体24相匹配的凹槽23；在具体实施中，通过插块穿过孔体24置于凹槽23内，将辅助板5固定在支撑柱1上，且插块的长度需大于孔体24的长度和凹槽23的深度之和。

在实际操作中，根据待放置的试管的高度，使凹槽23与支撑柱1上相应高度的孔体24对应，并用插块的一端穿过孔体24并置于凹槽23内，将辅助板5固定在支撑柱1上，从而实现对辅助板5与置放板2之间间隔距离的设定安装；其可调节凹槽23与不同通孔3对应位置，即可实现对不同长度试管的有效使用。

同时，在本申请中，在辅助板5的下端还设有一收纳盒25，用于放置插块，拆卸携带移动时，可将插块放置在收纳盒25中，对插块进行收纳。当然，在此，还可进一步限定为：插块为螺纹结构，插块与通孔3和凹槽23的连接为螺纹连接。

实施例五

在本实施例中，如图11所示，为凹部6能够更好的承托试管底部，还可进一步优选地，令凹部6的底端直径小于凹部6的开口端直径；具体地，凹部6的侧壁包括竖直段26和倾斜段27，竖直段26与凹部6开口端相接，倾斜段27与凹部6底端相接。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。