1. 一种畜牧动物毛刮除装置，其特征在于：包括底座（1）、安装框（2）、工具架（3）和动力单元（4）；

底座（1）：其顶部四角设有四根滑杆（19），且滑杆（19）的低端与底座（1）的顶面固定连接，所述底座（1）的顶部两侧设有两根液压杆（5），且液压杆（5）的低端与底座（1）的顶面固定连接，所述底座（1）的后侧设有固定架（6），且固定架（6）的低端与底座（1）的顶面固定连接；

安装框（2）：所述底座（1）的顶部设有安装框（2），所述安装框（2）的顶面四角设有四个滑孔，四个滑孔分别与四根滑杆（19）滑动连接，所述安装框（2）的底面两侧中间与两个液压杆（5）顶端固定连接，所述安装框（2）的内部两侧设有两个动力辊（12），两个动力辊（12）中间阵列有旋转辊（11），两个动力辊（12）和旋转辊（11）的两端分别与安装框（2）的内部两侧转动连接；

工具架（3）：所述固定架（6）的顶部右侧面中间与工具架（3）的左端固定连接，且工具架（3）的侧面阵列有工具卡（9），所述工具卡（9）内设有去毛器（7）和硅胶刮板（8），所述工具架（3）的底面设有照明灯（10），所述工具架（3）的顶面设有工具箱（20）；

动力单元（4）：其包含从动轮（41）、皮带（42）、主动轮（43）、蜗轮（44）、蜗杆（45）和电机（46），所述安装框（2）的前侧面固定有电机（46）和两个固定板（13），两个固定板（13）之间设有蜗杆（45），且蜗杆（45）的两端与两个固定板（13）的侧面转动连接，所述电机（46）的一端与蜗杆（45）的一端固定连接，所述从动轮（41）和主动轮（43）的侧面中心分别与两个动力辊（12）的一端固定连接，且从动轮（41）和主动轮（43）通过皮带（42）传动连接，所述主动轮（43）的外侧设有蜗轮（44），且主动轮（43）的中心与蜗轮（44）的中心固定连接，所述蜗轮（44）与蜗杆（45）啮合；

其中：还包括开关（18），所述安装框（2）的侧面安装有开关（18），所述开关（18）的输入端与外部电源的输出端电连接，所述开关（18）的输出端与电机（46）和照明灯（10）的输入端电连接，所述液压杆（5）的输入端通过油路与外部液压控制系统的输出端电连接。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧动物毛刮除装置，其特征在于：还包括防护壳（14），所述安装框（2）的侧面安装有防护壳（14），且防护壳（14）将动力单元（4）保护在内部。

3. 根据权利要求2所述的一种畜牧动物毛刮除装置，其特征在于：还包括检修门（15），所述防护壳（14）的外侧通过螺栓安装有检修门（15）。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧动物毛刮除装置，其特征在于：还包括收集箱（16），所述底座（1）的顶面放置有收集箱（16），所述收集箱（16）位于安装框（2）的正下方。

5. 根据权利要求1所述的一种畜牧动物毛刮除装置，其特征在于：还包括防护盖（17），所述安装框（2）的侧面设有防护盖（17），且防护盖（17）位于开关（18）的正上方。