一种白僵菌培养接种设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及白僵菌培育设备技术领域，具体为一种白僵菌培养接种设备。

背景技术

白僵菌是最早发现的虫生真菌，在自然界分布广，寄主多，对很多农林害虫致病力强。寄主感染死后通常会全身布满白毛，逐渐长满白色石灰状粉末，随后渐变为黄色且生出针状结晶，昆虫体表布满白色菌丝，称为“白僵病”。由白僵菌引起的昆虫僵病最为常见，约占昆虫真菌病的20%以上。近年来，随着养蚕技术的提高，自然感病获得的僵蚕数量日益减少，已不能满足药材市场对僵蚕的需求，僵蚕是蚕蛾的幼虫感染或人工接种白僵菌而致死的干燥体，它具有极高的药用价值，在这种情况下，就需要用到一种白僵菌培养接种设备辅助白僵菌进行培育，以获得纯度较好且浓度均一的白僵菌孢子粉，但是现有的白僵菌培养接种设备在实际使用时还是存在以下几点问题：

- 普通的白僵菌培养接种设备往往存在着不易分类安置菌种和不易快速上料下料的问题，这导致装置的实用性低下；

- 市面上现存的白僵菌培养接种设备还存在着不易排气散热和菌种易污染的弊端，这导致装置的使用效果不好；

- 现有的白僵菌培养接种设备还普遍存在着稳定性差和不易拆装维护的问题，这不利于装置的长期推广。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种白僵菌培养接种设备，以解决上述背景技术中提出的不易分类安置菌种和不易快速上料下料、不易排气散热和菌种易污染以及稳定性差和不易拆装维护的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种白僵菌培养接种设备，包括主体、导气板、培养槽和活性炭过滤板，所述主体底端的中间位置处固定有导气板，且导气板底部的两侧皆均匀焊接有限位盘，主体的一端安装有控制器，所述主体内部的底端安装有基板，且基板上均匀设置有活性炭过滤板，所述基板上方主体的内部安装有培养槽，且培养槽的内部均匀固定有分隔架，并且主体的顶端安装有抽气泵，所述培养槽的两端皆焊接有预留插条，主体上设置有与预留插条相匹配的预留插槽，且预留插槽的内部固定有壳体，壳体的内部安装有电磁线圈，并且预留插条上镶嵌有与电磁线圈相匹配的强力磁铁。

优选的，所述导气板和主体之间构成一体化焊接结构，且导气板的一侧设置有预留抽气管，并且预留抽气管上螺纹连接有密封塞，使其优化了装置的结构，通过焊接增强了装置整体结构的牢固性能。

优选的，所述限位盘设置有6个，且限位盘的底端均匀设置有吸附孔，吸附孔的内部设置有防尘滤布，并且限位盘的内部和导气板的内部相连通，使其可以将装置进行限位固定，增强了装置的稳定性。

优选的，所述分隔架设置有3个，且分隔架的两侧皆均匀固定有放置槽，且放置槽的内部设置有橡胶防护层，使其优化了装置内部的存放结构。

优选的，所述抽气泵的底端设置有硅胶缓冲层，且抽气泵的输入端通过连接管和主体内部的顶端相连通，使其保证了白僵菌培育时可以及时排气散热。

优选的，所述基板底端的四个拐角处皆焊接有卡块，主体内部的底端设置有与卡块相匹配的卡槽，且卡块一端的基板上设置有与主体连接的锁紧螺栓，并且基板的底端设置有与主体相匹配的橡胶密封层，使其可以将基板在主体上进行拆装，进而便于装置进行清理维护。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该白僵菌培养接种设备通过安装有分隔架、放置槽、培养槽、主体、预留插条和预留插槽，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面使用者可以根据白僵菌的种类，将接种过不同白僵菌的培养皿分类放置在三个分隔架上，同时在在三个分隔架上贴上对应的标识卡，便于进行分组对照培养，另一方面通过在分隔架的两侧皆均匀固定有放置槽，且放置槽的内部设置有橡胶防护层，通过将培养皿卡入放置槽内部，利用橡胶防护层提升了培养皿放置时的牢固性能，进而优化了装置内部的存放结构，并且，使用者可以将预留插条插入预留插槽内部，实现培养槽在主体内部的组装，同时通过对电磁线圈通电，利用电生磁的原理，使得电磁线圈和其外侧的壳体上带有磁性，牢牢地吸附住预留插条上镶嵌的强力磁铁，进而对装配在主体内部的培养槽实现固定限位作用，提升了培养槽固定时的牢固性能，较之传统的螺丝固定，便携性更高，便于实现快速拆装，提升了上料取料的便利性，有利于该装置的长期推广；

（2）、该白僵菌培养接种设备通过安装有抽气泵、基板和活性炭过滤板，使得装置优化了自身的性能，使用时，由于白僵菌在培育过程中会产生气体和热量，启动抽气泵通过连接管，可以在培育过程中将主体内部产生的气体和热量抽出，并且新鲜的空气会通过主体底端的基板，利用基板上设置的活性炭过滤板进行过滤净化后再进入主体内部，进而使得装置运行时，既保证了白僵菌培育时可以及时排气散热，又可以为白僵菌提高洁净无污染的气体，减轻了菌种受污的情况，提升了白僵菌的培育效果；

（3）、该白僵菌培养接种设备通过安装有预留抽气管、导气板、限位盘、锁紧螺栓、基板、卡块和卡槽，使得装置具体使用时，一方面使用者将装置搬运至培养温室内部的适宜操作台面上，然后旋下预留抽气管上的密封塞，同时利用电动气泵通过预留抽气管将导气板内部抽真空，进而将和导气板内部相连通的限位盘内部抽真空，使得限位盘底端的吸附孔内部产生负压牢牢地吸附住相应的操作台面，从而增强了装置的稳定性，另一方面使用者可以利用卡块和卡槽构成的卡合连接结构，配合锁紧螺栓的锁紧固定作用，将基板在主体上进行拆装，进而便于装置进行清理维护，并且，通过在基板的底端设置有与主体相匹配的橡胶密封层，提升了避免气体通过基板边缘处渗入主体内部，保证了进入主体内部的空气通过活性炭过滤板实行过滤净化作用。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型导气板仰视剖面结构示意图；

图4为本实用新型预留插槽后视剖面结构示意图。

图中：1、主体；2、导气板；3、限位盘；4、预留插条；5、强力磁铁；6、分隔架；601、放置槽；7、抽气泵；8、预留插槽；9、控制器；10、培养槽；11、锁紧螺栓；12、基板；13、活性炭过滤板；14、橡胶密封层；15、卡槽；16、卡块；17、预留抽气管；18、壳体；19、电磁线圈。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种白僵菌培养接种设备，包括主体1、导气板2、培养槽10和活性炭过滤板13，主体1底端的中间位置处固定有导气板2，且导气板2底部的两侧皆均匀焊接有限位盘3，主体1的一端安装有控制器9，主体1内部的底端安装有基板12，且基板12上均匀设置有活性炭过滤板13，基板12上方主体1的内部安装有培养槽10，且培养槽10的内部均匀固定有分隔架6，并且主体1的顶端安装有抽气泵7，培养槽10的两端皆焊接有预留插条4，主体1上设置有与预留插条4相匹配的预留插槽8，且预留插槽8的内部固定有壳体18，壳体18的内部安装有电磁线圈19，并且预留插条4上镶嵌有与电磁线圈19相匹配的强力磁铁5，导气板2和主体1之间构成一体化焊接结构，且导气板2的一侧设置有预留抽气管17，并且预留抽气管17上螺纹连接有密封塞；

使其优化了装置的结构，通过焊接增强了装置整体结构的牢固性能；

限位盘3设置有6个，且限位盘3的底端均匀设置有吸附孔，吸附孔的内部设置有防尘滤布，并且限位盘3的内部和导气板2的内部相连通；

使用时，使用者将装置搬运至培养温室内部的适宜操作台面上，然后旋下预留抽气管17上的密封塞，同时利用电动气泵通过预留抽气管17将导气板2内部抽真空，进而将和导气板2内部相连通的限位盘3内部抽真空，使得限位盘3底端的吸附孔内部产生负压牢牢地吸附住相应的操作台面，从而增强了装置的稳定性；

分隔架6设置有3个，且分隔架6的两侧皆均匀固定有放置槽601，且放置槽601的内部设置有橡胶防护层；

使用时，一方面使用者可以根据白僵菌的种类，将接种过不同白僵菌的培养皿分类放置在三个分隔架6上，同时在在三个分隔架6上贴上对应的标识卡，便于进行分组对照培养，另一方面通过在分隔架6的两侧皆均匀固定有放置槽601，且放置槽601的内部设置有橡胶防护层，通过将培养皿卡入放置槽601内部，利用橡胶防护层提升了培养皿放置时的牢固性能，进而优化了装置内部的存放结构；

抽气泵7的底端设置有硅胶缓冲层，且抽气泵7的输入端通过连接管和主体1内部的顶端相连通；

使用时，由于白僵菌在培育过程中会产生气体和热量，启动抽气泵7通过连接管，可以在培育过程中将主体1内部产生的气体和热量抽出，并且新鲜的空气会通过主体1底端的基板12，利用基板12上设置的活性炭过滤板13进行过滤净化后再进入主体1内部，进而使得装置运行时，既保证了白僵菌培育时可以及时排气散热，又可以为白僵菌提高洁净无污染的气体，减轻了菌种受污的情况，提升了白僵菌的培育效果；

基板12底端的四个拐角处皆焊接有卡块16，主体1内部的底端设置有与卡块16相匹配的卡槽15，且卡块16一端的基板12上设置有与主体1连接的锁紧螺栓11，并且基板12的底端设置有与主体1相匹配的橡胶密封层14；

使用时，使用者可以利用卡块16和卡槽15构成的卡合连接结构，配合锁紧螺栓11的锁紧固定作用，将基板12在主体1上进行拆装，进而便于装置进行清理维护，并且，通过在基板12的底端设置有与主体1相匹配的橡胶密封层14，提升了避免气体通过基板12边缘处渗入主体1内部，保证了进入主体1内部的空气通过活性炭过滤板13实行过滤净化作用；

控制器9的输出端分别通过导线与抽气泵7和电磁线圈19的输入端电性连接，该电磁线圈19的型号可为486265C2，该抽气泵7的型号可为2XZ-2，该控制器9的型号可为FX1S-20MR-D。

工作原理：使用时，外接电源，使用者首先将装置搬运至培养温室内部的适宜操作台面上，然后旋下预留抽气管17上的密封塞，同时利用电动气泵通过预留抽气管17将导气板2内部抽真空，进而将和导气板2内部相连通的限位盘3内部抽真空，使得限位盘3底端的吸附孔内部产生负压牢牢地吸附住相应的操作台面，从而增强了装置的稳定性，然后一方面使用者可以根据白僵菌的种类，将接种过不同白僵菌的培养皿分类放置在三个分隔架6上，同时在在三个分隔架6上贴上对应的标识卡，便于进行分组对照培养，另一方面通过在分隔架6的两侧皆均匀固定有放置槽601，且放置槽601的内部设置有橡胶防护层，通过将培养皿卡入放置槽601内部，利用橡胶防护层提升了培养皿放置时的牢固性能，进而优化了装置内部的存放结构，然后使用者可以将预留插条4插入预留插槽8内部，实现培养槽10在主体1内部的组装，并且对电磁线圈19通电，利用电生磁的原理，使得电磁线圈19和其外侧的壳体18上带有磁性，牢牢地吸附住预留插条4上镶嵌的强力磁铁5，进而对装配在主体1内部的培养槽10实现固定限位作用，提升了培养槽10固定时的牢固性能，较之传统的螺丝固定，便携性更高，便于实现快速拆装，提升了上料取料的便利性，有利于该装置的长期推广，最后合上主体1上的密封门，同时，装置实际运行时，由于白僵菌在培育过程中会产生气体和热量，启动抽气泵7通过连接管，可以在培育过程中将主体1内部产生的气体和热量抽出，并且新鲜的空气会通过主体1底端的基板12，利用基板12上设置的活性炭过滤板13进行过滤净化后再进入主体1内部，进而使得装置运行时，既保证了白僵菌培育时可以及时排气散热，又可以为白僵菌提高洁净无污染的气体，减轻了菌种受污的情况，提升了白僵菌的培育效果，此外，使用者可以利用卡块16和卡槽15构成的卡合连接结构，配合锁紧螺栓11的锁紧固定作用，将基板12在主体1上进行拆装，进而便于装置进行清理维护，并且，通过在基板12的底端设置有与主体1相匹配的橡胶密封层14，提升了避免气体通过基板12边缘处渗入主体1内部，保证了进入主体1内部的空气通过活性炭过滤板13实行过滤净化作用。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。