1. 一种白僵菌培养接种设备，包括主体（1）、导气板（2）、培养槽（10）和活性炭过滤板（13），其特征在于：所述主体（1）底端的中间位置处固定有导气板（2），且导气板（2）底部的两侧皆均匀焊接有限位盘（3），主体（1）的一端安装有控制器（9），所述主体（1）内部的底端安装有基板（12），且基板（12）上均匀设置有活性炭过滤板（13），所述基板（12）上方主体（1）的内部安装有培养槽（10），且培养槽（10）的内部均匀固定有分隔架（6），并且主体（1）的顶端安装有抽气泵（7），所述培养槽（10）的两端皆焊接有预留插条（4），所述主体（1）上设置有与预留插条（4）相匹配的预留插槽（8），且预留插槽（8）的内部固定有所述壳体（18），壳体（18）的内部安装有电磁线圈（19），并且预留插条（4）上镶嵌有与电磁线圈（19）相匹配的强力磁铁（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种白僵菌培养接种设备，其特征在于：所述导气板（2）和主体（1）之间构成一体化焊接结构，且导气板（2）的一侧设置有预留抽气管（17），并且预留抽气管（17）上螺纹连接有密封塞。

3. 根据权利要求1所述的一种白僵菌培养接种设备，其特征在于：所述限位盘（6）设置有6个，且限位盘（3）的底端均匀设置有吸附孔，吸附孔的内部设置有防尘滤布，并且限位盘（3）的内部和导气板（2）的内部相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种白僵菌培养接种设备，其特征在于：所述分隔架（6）设置有3个，且分隔架（6）的两侧皆均匀固定有放置槽（601），且放置槽（601）的内部设置有橡胶防护层。

5. 根据权利要求1所述的一种白僵菌培养接种设备，其特征在于：所述抽气泵（7）的底端设置有硅胶缓冲层，且抽气泵（7）的输入端通过连接管和主体（1）内部的顶端相连通。

6. 根据权利要求1所述的一种白僵菌培养接种设备，其特征在于：所述基板（12）底端的四个拐角处皆焊接有卡块（16），主体（1）内部的底端设置有与卡块（16）相匹配的卡槽（15），且卡块（16）一端的基板（12）上设置有与主体（1）连接的锁紧螺栓（11），并且基板（12）的底端设置有与主体（1）相匹配的橡胶密封层（14）。