1. 一种智能型隔离开关控制装置，所述装置包括：控制单元，转换单元，电源单元，执行单元和采集单元；

其中，所述控制单元用于接收来自所述转换单元的开入信号和有线传感器数据，以及来自所述采集单元的无线传感器数据和电机工作电流信号；根据所述开入信号、所述有线传感器数据、所述无线传感器数据和所述电机工作电流信号，向所述转换单元输出控制信号；

所述转换单元用于接收并转换来自执行单元的所述开入信号，将转换后的所述开入信号输出至所述控制单元，将所述控制单元输出的所述控制信号转换为所述执行单元所需的控制信号并输出至所述执行单元；

所述电源单元用于为所述智能型隔离开关控制装置提供工作电源；

所述执行单元用于接收来自所述转换单元的控制信号，根据所述控制信号控制电机转速；

所述采集单元用于采集所述无线传感器数据和所述电机工作电流信号，并发送给所述控制单元。

2. 根据权利要求1所述的装置，其中，所述控制单元包括主控CPU和无线MCU；所述主控CPU与所述无线MCU电连接；

所述主控CPU用于接收所述有线传感器数据，所述开入信号以及来自所述无线MCU的所述无线传感器数据和所述电机工作电流信号；并根据所述开入信号、所述有线传感器数据、所述无线传感器数据和所述电机工作电流信号，向所述转换单元输出控制信号；

所述无线MCU用于接收所述无线传感器数据和所述电机工作电流信号，并发送给所述主控CPU。

3. 根据权利要求2所述的装置，其中，所述转换单元包括开入开出板和AD采样电路；

所述开入开出板用于将所述开入信号转换为所述主控CPU所需的开入信号，将转换后的所述开入信号输出至所述主控CPU，以及将所述主控CPU输出的所述控制信号转换为所述执行单元所需的控制信号，并输出至所述执行单元；

所述AD采样电路用于将模拟的有线传感器数据转换为数字的有线传感器数据，并输出至所述主控CPU。

4. 根据权利要求3所述的装置，其中，所述AD采样电路包括并行设置的多路AD采样芯片。

5. 根据权利要求1所述的装置，其中，所述执行单元为变频器，用于根据所述控制信号产生相应频率的三相工作电源，根据所述三相工作电源控制电机转速。

6. 根据权利要求5所述的装置，其中，所述控制信号至少包括正转信号、反转信号、频率控制信号和停止信号。

7. 根据权利要求2所述的装置，其中，所述采集单元包括信号调理电路以及电流互感器；

所述信号调理电路用于对所述电流互感器输入的电机工作电流信号进行滤波和放大处理，并将处理后的所述电机工作电流信号输出至所述无线MCU；

所述电流互感器用于测量电机的所述电机工作电流信号，并将所述电机工作电流信号输出至所述信号调理电路。

8. 根据权利要求1所述的装置，其中，所述装置还包括：LCD显示屏和接口板；所述LCD显示屏分别与所述控制单元和所述接口板电连接；

所述LCD显示屏用于通过接口板向所述控制单元输出控制命令；所述控制命令至少包括分闸命令、合闸命令、停止命令、本地/远方控制命令。

9. 根据权利要求1所述的装置，其中，所述装置还包括：通信单元，与所述控制单元电连接；

所述通信单元用于接收来自所述控制单元的所述有线传感器数据、所述无线传感器数据和设备状态分析结果并上传至后台，以及与其他智能型隔离开关控制装置进行通信。

10. 根据权利要求9所述的装置，其中，所述通信单元至少包括2路RS485接口和1路网口。