1. 一种基于腐熟剂和有机肥的生物制品，其特征在于，按照质量百分比包括以下组分：有机肥90%-95%，腐熟剂菌粉5%-10%，以上质量百分总量为100%；

所述的腐熟剂菌粉按照质量份包括以下组分：枯草芽孢杆菌1-3份，解淀粉芽孢杆菌1-3份，短小芽孢杆菌1份，黄杆菌1份，毕赤酵母1-2份；

所述基于腐熟剂和有机肥的生物制品的有机质含量≥45%，总养分≥5.0%，水分≤30%，ph值5.5-8.5；

所述基于腐熟剂和有机肥的生物制品的有效活菌数达到以下要求:枯草芽孢杆菌0.1亿cfu/g，解淀粉芽孢杆菌0.1亿cfu/g，短小芽孢杆菌亿0.03cfu/g，黄杆菌0.02亿cfu/g，毕赤酵母0.03亿cfu/g，黑曲霉0.02亿cfu/g，总菌数0.3亿cfu/g。

2. 根据权利要求1所述的生物制品，其特征在于，所述有机肥通过以下方法制备得到：

步骤1.1、将家畜粪便和秸秆粉按质量比为8:2混合均匀，加入EM菌粉，EM菌粉占家畜粪便与秸秆粉质量总量的0.01%，搅拌均匀；搅拌得到的物料的含水量为55%-60%，用手攥紧指缝间有水而不流出；并保持物料松散透气；

步骤1.2、堆料：将混合均匀的物料堆成条垛，高度80-120公分，宽度2.0-2.5米，长度按场地决定，截面为梯形，在雨天覆盖塑料膜；

步骤1.3、堆好的条垛2-3天后温度达到70℃，用小铲车进行翻堆，翻堆后的物料再堆成条垛，高度80-120公分，宽度2.0-2.5米；

步骤1.4、2天后堆温达到70℃时，再进行翻堆作业；此时，物料颜色变成褐色，有较浓的氨氮气味；

步骤1.5、	再次堆料成条垛型，1天后翻料，连续进行3-4天；堆料，进行后期发酵；

步骤1.6、	7-10天后，完全腐熟好，进行摊开晾晒；

步骤1.7、	风干和粉粹过筛：将发酵后的原料运到室外晒场，自然晒干或者经烘干机烘干后保证含水量达到35%以下，即风干结束，将风干后的原料通过粉碎机粉碎后再通过筛网过筛去杂质，即为有机肥。

3. 一种权利要求1所述的基于腐熟剂和有机肥的生物制品的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、制备有机肥；

步骤2、制备腐熟剂；

步骤3、将制备好的有机肥和腐熟剂菌粉进行混合均匀，制备得到基于腐熟剂和有机肥的生物制品。

4. 根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述步骤1中的制备有机肥具体为：

步骤1.1、将家畜粪便和秸秆粉按质量比为8:2混合均匀，加入EM菌粉，EM菌粉占家畜粪便与秸秆粉质量总量的0.01%，搅拌均匀；搅拌得到的物料的含水量为55%-60%，用手攥紧指缝间有水而不流出；并保持物料松散透气；

步骤1.2、堆料：将混合均匀的物料堆成条垛，高度80-120公分，宽度2.0-2.5米，长度按场地决定，截面为梯形，在雨天覆盖塑料膜；

步骤1.3、堆好的条垛2-3天后温度达到70℃，用小铲车进行翻堆，翻堆后的物料再堆成条垛，高度80-120公分，宽度2.0-2.5米；

步骤1.4、2天后堆温达到70℃时，再进行翻堆作业；此时，物料颜色变成褐色，有较浓的氨氮气味；

步骤1.5、	再次堆料成条垛型，1天后翻料，连续进行3-4天；堆料，进行后期发酵；

步骤1.6、	7-10天后，完全腐熟好，进行摊开晾晒；

步骤1.7、	风干和粉粹过筛：将发酵后的原料运到室外晒场，自然晒干或者经烘干机烘干后保证含水量达到35%以下，即风干结束，将风干后的原料通过粉碎机粉碎后再通过筛网过筛去杂质，即为有机肥。

5. 根据权利要求3所述的制备方法，其特征在于，所述步骤2中的制备腐熟剂具体为：

步骤2.1、种子活化：将枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、黄杆菌分别接种在牛肉膏蛋白胨培养基中，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上，32-35℃培养24-48小时，得到摇瓶培养的种子；毕赤酵母使用PDA培养基，从种子试管挑取一环，划线到茄子瓶培养基上，30-32℃培养24-48小时，得到摇瓶培养的种子；

步骤2.2、扩大培养：培养好的茄子瓶菌种，每个茄子瓶加入无菌水，制成菌悬液，使其浓度达到100亿/ml，按5%的接种量，加入到灭好菌的装液200ml的1000ml三角瓶培养基中，枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、黄杆菌在32-35℃、170转/分钟的摇床上培养16-18小时；毕赤酵母在30-32℃、180转/分钟的摇床上培养16-18小时；

步骤2.3、发酵罐培养：收集培养好的三角瓶培养液，按5%的接种量接入配制好的发酵培养基中，控制温度32℃、通气量45m3/小时、搅拌速度25r/mim，培养24小时，出罐；

步骤2.4、在发酵液中加入糠粉，其中，发酵液与糠粉的质量比为1:2，用糠粉吸收发酵好的发酵液，搅拌均匀、晾晒、烘干；使最终的糠粉半成品的含水量在10%以下；

步骤2.5、检测:烘干好菌粉半成品，检测其每克的有效菌数，达到50-80亿/克；分别制备得到枯草芽孢杆菌粉、解淀粉芽孢杆菌粉、短小芽孢杆菌粉、黄杆菌粉和毕赤酵母粉；

步骤2.6、按照质量份称量以下组分：枯草芽孢杆菌粉1-3份，解淀粉芽孢杆菌粉1-3份，短小芽孢杆菌粉1份，黄杆菌粉1份，毕赤酵母粉1-2份；

步骤2.7、将称量好的枯草芽孢杆菌粉、解淀粉芽孢杆菌粉、短小芽孢杆菌粉、黄杆菌粉和毕赤酵母粉进行混合，制备得到腐熟剂菌粉。

6. 根据权利要求3-5中任一权利要求所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3中的有机肥的质量百分含量为90%-95%，腐熟剂菌粉的质量百分含量为5%-10%，有机肥和腐熟剂菌粉的质量百分总量为100%。

7. 一种基于权利要求1所述的腐熟剂和有机肥的生物制品的应用，其特征在于，包括以下步骤：将基于腐熟剂和有机肥的生物制品加到水中进行活化16小时，制备得到的基于腐熟剂和有机肥的生物制品的水溶液的质量浓度为0.1%-0.5%，将活化后的基于腐熟剂和有机肥的生物制品的水液体均匀喷洒在秸秆上。