1. 一种利用红外光谱技术快速鉴定金龙胆草及其易混淆中草药的方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、样品的处理：金龙胆草及其混淆中草药的叶片洗净、烘干并粉碎，过筛，备用；

步骤2、将上述的干粉置于50ml离心管中，加入蒸馏水中，并用封口膜将管口封好；

步骤3、将上述离心管置于微波炉中，用700	W功率微波处理；然后进行浸提处理；

步骤4、浸提后，将离心管置于离心机中离心，收集上清液；

步骤5、上清液经溴化钾涂片法制样，扫描测定红外光谱；光谱经IRSolution软件进行基数校准及平滑处理后编入计算机检索光谱库，并制图；

步骤6、分析红外光谱图，在500-900cm-1、1641cm-1、3741cm-1处找出金龙胆草的特征峰；

所述步骤3中的微波处理时间为8-12min，处理方式为每2min间隔1min；

所述步骤3中的浸提时间为1.5h-2.5h。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中的筛目数为180-220目。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中的干粉与蒸馏水的质量体积比（g/ml）为3:20-8:20。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤4中的离心转速为3800-4200rpm，离心时间为3-8min。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤5中的扫描波长区段在500-4500cm-1。