1. 一种会阴切口缝合对合用具，其特征在于：包括一对间隔的、呈月牙状的定位件（1），一对定位件（1）分别用于扣挂在两大腿的腹股沟处；所述定位件（1）的内侧通过调节杆（2）连接有一挤压件（3），所述调节杆（2）的长度可调节；由一对所述定位件（1）连接的挤压件（3）分别位于会阴切口的两侧，对会阴切口进行挤压对合。

2. 根据权利要求1所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述挤压件（3）呈弯弧状，且挤压件（3）的内弯曲部（31）朝向会阴切口的两侧皮肤处，在内弯曲部（31）上还设置有起加强作用的抓件（32）。

3. 根据权利要求2所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述抓件（32）也呈弯弧状，且抓件（32）的内弯弧面（321）朝向产妇的会阴切口处，所述抓件（32）的各拐角处均设置为圆弧状。

4. 根据权利要求2所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述抓件（32）为多个，且均匀间隔的设置在所述内弯曲部（31）上。

5. 根据权利要求1~4任一项所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述挤压件（3）与调节杆（2）之间通过活动件（4）进行连接，所述活动件（4）包括一对相交叉铰接的连接杆（5），两个连接杆（5）的一端分别与两调节杆（2）进行连接，两个连接杆（5）的另一端均连接有所述挤压件（3）。

6. 根据权利要求5所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述连接杆（5）上、位于相交叉铰接处的一侧或两侧设置有长度可调的调节部（51）。

7. 根据权利要求1所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述调节杆（2）包括一对杆体（21），在一对杆体（21）上设置有外螺纹，且一对杆体（21）上的外螺纹方向相反；在一对杆体（21）之间连接有一转套（22），两个杆体（21）分别从该转套（22）的两端旋入转套（22）内。

8. 根据权利要求7所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述杆体（21）的旋入端（23）设置有凸环（231），所述转套（22）的两端设置有将所述凸环（231）限位在所述转套（22）内的凸起部（232），所述凸起部（232）的内表面上设置有与所述外螺纹相配合的内螺纹。

9. 根据权利要求1所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述挤压件（3）的内侧粘结有吸水棉（33）。

10. 根据权利要求1所述的会阴切口缝合对合用具，其特征在于：所述定位件（1）的外表面上包裹有软垫层（11）。