1. 一种优化改进型晾衣杆，包括架体（1），以及通过转杆（2）、尼龙绳（3）、制头（4）和拉珠（5）配合控制拉动的移动杆（6）；其特征在于：所述架体（1）上安装有一呈“冂”字形的钢管（7），所述转杆（2）位于钢管（7）的横段管（71）内，所述制头（4）安装在两竖段管（72）的首端一侧处；其中一竖段管（72）上开设有一通孔（8），所述拉珠（5）从该通孔（8）处外穿；

在两竖段管（72）的内侧均开设有缝路（9），移动杆（6）的端头从所述缝路（9）处伸入竖段管（72）内，并与竖段管（72）内的尼龙绳（3）进行连接；钢管（7）上、与横段管（71）齐平的两端均通过转轴与架体（1）转动连接，所述架体（1）上还设置有用于支撑钢管（7）转动角度的支撑机构。

2. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述支撑机构包括一端铰接在架体（1）上的支撑杆（10），所述竖段管（72）的外侧从上至下间隔设置有定位槽（11），所述支撑杆（10）的另一端可置放在所述定位槽（11）内，在支撑杆（10）的另一端上还包裹有橡胶垫（12）。

3. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述横段管（71）上铰接有搭杆（13），所述搭杆（13）的长度大于所述竖段管（72）的长度；在移动杆（6）上还设置有与所述搭杆（13）相配合的凹陷部（14），在横段管（71）上设置有用于容纳搭杆（13）的凹槽（15）。

4. 根据权利要求3所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述凹陷部（14）和所述凹槽（15）内均设置有用于吸附搭杆（13）的磁铁片（16）。

5. 根据权利要求3所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述横段管（71）的直径大于所述移动杆（6）的直径，所述搭杆（13）至少为两根。

6. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述架体（1）的下端设置有架脚（17），所述架脚（17）也呈“冂”字形。

7. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述缝路（9）未贯穿开通至竖段管（72）的下端。

8. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述转杆（2）上固定设置有呈哑铃状的连接件（18），所述尼龙绳（3）缠绕在连接件（18）内凹部位处。

9. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述横段管（71）与移动杆（6）上均对称间隔设置有挂环（19）。

10. 根据权利要求1所述的优化改进型晾衣杆，其特征在于：所述移动杆（6）的端头与所述尼龙绳（3）固定连接，且所述移动杆（6）上、在临近移动杆（6）的端头处设有一凹部（20）；所述凹部（20）卡设在缝路（9）中，且凹部（20）的尺寸与缝路（9）的尺寸相配合。