1. 一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，包括第一电机（1）、提取箱（9）、装置本体（10）、控制面板（12）和支脚（13），其特征在于：所述支脚（13）安装在装置本体（10）外部的底部，且支脚（13）在装置本体（10）的底部设置有四个，所述装置本体（10）外部的一侧通过螺钉固定安装有控制面板（12），所述控制面板（12）的内部镶嵌有单片机（11），所述装置本体（10）内部的一侧通过轴活动设置有密封门（28），所述装置本体（10）的一侧设置有提取箱（9），所述提取箱（9）内部的顶部固定安装有限位块（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，其特征在于：所述限位块（8）的内部通过轴承活动设置有螺纹杆（7），装置本体（10）外部的一侧通过螺钉固定安装第一电机（1），第一电机（1）的一端通过连轴器固定安装有螺纹杆（7）。

3. 根据权利要求1所述的一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，其特征在于：所述螺纹杆（7）上活动设置有移动箱（4），所述移动箱（4）的底部固定安装有动力箱（6），动力箱（6）的内部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机（3），第二电机（3）的一端通过齿轮啮合有齿板（5），动力箱（6）的底部连接有提取筒（2），齿轮（5）的另一端连接有活塞（21），活塞（21）设置在提取筒（2）的内部。

4. 根据权利要求1所述的一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，其特征在于：所述提取筒（2）外部的底部设置有胶口套（24），胶口套（24）的外部设置有限位环（23），限位环（23）的外部活动设置有调节螺钉（22），调节螺钉（22）把胶口套（24）固定在提取筒（2）上。

5. 根据权利要求1所述的一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，其特征在于：所述提取箱（9）内部底部的两侧通过螺钉固定安装有导轨（14），导轨（14）的外部活动设置有滑块（15），滑块（15）的顶部固定安装有支撑板（18），提取箱（9）内部底部的一侧通过螺钉固定安装有第三电机（16），第三电机（16）的一端通过丝杠与支撑板（18）底部活动连接，支撑板（18）顶部通过螺钉固定有气缸（17），气缸（17）的另一端连接有试管架（19），试管架（19）之间放置有试管本体（20）。

6. 根据权利要求1所述的一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，其特征在于：所述试管架（19）顶部的内部设置有试管环（25），试管环（25）的内部连接有弹簧（27），弹簧（27）的一端连接有夹板（26），夹板（26）之间与试管本体（20）相互夹持。