一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及试剂提取装置技术领域，具体为一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置。

背景技术

材料化学是一门新兴的交叉学科，属于现代材料科学、化学和化工领域的重要分支，是发展众多高科技领域的基础和先导，在新材料的发现和合成，纳米材料制备和修饰工艺的发展以及表征方法的革新等领域，材料化学作出了独到的贡献，材料化学在研究时要用到试剂提取装置，用来进行提取试剂，但是，现有的试剂提取装置存在许多问题或缺陷：

第一，现有的材料化学用试剂提取装置使用不放便，不便于清洗，实用性不强；

第二，现有的材料化学用试剂提取装置没有对试管进行定位，导致试管存在定位偏差；

第三，现有的材料化学用试剂提取装置清洗更换元件不方便，实用性不强。

实用新型内容

实用新型的目的在于提供一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置以解决上述背景技术中提出的使用不放便、没有对试管进行定位和不方便清洗和更换元件的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，包括第一电机、提取箱、装置本体和控制面板，所述装置本体外部的底部固定安装有支脚，且支脚在装置本体的底部设置有四个，所述装置本体外部的一侧通过螺钉固定安装有控制面板，且控制面板的内部镶嵌有单片机，所述装置本体内部的一侧通过轴活动设置有密封门，所述装置本体的一侧设置有提取箱，所述提取箱内部的顶部固定安装有限位块。

优选的，所述限位块的内部通过轴承活动设置有螺纹杆，装置本体外部的一侧通过螺钉固定安装第一电机，第一电机的一端通过连轴器固定安装有螺纹杆，第一电机起到了提供动力的目的。

优选的，所述螺纹杆上活动设置有移动箱，移动箱的底部固定安装有动力箱，动力箱的内部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机，第二电机的一端通过齿轮啮合有齿板，动力箱的底部连接有提取筒，齿板的另一端连接有活塞，活塞设置在提取筒的内部，第二电机起到了提供动力的目的。

优选的，所述提取筒外部的底部设置有胶口套，胶口套的外部设置有限位环，限位环的外部活动设置有调节螺钉，调节螺钉把胶口套固定在提取筒上，调节螺钉起到了固定的目的。

优选的，所述提取箱内部底部的两侧通过螺钉固定安装有导轨，导轨的外部活动设置有滑块，滑块的顶部固定安装有支撑板，提取箱内部底部的一侧通过螺钉固定安装有第三电机，第三电机的一端通过丝杠与支撑板底部活动连接，支撑板顶部通过螺钉固定有气缸，气缸的另一端连接有试管架，试管架之间放置有试管本体，气缸起到了提供动力的目的。

优选的，所述试管架顶部的内部设置有试管环，试管环的内部连接有弹簧，弹簧的一端连接有夹板，夹板之间与试管本体相互夹持，夹板起到了定位的目的。

本实用新型的有益效果是：该便于清洗的材料化学用试剂提取装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一电机、第二电机、移动箱和螺纹杆实现了操作方便的目的，因此使用时，通过把试管放到试管架上，通过启动第一电机，第一电机带动螺纹杆进行转动，第二电机就会带动移动箱进行移动，从而带动提取筒移动到试管上方，通过启动气缸，气缸就会带动试管架上升，然后带动试管上升，提取筒的另一端就会插入到试管内部，通过启动第二电机，第二电机就会带动齿板移动，齿板就会带动活塞进行移动，活塞就会把试剂抽出，然后送入到另一个试管中，从而对试剂进行提取的目的，从而实现了操作方便的目的。

（2）通过设置有试管架、试管环、夹板和弹簧实现了对试管进行定位的目的，现有的装置没有对试管进行定位，导致装置在提取时，试管歪斜，因此，使用时，通过把试管放到试管架上，通过弹簧的作用，弹簧就会带动夹板进行移动，夹板就会进行对试管本体进行固定定位，从而实现了对试管进行定位的目的。

（3）通过设置有提取筒、限位环和胶口套实现了装置对一些零件进行更换和清洗的目的，现有的装置不方便更换和清洗零件，因此，使用时，当要对零件进行更换或清洗时，通过转动调节螺钉，调节螺钉从限位环脱出，限位环就可以进行活动，然后把限位环拿出，然后通过移动胶口套，胶口套就会从提取筒上脱出，从而可以对胶口套进行更换或清洗。

附图说明

图1为本实用新型一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置的图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置的试管架俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置的外部结构示意图；

图5为本实用新型一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置的系统框图。

图中：1、第一电机；2、提取筒；3、第二电机；4、移动箱；5、齿板；6、动力箱；7、螺纹杆；8、限位块；9、提取箱；10、装置本体；11、单片机；12、控制面板；13、支脚；14、导轨；15、滑块；16、第三电机；17、气缸；18、支撑板；19、试管架；20、试管本体；21、活塞；22、调节螺钉；23、限位环；24、胶口套；25、试管环；26、夹板；27、弹簧；28、密封门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种便于清洗的材料化学用试剂提取装置，包括第一电机1、提取箱9、装置本体10和控制面板12，装置本体10外部的底部固定安装有支脚13，且支脚13在装置本体10的底部设置有四个，装置本体10外部的一侧通过螺钉固定安装有控制面板12，且控制面板12的内部镶嵌有单片机11，装置本体10内部的一侧通过轴活动设置有密封门28，装置本体10的一侧设置有提取箱9，提取箱9内部的顶部固定安装有限位块8；

限位块8的内部通过轴承活动设置有螺纹杆7，装置本体10外部的一侧通过螺钉固定安装第一电机1，第一电机1的一端通过连轴器固定安装有螺纹杆7；

螺纹杆7上活动设置有移动箱4，移动箱4的底部固定安装有动力箱6，动力箱6的内部的中心位置通过螺钉固定安装有第二电机3，第二电机3的一端通过齿轮啮合有齿板5，动力箱6的底部连接有提取筒2，齿板5的另一端连接有活塞21，活塞21设置在提取筒2的内部；

使用时，通过把试管放到试管架19上，通过启动第一电机1，第一电机1带动螺纹杆7进行转动，第二电机3就会带动移动箱4进行移动，从而带动提取筒2移动到试管上方，通过启动气缸17，气缸17就会带动试管架19上升，然后带动试管上升，提取筒2的另一端就会插入到试管内部，通过启动第二电机3，第二电机3就会带动齿板5移动，齿板5就会带动活塞21进行移动，活塞21就会把试剂抽出，然后送入到另一个试管中，从而对试剂进行提取的目的，从而实现了操作方便的目的；

提取筒2外部的底部设置有胶口套24，胶口套24的外部设置有限位环23，限位环23的外部活动设置有调节螺钉22，调节螺钉22把胶口套24固定在提取筒2上；

使用时，当要对零件进行更换或清洗时，通过转动调节螺钉22，调节螺钉22从限位环23脱出，限位环23就可以进行活动，然后把限位环23拿出，然后通过移动胶口套24，胶口套24就会从提取筒2上脱出，从而可以对胶口套24进行更换或清洗；

提取箱9内部底部的两侧通过螺钉固定安装有导轨14，导轨14的外部活动设置有滑块15，滑块15的顶部固定安装有支撑板18，提取箱9内部底部的一侧通过螺钉固定安装有第三电机16，第三电机16的一端通过丝杠与支撑板18底部活动连接，支撑板18顶部通过螺钉固定有气缸17，气缸17的另一端连接有试管架19，试管架19之间放置有试管本体20；

试管架19顶部的内部设置有试管环25，试管环25的内部连接有弹簧27，弹簧27的一端连接有夹板26，夹板26之间与试管本体20相互夹持；

使用时，通过把试管放到试管架19上，通过弹簧27的作用，弹簧27就会带动夹板26进行移动，夹板26就会进行对试管本体20进行固定定位，从而实现了对试管进行定位的目的。

控制面板12的输出端通过导线与单片机11的输入端电性连接，单片机11的输出端通过导线与第一电机1、第二电机3、第三电机16和气缸17的输入端电性连接，单片机11的型号可为HT66F018，第一电机1的型号可为Y90S-2，第二电机3的型号可为Y90L-2，第三电机16的型号可为Y80M1-2，气缸17的型号可为J64RT2UNIVER。

工作原理：使用时，通过把试管放到试管架19上，通过弹簧27的作用，弹簧27就会带动夹板26进行移动，夹板26就会进行对试管本体20进行固定定位，然后通过启动第三电机16，第三电机16就会带动丝杠进而带动支撑板18进行移动，使试管移动到装置的内部，通过启动第一电机1，第一电机1带动螺纹杆7进行转动，第二电机3就会带动移动箱4进行移动，从而带动提取筒2移动到试管上方，通过启动气缸17，气缸17就会带动试管架19上升，然后带动试管上升，提取筒2的另一端就会插入到试管内部，通过启动第二电机3，第二电机3就会带动齿板5移动，齿板5就会带动活塞21进行移动，活塞21就会把试剂抽出，然后送入到另一个试管中，从而对试剂进行提取的目的，现有的装置不方便更换和清洗零件，因此，使用时，当要对零件进行更换或清洗时，通过转动调节螺钉22，调节螺钉22从限位环23脱出，限位环23就可以进行活动，然后把限位环23拿出，然后通过移动胶口套24，胶口套24就会从提取筒2上脱出，从而可以对胶口套24进行更换或清洗。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。