1. 一种材料化学改性用烘干装置，包括吸收箱（1）、烘干箱（5）、提升器（7）和机架（13），其特征在于：所述烘干箱（5）的一侧设置有机架（13），所述机架（13）的顶部通过螺钉固定安装有提升器（7），所述提升机（7）外部的一侧通过螺钉固定安装有电机本体（8），所述电机本体（8）的一端通过连轴器连接有旋转轴（11），所述旋转轴（11）活动设置在提升器（7）的内部，所述旋转轴（11）上活动设置有输送带（12），所述提升器（7）顶部的一侧连接有落料口（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种材料化学改性用烘干装置，其特征在于：所述烘箱（5）顶部的一侧焊接有进料口（10），烘箱（5）内部顶部的中心位置设置有红外加热管（6）。

3. 根据权利要求1所述的一种材料化学改性用烘干装置，其特征在于：所述烘干箱（5）内部的侧壁上通过连接块连接有弹簧（16），弹簧（16）的顶部连接有筛箱（15），筛箱（15）顶部的一侧通过螺钉固定安装有震动电机（14）。

4. 根据权利要求1所述的一种材料化学改性用烘干装置，其特征在于：所述烘干箱（5）上设置有出料口（17），烘干箱（5）外部的一侧放置有物料箱（18）。

5. 根据权利要求1所述的一种材料化学改性用烘干装置，其特征在于：所述烘箱（5）外部靠近物料箱（18）的一侧设置有吸收箱（1），所述所述吸收箱（1）顶部的一侧连接有第一连接管（4），第一连接管（4）的一端连接到烘干箱（5）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种材料化学改性用烘干装置，其特征在于：所述吸收箱（1）外部通过轴承活动设置有密封门（22），吸收箱（1）内部设置有卡槽（19），卡槽（19）在吸收箱（1）内部设置有四个，卡槽（19）内部放置有活性炭吸附板（3），活性炭吸附板（3）的一侧放置有吸水棉（2），吸收箱（1）外部的一侧连接有第二连接管（21），第二连接管（21）的一端连接有风机（20）。