一种材料化学改性用烘干装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烘干装置技术领域，具体为一种材料化学改性用烘干装置。

背景技术

化学改性是通过化学反应改变聚合物的物理或化学性质的方法，如聚苯乙烯的硬链段刚性太强，可引进聚乙烯软链段，增加韧性，尼龙或聚酯等聚合物的端基，可用一元酸或一元醇进行端基封闭，由多元醇与多元酸缩聚而成的醇酸聚酯耐水性及韧性差，加入脂肪酸进行改性后可以显著提高它的耐湿性和耐水性，弹性也相应提高。因此，从事化学材料改性相关工作和实验中需要用到烘干装置，但是，发明人发现现有的用于材料化学改性用的发烘干装置还存在一些问题和缺陷：第一，现有的材料化学改性用烘干装置一般都是比较大型，导致上料不方便；其次，现有的材料化学改性用烘干装置烘干效果有待提高，现有的材料化学改性用烘干装置没有对装置内的水分去除，导致水分影响烘干效果。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种材料化学改性用烘干装置以解决上述背景技术中提出的上料不方便、烘干效果不好、水分去除不佳的技术问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种材料化学改性用烘干装置，包括吸收箱、烘干箱、提升器和机架，所述烘干箱的一侧放置有机架，所述机架的顶部通过螺钉固定安装有提升器，所述提升器外部的一侧通过螺钉固定安装有电机本体，所述电机本体的一端通过连轴器连接有旋转轴，所述旋转轴活动设置在提升器的内部，所述旋转轴上活动设置有输送带，所述提升器顶部的一侧连接有落料口。

优选的，所述烘干箱顶部的一侧焊接有进料口，烘干箱内部顶部的中心位置设置有红外加热管，红外加热管起到了加热的目的。

优选的，所述烘干箱内部的侧壁上通过连接块连接有弹簧，弹簧的顶部连接有筛箱，筛箱顶部的一侧通过螺钉固定安装有震动电机，震动电机起到了震动的目的。

优选的，所述烘干箱上设置有出料口，烘干箱外部的一侧放置有物料箱，物料箱起到了存放物料封目的。

优选的，所述烘干箱外部靠近物料箱的一侧放置有吸收箱，吸收箱顶部的一侧连接有第一连接管，第一连接管的一端连接到烘干箱的内部，吸收箱起到了吸收的目的。

优选的，所述吸收箱外部通过轴承活动设置有密封门，吸收箱内部设置有卡槽，卡槽在吸收箱内部设置有四个，卡槽内部放置有活性炭吸附板，活性炭吸附板的一侧放置有吸水棉，吸收箱外部的一侧连接有第二连接管，第二连接管的一端连接有风机，风机起到了吸气的目的。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该材料化学改性用烘干装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有提升器、电机本体、落料口、旋转轴和输送带实现了上料方便的目的，现有的装置一般都是比较大型，因此，使用时，把材料放入到输送带上，然后，通过启动电机本体，电机本体就会带动旋转轴进行转动，旋转轴就会带动输送带进行转动，输送带就会带动放在输送带上的材料进行提升，然后材料就会从落料口进入到烘干箱的内部，从而实现了上料方便的目的。

（2）通过设置有红外加热管、震动电机、筛箱和弹簧实现了烘干方便的目的，现有的装置烘干不放便，实用性不强，因此，使用时，通过启动红外加热管，红外加热管就会进行加热，然后通过启动震动电机，震动电机就会带动筛箱进行转动，筛箱就会带动材料进行震动，材料就会被上下震动，从而实现了烘干快速的目的，烘干好的材料就会进入到物料箱中，从而实现了烘干快速的目的。

（3）通过设置有吸收箱、吸水棉、活性炭吸附板和风机实现了对装置的内部的水分进行去除，现有的装置没有对装置内的水分进行去除，因从，使用时，通过启动风机，风机就会把烘干箱的内部水分吸入到吸收箱的内部，然后经过活性炭吸附板吸收混入到吸收箱中从化学材料，然后气体经过吸水棉，实现了对水分进行吸收，从而实现了对烘干箱内部的水分进行处理，从而实现了防止水分影响烘干效果。

附图说明

图1为本实用新型烘干装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型烘干装置的吸收箱结构示意图；

图3为本实用新型烘干装置的提升器侧视结构示意图；

图4为本实用新型烘干装置的图1中A处放大结构示意图；

图中：1、吸收箱；2、吸水棉；3、活性炭吸附板；4、第一连接管；5、烘干箱；6、红外加热管；7、提升器；8、电机本体；9、落料口；10、进料口；11、旋转轴；12、输送带；13、机架；14、震动电机；15、筛箱；16、弹簧；17、出料口；18、物料箱；19、卡槽；20、风机；21、第二连接管；22、密封门。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种材料化学改性用烘干装置，包括吸收箱1、烘干箱5、提升器7和机架13，烘干箱5的一侧放置有机架13，机架13的顶部通过螺钉固定安装有提升器7，提升器7外部的一侧通过螺钉固定安装有电机本体8，电机本体8的型号可为Y90S-2，电机本体8的一端通过连轴器连接有旋转轴11，旋转轴11活动设置在提升器7的内部，旋转轴11上活动设置有输送带12，提升器7顶部的一侧连接有落料口9。

使用时，把材料放入到输送带12上，然后，通过启动电机本体8，电机本体8就会带动旋转轴11进行转动，旋转轴11就会带动输送带12进行转动，输送带12就会带动放在输送带12上的材料进行提升，然后材料就会从落料口9进入到烘干箱5的内部，从而实现了上料方便的目的；

烘干箱5顶部的一侧焊接有进料口10，烘干箱5内部顶部的中心位置设置有红外加热管6；

烘干箱5内部的侧壁上通过连接块连接有弹簧16，弹簧16的顶部连接有筛箱15，筛箱15顶部的一侧通过螺钉固定安装有震动电机14，震动电机14的型号可为YZD-1.5-2；

烘干箱5上设置有出料口17，烘干箱5外部的一侧放置有物料箱18；

使用时，通过启动红外加热管6，红外加热管6就会进行加热，然后通过启动震动电机14，震动电机14就会带动筛箱15进行转动，筛箱15就会带动材料进行震动，材料就会被上下震动，从而实现了烘干快速的目的，烘干好的材料就会进入到物料箱18中，从而实现了烘干快速的目的；

烘干箱5外部靠近物料箱18的一侧放置有吸收箱1，吸收箱1顶部的一侧连接有第一连接管4，第一连接管4的一端连接到烘干箱5的内部；

吸收箱1外部通过轴承活动设置有密封门22，吸收箱1内部设置有卡槽19，卡槽19在吸收箱1内部设置有四个，卡槽19内部放置有活性炭吸附板3，活性炭吸附板3的一侧放置有吸水棉2，吸收箱1外部的一侧连接有第二连接管21，第二连接管21的一端连接有风机20，风机20的型号可为TA12025；

使用时，通过启动风机20，风机20就会把烘干箱5的内部水分吸入到吸收箱1的内部，然后经过活性炭吸附板3吸收混入到吸收箱1中从化学材料，然后气体经过吸水棉2，实现了对水分进行吸收，从而实现了对烘干箱5内部的水分进行处理，从而实现了防止水分影响烘干效果。

工作原理：使用时，把材料放入到输送带12上，然后，通过启动电机本体8，电机本体8就会带动旋转轴11进行转动，旋转轴11就会带动输送带12进行转动，输送带12就会带动放在输送带12上的材料进行提升，然后材料就会从落料口9进入到烘干箱5的内部，从而实现了上料方便的目的，通过启动红外加热管6，红外加热管6就会进行加热，然后通过启动震动电机14，震动电机14就会带动筛箱15进行转动，筛箱15就会带动材料进行震动，材料就会被上下震动，从而实现了烘干快速的目的，烘干好的材料就会进入到物料箱18中，从而实现了烘干快速的目的，现有的装置没有对装置内的水分进行去除，因从，使用时，通过启动风机20，风机20就会把烘干箱5的内部水分吸入到吸收箱1的内部，然后经过活性炭吸附板3吸收混入到吸收箱1中从化学材料，然后气体经过吸水棉2，实现了对水分进行吸收，从而实现了对烘干箱5内部的水分进行处理，从而实现了防止水分影响烘干效果。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。