1. 一种纳米生物材料转染试剂制备装置，包括基座（1）、装置主体（2）、储液框（3）、支撑板（8）和滑动块（10），其特征在于：所述基座（1）顶端的一侧安装有装置主体（2），且装置主体（2）的两侧外壁上皆固定有储液框（3），储液框（3）顶端的一侧安装有进液管（27），储液框（3）底端的一侧安装有出液管（5），并且储液管（5）表面的一侧安装有开关阀（4），所述储液框（3）表面的一侧固定有保温框（7），且保温框（7）一侧的内壁上安装有电加热板（9），所述基座（1）顶端的两侧皆固定有支撑板（8），且支撑板（8）内部的一侧滑动安装有滑动块（10），所述支撑板（8）一侧的外壁上固定有立柱（12），且立柱（12）表面的一侧滑动安装有连接块（11），连接块（11）的一端与滑动块（10）的表面固定连接，所述连接块（11）一侧的外壁上固定有支撑架（13），且支撑架（13）底端的一侧安装有驱动电机（14），所述装置主体（2）底端的一侧安装有出料管（6），所述支撑板（8）一侧的外壁上安装有控制面板（15），控制面板（15）内部单片机的输出端分别与电加热板（9）和驱动电机（14）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种纳米生物材料转染试剂制备装置，其特征在于：所述支撑板（8）一侧的外壁上安装有第二电机（21），且第二电机（21）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（22），并且驱动转轴（22）表面的一侧缠绕有皮带（23）。

3. 根据权利要求1所述的一种纳米生物材料转染试剂制备装置，其特征在于：所述支撑板（8）一侧的外壁上转动安装有连接轴（24），且连接轴（24）表面的一侧固定有收卷滚轮（25）。

4. 根据权1所述的一种纳米生物材料转染试剂制备装置，其特征在于：所述控制面板（15）表面的一侧安装有牵引绳（26），牵引绳（26）的一端与连接块（11）的顶端固定连接。

5. 根据权1所述的一种纳米生物材料转染试剂制备装置，其特征在于：所述驱动电机（14）的输出端安装有搅拌轴（16），且搅拌轴（16）表面的一侧固定有固定板（17），并且固定板（17）一侧的外壁上固定有支撑柱（18）。

6. 根据权1所述的一种纳米生物材料转染试剂制备装置，其特征在于：所述支撑柱（18）表面的一侧滑动安装有挡板（20），且挡板（20）一侧的外壁上固定有限位弹簧（19）。