一种纳米生物材料转染试剂制备装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纳米生物材料转染试剂技术领域，具体为一种纳米生物材料转染试剂制备装置。

背景技术

纳米材料转染试剂由纳米高分子聚合物组成，分子内含有许多氨基，在生理PH下会发生质子化，这些质子化的氨基可以中和DNA质粒表面的负电荷，使DNA分子由伸展结构压缩为体积相对较小的DNA粒子，并包裹在其中，使DNA免受核酸酶的降解。转染复合物主要是通过细胞内吞作用将DNA转移进入细胞，形成内含体(endosome)，DNA从内含体释放，进入细胞质中，再进一步进入核内转录、表达，在纳米材料转染试剂制备的过程中，需要对多种试剂进行混合搅拌。

现今市场上的此类纳米生物材料转染试剂制备装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类纳米生物材料转染试剂制备装置在置入试剂后，试剂的反应速度较慢，难以为试剂反应提供合适、均匀的反应环境，降低了装置的转染剂的制备质量；

- 现有的此类纳米生物材料转染试剂制备装置在混料过程中，一般多是人工手动混合转染剂，增加了工作人员的作业强度；

- 现有的此类纳米生物材料转染试剂制备装置混料过程较为缓慢，限制了试剂反应速度，降低了装置的制备效率。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种纳米生物材料转染试剂制备装置，以解决上述背景技术中提出装置的制备质量有限、制备效率较低以及工作人员作业强度高的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种纳米生物材料转染试剂制备装置，包括基座、装置主体、储液框、支撑板和滑动块，所述基座顶端的一侧安装有装置主体，且装置主体的两侧外壁上皆固定有储液框，储液框顶端的一侧安装有进液管，储液框底端的一侧安装有出液管，并且出液管表面的一侧安装有开关阀，所述储液框表面的一侧固定有保温框，且保温框一侧的内壁上安装有电加热板，所述基座顶端的两侧皆固定有支撑板，且支撑板内部的一侧滑动安装有滑动块，所述支撑板一侧的外壁上固定有立柱，且立柱表面的一侧滑动安装有连接块，连接块的一端与滑动块的表面固定连接，所述连接块一侧的外壁上固定有支撑架，且支撑架底端的一侧安装有驱动电机，所述装置主体底端的一侧安装有出料管，所述支撑板一侧的外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与电加热板和驱动电机的输入端电性连接。

优选的，所述支撑板一侧的外壁上安装有第二电机，且第二电机的输出端通过联轴器安装有驱动转轴，并且驱动转轴表面的一侧缠绕有皮带。

优选的，所述支撑板一侧的外壁上转动安装有连接轴，且连接轴表面的一侧固定有收卷滚轮。

优选的，所述控制面板表面的一侧安装有牵引绳，牵引绳的一端与连接块的顶端固定连接。

优选的，所述驱动电机的输出端安装有搅拌轴，且搅拌轴表面的一侧固定有固定板，并且固定板一侧的外壁上固定有支撑柱。

优选的，所述支撑柱表面的一侧滑动安装有挡板，且挡板一侧的外壁上固定有限位弹簧。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种纳米生物材料转染试剂制备装置不仅降低工作人员的作业强度，提升装置的制备质量，还加快搅拌轴的搅拌效率，提升装置的转染剂制备效率；

- 通过设置有支撑柱和挡板，将配料好的试剂置入装置主体的内部，随后通过控制面板控制驱动电机进行工作，使其带动搅拌轴进行旋转，则搅拌轴转动产生的离心力将迫使挡板向外侧移动，且支撑柱可对挡板的滑动起到限位的作用，此时限位弹簧呈压缩状态，即搅拌轴的转速越快，挡板的扩张程度越大，从而对装置主体内部的试剂进行充分搅拌，降低工作人员的作业强度；

- 通过设置有进液管和电加热板，将进液管连接至外部的导热油供应端，使其通入储液框的内部，随后通过控制面板控制电加热板进行工作，使其对装置主体内部的导热油进行加热，相比以往蒸汽加热或电加热低运行成本低，且可均匀的对装置主体的内部进行加热，从而为装置主体内部的试剂提供合适的反应条件，促进试剂反应，提升装置的制备质量；

- 通过设置有皮带和牵引绳，通过控制面板控制第二电机进行工作，使其带动第二电机、皮带旋转，则皮带可带动连接轴进行旋转，收卷滚轮可缓慢松开牵引绳，使牵引绳连接的连接块在重力的带动下自行下降，支撑板、滑动块可对连接块的移动幅度起到限位的作用，即连接块带动支撑架、驱动电机下行，此时搅拌轴在装置主体的内部下行，随后控制第二电机反转，使其带动连接块、支撑架上行，从而实现搅拌轴、不断的上行或下行运动，加快搅拌轴的搅拌效率，提升装置的转染剂制备效率。

附图说明

图1为本实用新型一种纳米生物材料转染试剂制备装置的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种纳米生物材料转染试剂制备装置的搅拌轴主视结构示意图；

图3为本实用新型一种纳米生物材料转染试剂制备装置图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型一种纳米生物材料转染试剂制备装置的支撑板侧视结构示意图；

图中：1、基座；2、装置主体；3、储液框；4、开关阀；5、出液管；6、出料管；7、保温框；8、支撑板；9、电加热板；10、滑动块；11、连接块；12、立柱；13、支撑架；14、驱动电机；15、控制面板；16、搅拌轴；17、固定板；18、支撑柱；19、限位弹簧；20、挡板；21、第二电机；22、驱动转轴；23、皮带；24、连接轴；25、收卷滚轮；26、牵引绳；27、进液管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种纳米生物材料转染试剂制备装置，包括基座1、装置主体2、储液框3、支撑板8和滑动块10，基座1顶端的一侧安装有装置主体2，且装置主体2的两侧外壁上皆固定有储液框3，储液框3顶端的一侧安装有进液管27，储液框3底端的一侧安装有出液管5，并且出液管5表面的一侧安装有开关阀4，储液框3表面的一侧固定有保温框7，且保温框7一侧的内壁上安装有电加热板9，该电加热板9的型号可为Cr20Ni30，基座1顶端的两侧皆固定有支撑板8，且支撑板8内部的一侧滑动安装有滑动块10，支撑板8一侧的外壁上固定有立柱12，且立柱12表面的一侧滑动安装有连接块11，连接块11的一端与滑动块10的表面固定连接，连接块11一侧的外壁上固定有支撑架13，且支撑架13底端的一侧安装有驱动电机14，该驱动电机14的型号可为Y90S-2，装置主体2底端的一侧安装有出料管6；

控制面板15表面的一侧安装有牵引绳26，牵引绳26的一端与连接块11的顶端固定连接；

将配料好的试剂置入装置主体2的内部，随后通过控制面板15控制驱动电机14进行工作，使其带动搅拌轴16进行旋转，则搅拌轴16转动产生的离心力将迫使挡板20向外侧移动，且支撑柱18可对挡板20的滑动起到限位的作用，此时限位弹簧19呈压缩状态，即搅拌轴16的转速越快，挡板20的扩张程度越大，从而对装置主体2内部的试剂进行充分搅拌，降低工作人员的作业强度；

驱动电机14的输出端安装有搅拌轴16，且搅拌轴16表面的一侧固定有固定板17，并且固定板17一侧的外壁上固定有支撑柱18，支撑柱18表面的一侧滑动安装有挡板20，且挡板20一侧的外壁上固定有限位弹簧19；

将进液管27连接至外部的导热油供应端，使其通入储液框3的内部，随后通过控制面板15控制电加热板9进行工作，使其对装置主体2内部的导热油进行加热，相比以往蒸汽加热或电加热低运行成本低，且可均匀的对装置主体2的内部进行加热，从而为装置主体2内部的试剂提供合适的反应条件，促进试剂反应，提升装置的制备质量；

支撑板8一侧的外壁上安装有第二电机21，该第二电机21的型号可为RS-385SH，且第二电机21的输出端通过联轴器安装有驱动转轴22，并且驱动转轴22表面的一侧缠绕有皮带23，支撑板8一侧的外壁上转动安装有连接轴24，且连接轴24表面的一侧固定有收卷滚轮25；

通过控制面板15控制第二电机21进行工作，使其带动第二电机21、皮带23旋转，则皮带23可带动连接轴24进行旋转，收卷滚轮25可缓慢松开牵引绳26，使牵引绳26连接的连接块11在重力的带动下自行下降，支撑板8、滑动块10可对连接块11的移动幅度起到限位的作用，即连接块11带动支撑架13、驱动电机14下行，此时搅拌轴16在装置主体2的内部下行，随后控制第二电机21反转，使其带动连接块11、支撑架13上行，从而实现搅拌轴16、不断的上行或下行运动，加快搅拌轴16的搅拌效率，提升装置的转染剂制备效率

支撑板8一侧的外壁上安装有控制面板15，该控制面板15的型号可为LK1N-56R，控制面板15内部单片机的输出端分别与电加热板9和驱动电机14的输入端电性连接。

工作原理：使用时，首先将配料好的试剂置入装置主体2的内部，随后通过控制面板15控制驱动电机14进行工作，使其带动搅拌轴16进行旋转，则搅拌轴16转动产生的离心力将迫使挡板20向外侧移动，且支撑柱18可对挡板20的滑动起到限位的作用，此时限位弹簧19呈压缩状态，即搅拌轴16的转速越快，挡板20的扩张程度越大，从而对装置主体2内部的试剂进行充分搅拌，降低工作人员的作业强度，随后将进液管27连接至外部的导热油供应端，使其通入储液框3的内部，随后通过控制面板15控制电加热板9进行工作，使其对装置主体2内部的导热油进行加热，相比以往蒸汽加热或电加热低运行成本低，且可均匀的对装置主体2的内部进行加热，从而为装置主体2内部的试剂提供合适的反应条件，促进试剂反应，提升装置的制备质量，随后通过控制面板15控制第二电机21进行工作，使其带动第二电机21、皮带23旋转，则皮带23可带动连接轴24进行旋转，收卷滚轮25可缓慢松开牵引绳26，使牵引绳26连接的连接块11在重力的带动下自行下降，支撑板8、滑动块10可对连接块11的移动幅度起到限位的作用，即连接块11带动支撑架13、驱动电机14下行，此时搅拌轴16在装置主体2的内部下行，随后控制第二电机21反转，使其带动连接块11、支撑架13上行，从而实现搅拌轴16、不断的上行或下行运动，加快搅拌轴16的搅拌效率，提升装置的转染剂制备效率。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。